手写笔中继无线充电系统
技术方案与Qi协议详解

2025华为终端硬件精英挑战赛

基于华为产品分析的技术方案推断
包含Qi协议通信原理与实现手段

目  录

第一章  华为产品分析与技术推断

第二章  系统架构与技术方案

第三章  硬件方案详解

第四章  软件方案详解

第五章  Qi协议通信原理

第六章  Qi协议实现手段

第七章  Qi协议代码实现

第八章  测试方案

第九章  总结与建议

第一章  华为产品分析与技术推断

1.1 华为手写笔产品

| 产品 | 配套设备 | 充电方式 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-Pencil一代 | MatePad Pro 12.6 | 磁吸无线充电 | 吸附在平板顶部 |
| M-Pencil二代 | MatePad Pro 11 | 磁吸无线充电 | 支持隔空操作 |
| M-Pencil三代 | MatePad Pro 13.2 | 磁吸无线充电 | 星闪连接，超低延迟 |

1.2 华为无线充电技术

| 技术 | 功率 | 协议 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi标准充电 | 5W/10W/15W | Qi BPP/EPP | 通用无线充电 |
| 超级无线充电 | 27W/50W/66W | 华为私有协议 | 华为设备快充 |
| 反向无线充电 | 5W/10W | Qi标准 | 手机给其他设备充电 |

1.3 赛题场景推断

赛题"手写笔中继无线充电系统"模拟的是华为M-Pencil的充电场景：

手机通过反向无线充电给笔套壳充电

笔套壳作为中继端，再给手写笔充电

中继端需要同时具备接收和发射功能

1.4 从华为产品学到的设计要点

| 设计特点 | 华为产品体现 | 赛题应用 |
| --- | --- | --- |
| 磁吸定位 | M-Pencil磁吸吸附 | 线圈对齐，提高效率 |
| 低功耗待机 | 检测到笔才启动 | Hall传感器触发 |
| 快速充电 | 超级无线充电 | PWM占空比调节 |
| 温度控制 | NTC监测+降功率 | OTP保护 |
| 异物检测 | FOD算法 | 功率损耗检测 |
| 效率优化 | LC谐振匹配 | 谐振电容选择 |

第二章  系统架构与技术方案

2.1 系统架构

┌─────────┐          ┌─────────┐          ┌─────────┐
│  手机   │ ═══无线═══│ 笔套壳  │ ═══无线═══│ 手写笔  │
│(发射端) │          │(中继端) │          │(接收端) │
└─────────┘          └─────────┘          └─────────┘

发射端：                 中继端：             接收端：
- Qi发射模块            - 接收线圈           - 接收线圈
- 线圈                  - 整流电路           - 整流电路
- 协议栈                - MCU控制            - 充电IC
                        - 发射驱动           - 电池
                        - 发射线圈
                        - 充电管理

2.2 中继端架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    中继端架构                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   手机(Qi发射端)                                         │
│       │                                                  │
│       │ 无线充电（Qi协议）                               │
│       ▼                                                  │
│   ┌─────────────────────────────────────┐               │
│   │           笔套壳（中继端）           │               │
│   │                                     │               │
│   │   ┌─────────┐      ┌─────────┐     │               │
│   │   │ 接收线圈 │      │ 发射线圈 │     │               │
│   │   └────┬────┘      └────┬────┘     │               │
│   │        │                │           │               │
│   │        ▼                ▼           │               │
│   │   ┌─────────┐      ┌─────────┐     │               │
│   │   │ 整流电路 │      │ 驱动电路 │     │               │
│   │   └────┬────┘      └────┬────┘     │               │
│   │        │                │           │               │
│   │        └───────┬────────┘           │               │
│   │                │                    │               │
│   │                ▼                    │               │
│   │           ┌─────────┐               │               │
│   │           │  MCU    │               │               │
│   │           │ (STM32) │               │               │
│   │           └─────────┘               │               │
│   │                                     │               │
│   └─────────────────────────────────────┘               │
│       │                                                  │
│       │ 无线充电                                         │
│       ▼                                                  │
│   手写笔（接收端）                                       │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

2.3 功能模块划分

| 模块 | 功能 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收端控制 | 接收端电压/电流采样 | PA2/PA3 | 监测接收功率 |
| 发射端控制 | PWM驱动发射线圈 | PA1 | 110kHz驱动 |
| 检测模块 | Hall传感器 | PA0 | 检测笔放入 |
| 检测模块 | NTC温度 | PB0 | 温度保护 |
| 保护模块 | 过压保护 | PA4 | 硬件中断 |
| 通信模块 | I2C充电IC | PB6/PB7 | 充电管理 |
| 通信模块 | USART调试 | PA9/PA10 | 调试输出 |
| 指示模块 | 状态LED | PA6 | 充电状态 |

第三章  硬件方案详解

3.1 接收端方案

方案A：简单整流方案（推荐）

接收线圈 ──→ 全桥整流 ──→ 滤波电容 ──→ 输出
              (4个肖特基二极管)

优点：简单，成本低
缺点：效率一般，有二极管压降（约0.3V×2=0.6V）

全桥整流原理：
  正半周：D1、D3导通 → 电流正向流过负载
  负半周：D2、D4导通 → 电流仍然正向流过负载
  结果：交流变直流

方案B：同步整流方案（高效率）

接收线圈 ──→ 同步整流 ──→ 滤波电容 ──→ 输出
              (MOS管替代二极管)

优点：效率高，压降小（MOS管Rds(on)×I）
缺点：需要驱动电路，成本高

同步整流原理：
  用MOS管替代二极管
  MOS管导通压降 = I × Rds(on) ≈ 0.01V（远小于二极管0.3V）
  效率提升约5-10%

3.2 发射端方案

方案A：半桥驱动（简单）

VCC ──[Q1(N-MOS)]──┬──[Q2(N-MOS)]── GND
                    │
                    └──→ 线圈

工作原理：
  Q1导通，Q2关断 → 电流正向流过线圈
  Q1关断，Q2导通 → 电流反向流过线圈
  交替切换 → 产生交变电流 → 产生交变磁场

优点：简单，成本低
缺点：功率有限，线圈一端接地

方案B：H桥驱动（推荐）

VCC
    ┌────┴────┐
    Q1(N-MOS) Q2(N-MOS)
    │         │
    ├──线圈───┤
    │         │
    Q3(N-MOS) Q4(N-MOS)
    └────┬────┘
        GND

工作原理：
  阶段1：Q1+Q4导通，Q2+Q3关断 → 电流正向
  阶段2：Q2+Q3导通，Q1+Q4关断 → 电流反向
  交替切换 → 产生交变电流 → 产生交变磁场

优点：功率大，效率高
缺点：电路复杂，需要4个MOS管

3.3 谐振电路

LC谐振是无线充电效率最大化的关键：

谐振频率：f = 1 / (2π√(LC))

示例：目标110kHz
  L = 10μH
  C = 1 / (4π² × f² × L) = 1 / (4×3.14²×110000²×10×10⁻⁶) ≈ 200nF

谐振时：
  阻抗最小（串联谐振）或最大（并联谐振）
  能量传输效率最高

设计要点：
  发射端和接收端的谐振频率必须一致！
  否则传输效率急剧下降

3.4 采样电路

电压采样（分压电路）：
  V_in ──[R1]──┬──[R2]── GND
               │
               └──→ ADC

  V_adc = V_in × R2 / (R1 + R2)
  V_in = V_adc × (R1 + R2) / R2

电流采样（采样电阻+运放）：
  充电电流 ──[R_sense]──→ V = I × R
                             │
                             ▼
                       [运放 ×G倍]
                             │
                             ▼
                           ADC

  I = V_adc / (R_sense × G)

第四章  软件方案详解

4.1 状态机设计

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    状态机设计                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   IDLE（空闲）                                           │
│     │                                                    │
│     │ 检测到笔放入（Hall=低）                            │
│     ▼                                                    │
│   DETECTING（检测中）                                    │
│     │                                                    │
│     │ 确认笔放入                                         │
│     ▼                                                    │
│   RECEIVING（接收中）                                    │
│     │                                                    │
│     │ 接收端电压正常                                     │
│     ▼                                                    │
│   CHARGING（充电中）                                     │
│     │                                                    │
│     │ 充满/异常/笔取出                                   │
│     ▼                                                    │
│   FULL（充满）/ ERROR（故障）/ IDLE（空闲）              │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

4.2 任务调度

| 周期 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10ms | Hall检测 | 消抖处理，检测笔放入/取出 |
| 50ms | 保护检测 | OVP/OCP/OTP快速响应 |
| 100ms | 传感器采样 | ADC采样，滤波处理 |
| 500ms | 状态机执行 | 主逻辑执行 |
| 2000ms | 串口输出 | 调试信息打印 |

4.3 保护逻辑

| 保护类型 | 检测方式 | 阈值 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| OVP过压 | 硬件中断+软件 | 4.25V | 立即关断 |
| OCP过流 | 软件检测 | 2500mA | 立即关断 |
| OTP过温 | 软件检测 | 80°C | 停止充电 |
| FOD异物 | 功率损耗检测 | 0.5W | 停止充电 |

4.4 效率优化

效率优化策略：

1. 动态调节PWM占空比
   - 低功率启动（20%）
   - 逐步提升（每次+5%）
   - 根据效率反馈调节

2. 寻找最佳工作点
   - 扫描不同占空比
   - 记录效率最高的点
   - 固定在最佳工作点

3. LC谐振匹配
   - 调整谐振电容
   - 使发射端和接收端频率一致
   - 最大化能量传输

4. 线圈对齐
   - 使用磁铁引导
   - 减小线圈距离
   - 提高耦合系数

第五章  Qi协议通信原理

5.1 Qi协议概述

Qi（发音"chee"）是无线充电联盟（WPC）制定的国际标准，是目前最广泛的无线充电协议。

| 版本 | 功率 | 特点 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi BPP | 5W | 基础功率配置 | 低功率设备 |
| Qi EPP | 15W | 扩展功率配置 | 手机充电 |
| Qi SQMP | 100W+ | 多线圈配置 | 笔记本电脑 |

5.2 Qi协议通信原理

Qi协议使用**反向散射调制**（Backscatter Modulation）实现接收端到发射端的通信：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Qi协议通信原理                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   发射端(Power Transmitter)    接收端(Power Receiver)    │
│        │                           │                     │
│        │    能量传输（无线）        │                     │
│        │ ═══════════════════════>  │                     │
│        │                           │                     │
│        │    反向通信（调制）        │                     │
│        │ < - - - - - - - - - - - - │                     │
│        │                           │                     │
│                                                          │
│   能量传输方向：发射端 → 接收端（电磁感应）              │
│   通信方向：接收端 → 发射端（反向散射调制）              │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

5.3 反向散射调制原理

反向散射调制（Backscatter Modulation）原理：

发射端线圈产生交变磁场
    │
    ▼
接收端线圈在磁场中感应出电压
    │
    ▼
接收端通过改变负载来调制信号：
  - 负载大 → 从发射端吸收更多能量 → 发射端电压/电流变化
  - 负载小 → 从发射端吸收较少能量 → 发射端电压/电流变化
    │
    ▼
发射端检测电压/电流变化 → 解调出数据

类比：
  就像两个人用手电筒通信
  A持续照射B
  B用镜子反射不同强度的光
  A通过观察反射光的变化来接收B的信息

5.4 Qi协议通信流程

Qi协议通信分为多个阶段：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Qi协议通信流程                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   阶段1：选择（Selection）                               │
│   ├── 发射端检测是否有物体放在充电区域                   │
│   ├── 方法：检测功率变化或电容变化                       │
│   └── 有物体 → 进入下一阶段                             │
│                                                          │
│   阶段2：Ping（脉冲）                                    │
│   ├── 发射端发送短脉冲（约100ms）                        │
│   ├── 接收端收到脉冲后发送信号强度包                     │
│   └── 发射端确认有接收设备 → 进入下一阶段               │
│                                                          │
│   阶段3：识别和配置（Identification & Configuration）    │
│   ├── 接收端发送识别信息（制造商、功率等级等）           │
│   ├── 接收端发送配置信息（最大功率需求等）               │
│   └── 发射端确认配置 → 进入下一阶段                     │
│                                                          │
│   阶段4：协商（Negotiation）                             │
│   ├── 接收端发送功率需求                                 │
│   ├── 发射端确认可提供的功率                             │
│   └── 双方达成一致 → 进入下一阶段                       │
│                                                          │
│   阶段5：功率传输（Power Transfer）                      │
│   ├── 发射端开始传输功率                                 │
│   ├── 接收端持续发送控制误差包                           │
│   ├── 发射端根据误差调整功率                             │
│   └── 循环进行，直到充电完成                             │
│                                                          │
│   阶段6：结束（End of Power Transfer）                   │
│   ├── 接收端发送结束信号                                 │
│   ├── 发射端停止功率传输                                 │
│   └── 返回选择阶段                                       │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

5.5 Qi协议数据包格式

Qi协议数据包格式：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                数据包结构                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   ┌─────┬─────────┬─────────┬─────┐                    │
│   │ HDR │ MESSAGE │ CHECKSUM│ END │                    │
│   │ 4bit│  8bit   │  8bit   │     │                    │
│   └─────┴─────────┴─────────┴─────┘                    │
│                                                          │
│   HDR（包头）：标识包类型                                │
│     - 0x01: Signal Strength（信号强度）                 │
│     - 0x02: End Power Transfer（结束传输）              │
│     - 0x03: Control Error（控制误差）                   │
│     - 0x04: Received Power（接收功率）                  │
│     - 0x05: Charge Status（充电状态）                   │
│     - 0x06: Power Control（功率控制）                   │
│                                                          │
│   MESSAGE（消息）：具体数据内容                          │
│                                                          │
│   CHECKSUM（校验和）：数据校验                           │
│     - 校验和 = (HDR + MESSAGE) & 0xFF                   │
│                                                          │
│   END（结束位）：包结束标志                              │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

5.6 关键数据包说明

| 包类型 | 代码 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal Strength | 0x01 | 接收→发射 | 信号强度，0-255 |
| End Power Transfer | 0x02 | 接收→发射 | 结束原因 |
| Control Error | 0x03 | 接收→发射 | 功率调节误差 |
| Received Power | 0x04 | 接收→发射 | 实际接收功率 |
| Charge Status | 0x05 | 接收→发射 | 充电状态 |
| Power Control | 0x06 | 接收→发射 | 功率控制命令 |
| Identify | 0x71 | 接收→发射 | 设备识别信息 |
| Configuration | 0x51 | 接收→发射 | 功率配置 |

5.7 Control Error包详解

Control Error包是功率调节的核心：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                Control Error 工作原理                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   接收端检测实际接收功率，与目标功率比较：               │
│                                                          │
│   实际功率 < 目标功率 → 发送负误差（请求增加功率）       │
│   实际功率 > 目标功率 → 发送正误差（请求减少功率）       │
│   实际功率 = 目标功率 → 发送零误差（保持不变）           │
│                                                          │
│   误差值范围：-128 ~ +127                                │
│     - -128: 大幅减少功率                                 │
│     - -1: 略微减少功率                                   │
�     - 0: 保持不变                                        │
│     - +1: 略微增加功率                                   │
│     - +127: 大幅增加功率                                 │
│                                                          │
│   发射端根据误差值调整PWM占空比：                        │
│     误差为正 → 增加占空比 → 增加发射功率                │
│     误差为负 → 减少占空比 → 减少发射功率                │
│     误差为零 → 保持占空比 → 保持当前功率                │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

第六章  Qi协议实现手段

6.1 调制方式

接收端调制方式：负载调制（Load Modulation）

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                负载调制原理                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   接收端电路：                                            │
│                                                          │
│   接收线圈 ──→ 整流 ──→ 负载（可切换）──→ 充电电路       │
│                          │                               │
│                          │                               │
│                        [开关]                            │
│                          │                               │
│                         GND                              │
│                                                          │
│   发送"1"：开关闭合 → 负载增大 → 吸收更多能量           │
│   发送"0"：开关断开 → 负载减小 → 吸收较少能量           │
│                                                          │
│   发射端检测：                                            │
│   - 监测发射线圈的电压/电流变化                          │
│   - 电压/电流下降 → 接收端负载增大 → 收到"1"           │
│   - 电压/电流上升 → 接收端负载减小 → 收到"0"           │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

6.2 解调方式

发射端解调方式：检测电压/电流变化

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                解调原理                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   方法1：检测整流后电压                                  │
│   ├── 在发射端整流电路后采样                             │
│   ├── 检测电压的幅度变化                                 │
│   └── 电压下降 → 收到"1"                               │
│                                                          │
│   方法2：检测谐振电流                                    │
│   ├── 在发射端串联采样电阻                               │
│   ├── 检测电流的幅度变化                                 │
│   └── 电流下降 → 收到"1"                               │
│                                                          │
│   方法3：检测相位变化                                    │
│   ├── 检测发射线圈电压和电流的相位差                     │
│   ├── 负载变化会导致相位变化                             │
│   └── 相位变化 → 解调出数据                             │
│                                                          │
│   推荐：方法1（检测整流后电压）                          │
│   原因：简单，只需要一个ADC通道                          │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

6.3 位同步

Qi协议使用曼彻斯特编码进行位同步：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                曼彻斯特编码                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│   位周期：约500μs（2kbps）                               │
│                                                          │
│   编码规则：                                              │
│   - "1"：前半周期低电平，后半周期高电平                  │
│   - "0"：前半周期高电平，后半周期低电平                  │
│                                                          │
│   示例：                                                  │
│   数据：1  0  1  1  0                                    │
│   编码：↓↑ ↑↓ ↓↑ ↓↑ ↑↓                                 │
│                                                          │
│   ──┐   ┌───┐   ┌───┐   ┌───┐   ┌───                   │
│     │   │   │   │   │   │   │   │                       │
│     └───┘   └───┘   └───┘   └───┘                       │
│                                                          │
│   优点：每个位周期都有跳变，便于时钟恢复                 │
│                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

6.4 接收端实现手段

接收端调制实现：

硬件：
  - 在整流输出端并联一个MOS管开关
  - MOS管栅极由MCU控制
  - 开关闭合 = 负载增大 = 发送"1"
  - 开关断开 = 负载减小 = 发送"0"

软件：
  1. 将要发送的数据按曼彻斯特编码
  2. 每个位周期（500μs）切换一次MOS管
  3. "1"：前250μs闭合，后250μs断开
  4. "0"：前250μs断开，后250μs闭合
  5. 发送完一个字节后，发送校验和

示例代码：
  void Qi_Send_Bit(uint8_t bit) {
      if (bit) {
          // 发送"1"：先低后高
          MOD_PIN_LOW();
          delay_us(250);
          MOD_PIN_HIGH();
          delay_us(250);
      } else {
          // 发送"0"：先高后低
          MOD_PIN_HIGH();
          delay_us(250);
          MOD_PIN_LOW();
          delay_us(250);
      }
  }

6.5 发射端实现手段

发射端解调实现：

硬件：
  - 在发射端整流电路后连接ADC
  - 采样电压信号
  - 检测电压的幅度变化

软件：
  1. 周期性采样电压信号（采样率 > 10kbps）
  2. 计算电压的平均值作为基准
  3. 检测电压相对于基准的变化
  4. 电压下降 → 收到"1"
  5. 电压上升 → 收到"0"
  6. 按曼彻斯特编码解码数据

示例代码：
  uint8_t Qi_Receive_Bit(void) {
      uint16_t v1 = ADC_Sample();  // 前250μs
      delay_us(250);
      uint16_t v2 = ADC_Sample();  // 后250μs

      if (v1 > v2) return 1;  // 前高后低 → "1"
      else return 0;          // 前低后高 → "0"
  }

第七章  Qi协议代码实现

7.1 接收端调制代码

/**
 * @file   qi_receiver.h
 * @brief  Qi协议接收端实现
 */
#ifndef __QI_RECEIVER_H
#define __QI_RECEIVER_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

/* 调制引脚定义 */
#define MOD_PIN         GPIO_PIN_x
#define MOD_PORT        GPIOx

/* 数据包类型 */
#define QI_PKT_SIGNAL_STRENGTH   0x01
#define QI_PKT_END_POWER         0x02
#define QI_PKT_CONTROL_ERROR     0x03
#define QI_PKT_RECEIVED_POWER    0x04
#define QI_PKT_CHARGE_STATUS     0x05

/* 函数声明 */
void Qi_Send_Bit(uint8_t bit);
void Qi_Send_Byte(uint8_t data);
void Qi_Send_Packet(uint8_t type, uint8_t data);
void Qi_Send_Control_Error(int8_t error);
void Qi_Send_Received_Power(uint8_t power);
void Qi_Send_End_Power(uint8_t reason);

#endif

/**
 * @file   qi_receiver.c
 * @brief  Qi协议接收端实现
 */
#include "qi_receiver.h"

/* 位周期时间（μs） */
#define BIT_PERIOD_US   500
#define HALF_BIT_US     250

/**
 * @brief  发送一个位
 * @param  bit: 0或1
 */
void Qi_Send_Bit(uint8_t bit) {
    if (bit) {
        // 发送"1"：前低后高
        HAL_GPIO_WritePin(MOD_PORT, MOD_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        delay_us(HALF_BIT_US);
        HAL_GPIO_WritePin(MOD_PORT, MOD_PIN, GPIO_PIN_SET);
        delay_us(HALF_BIT_US);
    } else {
        // 发送"0"：前高后低
        HAL_GPIO_WritePin(MOD_PORT, MOD_PIN, GPIO_PIN_SET);
        delay_us(HALF_BIT_US);
        HAL_GPIO_WritePin(MOD_PORT, MOD_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        delay_us(HALF_BIT_US);
    }
}

/**
 * @brief  发送一个字节（先发高位）
 */
void Qi_Send_Byte(uint8_t data) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        Qi_Send_Bit((data >> i) & 0x01);
    }
}

/**
 * @brief  发送数据包
 * @param  type: 包类型
 * @param  data: 数据
 */
void Qi_Send_Packet(uint8_t type, uint8_t data) {
    // 发送包头
    Qi_Send_Byte(type);

    // 发送数据
    Qi_Send_Byte(data);

    // 发送校验和
    uint8_t checksum = (type + data) & 0xFF;
    Qi_Send_Byte(checksum);
}

/**
 * @brief  发送控制误差包
 * @param  error: 误差值（-128~+127）
 */
void Qi_Send_Control_Error(int8_t error) {
    Qi_Send_Packet(QI_PKT_CONTROL_ERROR, (uint8_t)error);
}

/**
 * @brief  发送接收功率包
 * @param  power: 接收功率（单位：0.5W）
 */
void Qi_Send_Received_Power(uint8_t power) {
    Qi_Send_Packet(QI_PKT_RECEIVED_POWER, power);
}

/**
 * @brief  发送结束传输包
 * @param  reason: 结束原因
 */
void Qi_Send_End_Power(uint8_t reason) {
    Qi_Send_Packet(QI_PKT_END_POWER, reason);
}

7.2 发射端解调代码

/**
 * @file   qi_transmitter.h
 * @brief  Qi协议发射端实现
 */
#ifndef __QI_TRANSMITTER_H
#define __QI_TRANSMITTER_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

/* ADC通道定义 */
#define QI_ADC_CHANNEL   ADC_CHANNEL_x

/* 数据包类型 */
#define QI_PKT_SIGNAL_STRENGTH   0x01
#define QI_PKT_END_POWER         0x02
#define QI_PKT_CONTROL_ERROR     0x03
#define QI_PKT_RECEIVED_POWER    0x04
#define QI_PKT_CHARGE_STATUS     0x05

/* 数据包结构 */
typedef struct {
    uint8_t type;
    uint8_t data;
    uint8_t checksum;
} Qi_Packet_t;

/* 函数声明 */
uint8_t Qi_Receive_Bit(void);
uint8_t Qi_Receive_Byte(void);
Qi_Packet_t Qi_Receive_Packet(void);
int8_t Qi_Get_Control_Error(void);
void Qi_Adjust_Power(int8_t error);

#endif

/**
 * @file   qi_transmitter.c
 * @brief  Qi协议发射端实现
 */
#include "qi_transmitter.h"

/* 位周期时间（μs） */
#define BIT_PERIOD_US   500
#define HALF_BIT_US     250

/**
 * @brief  接收一个位
 * @retval 0或1
 */
uint8_t Qi_Receive_Bit(void) {
    uint16_t v1 = ADC_Sample(QI_ADC_CHANNEL);  // 前250μs
    delay_us(HALF_BIT_US);
    uint16_t v2 = ADC_Sample(QI_ADC_CHANNEL);  // 后250μs

    // 前高后低 → "1"，前低后高 → "0"
    return (v1 > v2) ? 1 : 0;
}

/**
 * @brief  接收一个字节
 */
uint8_t Qi_Receive_Byte(void) {
    uint8_t data = 0;
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        data |= (Qi_Receive_Bit() << i);
    }
    return data;
}

/**
 * @brief  接收数据包
 */
Qi_Packet_t Qi_Receive_Packet(void) {
    Qi_Packet_t pkt;

    pkt.type = Qi_Receive_Byte();
    pkt.data = Qi_Receive_Byte();
    pkt.checksum = Qi_Receive_Byte();

    return pkt;
}

/**
 * @brief  获取控制误差
 * @retval 误差值（-128~+127）
 */
int8_t Qi_Get_Control_Error(void) {
    Qi_Packet_t pkt = Qi_Receive_Packet();

    if (pkt.type == QI_PKT_CONTROL_ERROR) {
        // 验证校验和
        if (((pkt.type + pkt.data) & 0xFF) == pkt.checksum) {
            return (int8_t)pkt.data;
        }
    }
    return 0;  // 错误或无数据
}

/**
 * @brief  根据误差调整功率
 * @param  error: 误差值
 */
void Qi_Adjust_Power(int8_t error) {
    static uint8_t current_power = 20;  // 初始20%

    if (error > 0) {
        // 需要增加功率
        current_power += (error > 10) ? 10 : error;
        if (current_power > 100) current_power = 100;
    } else if (error < 0) {
        // 需要减少功率
        uint8_t decrease = (error < -10) ? 10 : (-error);
        if (current_power > decrease) {
            current_power -= decrease;
        } else {
            current_power = 0;
        }
    }

    Set_TX_Power(current_power);
}

7.3 简化版Qi握手流程

/**
 * @brief  简化版Qi握手流程（适合赛题）
 */
void Qi_Handshake_Simple(void) {
    printf("[Qi] Starting handshake...\r\n");

    // 阶段1：检测接收设备
    // 发射端发送Ping脉冲
    Set_TX_Power(10);  // 低功率Ping
    HAL_Delay(100);

    // 检测是否有接收设备（通过功率变化）
    float power_before = Read_Power();
    HAL_Delay(50);
    float power_after = Read_Power();

    if (abs(power_after - power_before) < 0.1f) {
        printf("[Qi] No device detected\r\n");
        return;
    }

    printf("[Qi] Device detected!\r\n");

    // 阶段2：功率协商
    // 简化：直接设置目标功率
    Set_TX_Power(50);  // 50%功率
    HAL_Delay(100);

    // 阶段3：功率调节循环
    while (1) {
        // 接收控制误差
        int8_t error = Qi_Get_Control_Error();

        if (error == 0) {
            printf("[Qi] Power stable\r\n");
            break;
        }

        // 调整功率
        Qi_Adjust_Power(error);
        printf("[Qi] Adjust power, error=%d\r\n", error);

        HAL_Delay(100);
    }

    printf("[Qi] Handshake complete!\r\n");
}

第八章  测试方案

8.1 功能测试

| 测试项目 | 测试方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| Hall检测 | 放入/取出笔 | 正确检测状态 |
| PWM输出 | 示波器测量PA1 | 110kHz方波 |
| ADC采样 | 万用表对比 | 误差<5% |
| I2C通信 | 扫描设备 | 正确识别设备 |
| 串口输出 | 串口助手 | 正常打印 |

8.2 性能测试

| 测试项目 | 测试方法 | 预期指标 |
| --- | --- | --- |
| 充电效率 | 电子负载CC模式 | >60% |
| 最大功率 | 逐步增加负载 | 按赛题要求 |
| 充电时间 | 计时器 | 按电池容量计算 |
| 待机功耗 | 万用表测电流 | <50mA |

8.3 保护测试

| 测试项目 | 测试方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| OVP保护 | 模拟过压条件 | 4.25V时关断 |
| OCP保护 | 模拟过流条件 | 2500mA时关断 |
| OTP保护 | 加热NTC传感器 | 80°C时停止 |
| FOD检测 | 放置金属异物 | 检测到并停止 |

8.4 效率测试数据表

| 序号 | 负载电流(mA) | 输出电压(V) | 输入电流(mA) | 输入电压(V) | 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 500 |  |  |  |  |
| 4 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | 1500 |  |  |  |  |
| 6 | 2000 |  |  |  |  |

第九章  总结与建议

9.1 技术方案总结

| 模块 | 方案 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 接收端 | 全桥整流+滤波 | 肖特基二极管 |
| 发射端 | H桥驱动+LC谐振 | 110kHz PWM |
| MCU | STM32F103C8T6 | 72MHz主频 |
| 充电管理 | BQ25601 I2C | 100kHz通信 |
| 保护 | OVP/OCP/OTP/FOD | 硬件中断+软件 |
| 通信 | Qi协议（简化版） | 反向散射调制 |

9.2 比赛建议

1. 效率是核心指标：优化LC谐振和线圈对齐

2. 安全保护必须完善：OVP/OCP/OTP都要实现

3. 协议兼容性：实现基本的Qi握手协议

4. 调试方便：串口输出详细状态信息

5. 代码可维护：状态机+模块化设计

9.3 参考资料

1. Qi Specification Version 1.3 - Wireless Power Consortium

2. STM32F103 Reference Manual (RM0008)

3. BQ25601 Datasheet - Texas Instruments

4. 华为MatePad Pro技术规格