# 无线充电系统代码框架指南

华为终端硬件精英挑战赛 2025 - 赛题2

本文档包含核心代码逻辑的逐行讲解，读完就能理解整个系统怎么工作。

# 一、系统运行流程(先看懂这个)

上电后，系统按以下顺序运行：

  main() 启动
    1. HAL_Init()          -- 初始化HAL库(配置1ms系统心跳)
    2. SystemClock_Config() -- 配置时钟: HSE 8MHz x PLL9 = 72MHz
    3. MX_GPIO_Init()      -- 配置4个IO口(Hall/OVP/LED/CHG_EN)
    4. MX_ADC1_Init()      -- 配置ADC(电压/电流/温度 3个通道)
    5. MX_I2C1_Init()      -- 配置I2C(和充电IC通信)
    6. MX_TIM2_Init()      -- 配置TIM2 PWM(110kHz驱动线圈)
    7. MX_USART1_UART_Init() -- 配置串口(调试输出)
    8. 打印启动信息

  然后进入主循环，每10ms执行一次状态机:

    while(1) {
        StateMachine_Run();  // 状态机调度
        HAL_Delay(10);       // 等10ms
    }

# 二、状态机(最核心，必须背下来)

## 2.1 状态机调度函数

这是整个系统的"大脑"，根据当前状态调用对应的处理函数：

void StateMachine_Run(void) {
    switch (g_sysState) {
        case SYS_IDLE:      State_Idle();      break;  // 空闲
        case SYS_DETECTING: State_Detecting();  break;  // 检测
        case SYS_CHARGING:  State_Charging();   break;  // 充电
        case SYS_FULL:      State_Full();       break;  // 充满
        case SYS_ERROR:     State_Error();      break;  // 错误
    }
}

g_sysState 是一个全局变量，每个状态处理函数可以在执行完后修改它，
从而实现状态转移。比如 State_Idle() 中检测到设备后:
    g_sysState = SYS_DETECTING;  // 跳到检测状态

## 2.2 IDLE状态 -- 等待设备放入

void State_Idle(void) {
    LED_SetMode(LED_SLOW_BLINK);   // LED慢闪(500ms亮500ms灭)
    // 读Hall传感器: PA0引脚电平
    g_hallDetected = HAL_GPIO_ReadPin(HALL_SENSOR_GPIO_Port, HALL_SENSOR_Pin);

    if (g_hallDetected) {          // Hall=1 表示检测到磁场(笔放入了)
        g_sysState = SYS_DETECTING; // 切换到检测状态
    }
}

逻辑: LED慢闪表示待机 -> 轮询Hall传感器 -> 检测到设备 -> 跳到DETECTING

Hall传感器原理:
  笔内有磁铁，靠近Hall传感器时，传感器输出低电平(PA0=0)
  配了内部上拉电阻，没有笔时PA0=1(高电平)
  所以 if(g_hallDetected) 的意思是"有磁场=有设备"

## 2.3 DETECTING状态 -- 确认设备+Qi握手

void State_Detecting(void) {
    static uint32_t detectStart = 0;  // 检测开始时间
    static uint8_t stableCount = 0;   // 稳定计数器

    LED_SetMode(LED_FAST_BLINK);      // LED快闪表示正在检测

    // 持续读Hall传感器
    g_hallDetected = HAL_GPIO_ReadPin(...);
    if (g_hallDetected) {
        stableCount++;                // 每10ms读一次，计数+1
        if (stableCount >= 3) {       // 连续3次(30ms)都检测到
            // 确认设备存在，启动充电
            g_sysState = SYS_CHARGING;
            Charge_Start();           // 启动PWM+充电使能
            Qi_Start();               // 启动Qi握手
        }
    } else {
        stableCount = 0;              // 中间断了，重新计数
        g_sysState = SYS_IDLE;        // 回到空闲
    }
}

逻辑: 连续3次检测到Hall信号(30ms消抖) -> 确认设备 -> 启动充电+Qi

为什么需要3次确认?
  防止误触发。如果只读1次就启动，可能因为噪声或笔刚好在边缘而误判。
  连续3次(30ms)都检测到，说明设备确实放稳了。

## 2.4 CHARGING状态 -- 充电主循环(最重要)

这是系统的核心状态，每10ms执行一次，包含8个步骤：

void State_Charging(void) {
    LED_SetMode(LED_ON);  // LED常亮表示正在充电

    // ========== 步骤1: 检查设备是否移除 ==========
    g_hallDetected = HAL_GPIO_ReadPin(...);
    if (!g_hallDetected) {       // 笔被拿走了
        Charge_Stop();           // 停止PWM
        g_sysState = SYS_IDLE;   // 回到空闲
        return;
    }

    // ========== 步骤2: 采样ADC ==========
    ADC_SampleAll();  // 读取电压/电流/温度，带滤波
    // 结果存到全局变量: g_batVoltage, g_chargeCurrent, g_temperature

    // ========== 步骤3: 计算功率 ==========
    g_outputPower_mW = V x I;  // 输出功率(mW)
    g_inputPower_mW = output / 0.8;  // 输入功率(按80%效率估算)

    // ========== 步骤4: 四重保护检查 ==========
    // OVP: 电压>=4.25V?  -> 立即停止
    // OCP: 电流>=2500mA? -> 连续3次才停(去抖)
    // OTP: 温度>=80C?    -> 连续3次才停(去抖)
    // FOD: 功率损耗>500mW? -> 连续5次才停(去抖)

    // ========== 步骤5: 温度降额 ==========
    if (温度 >= 60C) {
        占空比降到30%;  // 降低功率，防止过热
    }

    // ========== 步骤6: 软启动 ==========
    Charge_UpdatePower();  // 每秒+5%功率，从20%升到80%

    // ========== 步骤7: Qi功率闭环 ==========
    Qi_Process();  // 每100ms调节占空比，维持目标功率

    // ========== 步骤8: 充满判断 ==========
    if (电压>=4.2V && 电流<50mA && 持续3秒) {
        Charge_Stop();
        g_sysState = SYS_FULL;  // 跳到充满状态
    }
}

关键理解:
  - 这个函数每10ms被调用一次(100Hz)
  - 步骤4的保护检查有"去抖"，连续N次超限才触发，防电子负载突变误触发
  - 步骤6软启动和步骤7 Qi闭环是两个独立的功率调节机制
  - 步骤8充满判断需要持续3秒，防ADC噪声误判

## 2.5 FULL状态 -- 充满等待

void State_Full(void) {
    LED_SetMode(LED_OFF);  // LED灭表示充满

    // 检查设备是否移除
    if (!g_hallDetected) {
        g_sysState = SYS_IDLE;  // 笔拿走了，回到空闲
        return;
    }

    // 电压降到4.0V以下 -> 电池自放电了，需要补电
    if (g_batVoltage < 4.0f) {
        g_sysState = SYS_CHARGING;  // 重新充电
        Charge_Start();
    }
}

逻辑: 充满后LED灭 -> 等笔被拿走(回IDLE) 或 电压降了(重新充)

## 2.6 ERROR状态 -- 保护触发

void State_Error(void) {
    LED_SetMode(LED_FAST_BLINK);  // LED快闪表示错误

    // 只有把笔拿走才能清除错误
    if (!g_hallDetected) {
        g_errorType = ERR_NONE;   // 清除错误码
        g_sysState = SYS_IDLE;    // 回到空闲
    }
}

安全设计: 必须物理移除设备才能复位保护，防止带故障继续充电。

# 三、ADC采样(传感器怎么读数)

## 3.1 采样流程

void ADC_SampleAll(void) {
    // 1. 轮询读取3个ADC通道
    uint16_t vRaw = ADC_ReadChannel(ADC_CHANNEL_2);  // PA2 电池电压
    uint16_t iRaw = ADC_ReadChannel(ADC_CHANNEL_3);  // PA3 充电电流
    uint16_t tRaw = ADC_ReadChannel(ADC_CHANNEL_8);  // PB0 NTC温度

    // 2. 滑动平均滤波(8个采样值取平均，消除噪声)
    uint16_t vFilt = ADC_Filter(0, vRaw);
    uint16_t iFilt = ADC_Filter(1, iRaw);
    uint16_t tFilt = ADC_Filter(2, tRaw);

    // 3. 转换为实际物理量
    g_batVoltage = ADC_GetVoltage(vFilt);     // ADC值 -> 电压(V)
    g_chargeCurrent = ADC_GetCurrent(iFilt);  // ADC值 -> 电流(mA)
    g_temperature = ADC_GetTemperature(tFilt); // ADC值 -> 温度(C)
}

ADC_ReadChannel() 做了什么:
  1. 配置要读哪个通道
  2. 启动转换(软件触发)
  3. 等待转换完成(轮询)
  4. 读取12位结果(0-4095)
  5. 停止ADC

ADC_Filter() 做了什么:
  维护一个8元素的环形缓冲区，每次新采样值进来，
  计算8个值的平均值返回。这样可以平滑掉ADC噪声。

## 3.2 物理量转换公式

电压转换:
  ADC值范围: 0-4095 (12位)
  ADC电压 = ADC * 3.3V / 4095
  电池电压 = ADC电压 * (R1+R2)/R2 = ADC电压 * 2
  例: ADC=2607 -> 2607*3.3/4095=2.09V -> 电池=4.18V

电流转换:
  充电电流流过0.1欧采样电阻，产生压降
  运放放大10倍后送给ADC
  电流 = ADC电压 / (0.1 * 10) * 1000  (单位mA)
  例: ADC=1241 -> 1241*3.3/4095=1.0V -> 电流=1000mA=1A

温度转换(Steinhart-Hart方程):
  NTC热敏电阻: 温度升高 -> 电阻降低
  电路: 3.3V --[NTC]--+--[10k固定电阻]-- GND
                      |
                     ADC
  先算NTC电阻: R_ntc = 10k * Vadc / (3.3 - Vadc)
  再算温度: T = 1/(1/298.15 + (1/3950)*ln(R_ntc/10k)) - 273.15
  例: ADC=2048 -> V=1.65V -> R=10k -> T=25C

# 四、PWM控制(功率怎么调)

PWM_SetDuty() -- 设置占空比:

void PWM_SetDuty(uint8_t percent) {
    // 限制范围: 最小10%，最大90%
    if (percent < 10) percent = 10;
    if (percent > 90) percent = 90;

    // 占空比 -> CCR寄存器值
    // CCR = percent * (ARR+1) / 100 = percent * 655 / 100
    uint32_t pulse = percent * 655 / 100;
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, pulse);
}

PWM频率计算:
  72MHz / (Prescaler+1) / (ARR+1) = 72MHz / 1 / 655 = 110kHz

占空比含义:
  20% -> 低功率(软启动起步)
  50% -> 中功率
  80% -> 最大功率(充电时上限)

软启动机制:
  Charge_UpdatePower() 每秒执行一次:
    if (温度 >= 60C) return;  // 高温不升功率
    if (占空比 < 80%) {
        占空比 += 5%;          // 每秒加5%
        PWM_SetDuty(占空比);
    }

  为什么需要软启动?
    防止上电瞬间大电流冲击。从20%慢慢升到80%，
    给电路一个稳定的过程。

# 五、保护机制(安全怎么保)

四重保护，任一触发立即停止充电:

1. OVP过压保护(电压>=4.25V)
   - 硬件: PA4引脚接比较器，超压产生EXTI4中断，微秒级响应
   - 软件: State_Charging中轮询检查，毫秒级响应
   - 双重保险: 硬件中断做紧急停PWM，软件做完整善后

2. OCP过流保护(电流>=2500mA)
   - 带去抖: 连续3次(30ms)超限才触发
   - 为什么去抖? 电子负载突变时电流会瞬间飙升，
     如果不去抖，一拉载就误触发保护，没法测试

3. OTP过温保护(温度>=80C)
   - 带去抖: 连续3次超限才触发
   - 温度降额: 60C时先降低功率到30%，不到80C不急停

4. FOD异物检测(功率损耗>500mW)
   - 原理: 发射功率-接收功率=损耗
   - 如果有金属异物(如硬币)在充电区域，会吸收能量
   - 检测到损耗过大 -> 判定有异物 -> 停止充电
   - 带去抖: 连续5次才触发(需要更长观察窗口)

保护触发后的处理:
  Protection_HandleError() {
      记录错误类型 -> g_sysState = SYS_ERROR -> 停止PWM
  }
  然后进入ERROR状态，LED快闪报警，等设备取出才能复位。

# 六、Qi协议(功率怎么闭环)

## 6.1 Qi协议整体流程

Qi协议简化版，通过功率反馈实现闭环控制:

  Qi_Start() 被调用后:
    状态 = QI_PING

  Qi_Process() 每10ms被调用，内部自动管理状态:

  QI_PING:
    PWM设到10%(低功率) -> 等500ms -> 跳到QI_IDENTIFY

  QI_IDENTIFY:
    采样功率 -> 功率>50mW? -> 有设备!
      -> 扫描20%-80%占空比，找功率最大的点
      -> 记录最佳占空比 -> 跳到QI_TRANSFER
    功率<50mW? -> 没设备 -> 跳到QI_IDLE

  QI_TRANSFER:
    每100ms执行一次:
      采样当前功率
      目标功率 = 电池电压 * 1000mA
      误差 = 目标 - 实际
      误差>5%? -> 增加占空比(+2%)
      误差<-5%? -> 减少占空比(-2%)
      误差在-5%~+5%? -> 保持(死区，避免震荡)

## 6.2 功率闭环原理

为什么需要功率闭环?
  无线充电时，发射端和接收端之间的耦合系数会变化(距离/对齐)，
  固定占空比不能保证接收端获得稳定的功率。
  所以需要根据实际功率反馈，动态调节占空比。

控制算法(简单比例控制):
  目标功率 = 电池电压 * 充电电流(如3.7V*1A=3700mW)
  实际功率 = 电池电压 * 实际电流
  误差 = (目标-实际)/目标 * 100%

  误差>5%:  功率不足 -> 占空比+2%
  误差<-5%: 功率过大 -> 占空比-2%
  -5%<误差<5%: 死区，不调节(避免频繁震荡)

为什么用100ms间隔?
  太快(10ms): 系统还没稳定就又调了，会震荡
  太慢(1s):   响应太慢，功率波动大
  100ms是经验值，响应速度和稳定性平衡点

# 七、外设配置速查(改CubeMX时用)

| 外设 | 引脚 | 配置 | 用途 | 改的可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPIO PA0 | Hall传感器 | 输入+上拉 | 检测笔放入 | 低 |
| GPIO PA4 | OVP中断 | EXTI上升沿 | 硬件过压保护 | 低 |
| GPIO PA5 | 充电使能 | 推挽输出 | 开关充电通路 | 低 |
| GPIO PA6 | 状态LED | 推挽输出 | 指示系统状态 | 低 |
| ADC1 CH2 | PA2 | 轮询239.5周期 | 电池电压采样 | 中(换电阻) |
| ADC1 CH3 | PA3 | 轮询239.5周期 | 充电电流采样 | 中(换电阻) |
| ADC1 CH8 | PB0 | 轮询239.5周期 | NTC温度采样 | 低 |
| TIM2 CH1 | PA15 | PWM 110kHz | 驱动发射线圈 | 中(改频率) |
| I2C1 | PB6/PB7 | 100kHz标准 | 充电IC通信 | 中(改地址) |
| USART1 | PA9/PA10 | 115200 8N1 | 调试串口 | 不需要改 |

# 八、main.h参数速查(比赛调参用)

所有可调参数都在main.h中，比赛时改这里就行:

电池参数:
  BATTERY_FULL_VOLTAGE    4.2f    // 满电电压(V)
  BATTERY_OVP_VOLTAGE     4.25f   // 过压保护阈值(V)
  BATTERY_LOW_VOLTAGE     3.0f    // 低电压阈值(V)
  BATTERY_RECHARGE_VOLTAGE 4.0f   // 再充电电压(V)

温度参数:
  TEMP_WARN_THRESHOLD     60.0f   // 温度警告/降额阈值(C)
  TEMP_STOP_THRESHOLD     80.0f   // 温度停止充电阈值(C)

电流参数:
  CURRENT_OCP_MA          2500    // 过流保护阈值(mA)
  CURRENT_CHARGE_MA       1000    // 恒流充电电流(mA)

采样参数:
  VBAT_R1_KOHM            10.0f   // 电压分压上臂(kohm)
  VBAT_R2_KOHM            10.0f   // 电压分压下臂(kohm)
  CURRENT_SENSE_R_OHM     0.1f    // 电流采样电阻(ohm)
  CURRENT_AMP_GAIN        10.0f   // 电流运放增益
  NTC_BETA                3950.0f // NTC B值

PWM参数:
  PWM_ARR_VALUE           654     // ARR值(决定频率)
  PWM_DUTY_MIN            10      // 最小占空比(%)
  PWM_DUTY_MAX            90      // 最大占空比(%)

充电功率参数:
  CHARGE_POWER_START      20      // 软启动起始功率(%)
  CHARGE_POWER_MAX        80      // 最大功率(%)
  CHARGE_POWER_STEP       5       // 每次递增步长(%)

检测参数:
  ADC_FILTER_SIZE         8       // 滤波窗口大小
  STABLE_COUNT_THRESHOLD  3       // Hall稳定计数阈值
  FOD_POWER_LOSS_THRESHOLD 500    // FOD功率损耗阈值(mW)

# 九、比赛修改场景速查

| 题目要求 | 改哪里 | 改什么 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改充电电流为500mA | main.h | CURRENT_CHARGE_MA=500 | 也要改OCP阈值 |
| 改满电电压为4.35V | main.h | BATTERY_FULL_VOLTAGE=4.35 | OVP也要跟着改 |
| 改PWM频率为200kHz | main.h+tim.c | ARR=359, Period=359 | 两个地方都要改 |
| 加预充电功能 | main.c | 加SYS_PRECHARGE状态 | 电压<3V时用100mA |
| 改FOD阈值 | main.h | FOD_POWER_LOSS_THRESHOLD | 根据实际调 |
| 改温度降额阈值 | main.h | TEMP_WARN_THRESHOLD | 60C改成其他值 |
| 改软启动速度 | main.h | CHARGE_POWER_STEP | 步长越大越快 |
| 改Qi扫描范围 | qi.c | findBestDuty中duty范围 | 20-80改成其他 |
| 改Qi闭环灵敏度 | qi.c | powerLoop中5%死区 | 越小越灵敏 |
| 加OLED显示 | 新文件+main.c | I2C接SSD1306 | 用I2C1总线 |