I2C协议在赛题中的应用

手写笔中继无线充电系统
2025华为终端硬件精英挑战赛

包含应用场景分析 + 可迁移代码模板
BQ25601充电IC驱动 / INA219电流检测驱动

# 目  录

第一章  赛题中I2C应用场景推测

第二章  I2C基础读写函数（可迁移模板）

第三章  BQ25601充电管理IC驱动

第四章  INA219电流检测IC驱动

第五章  主程序使用示例

第六章  代码迁移说明

# 第一章  赛题中I2C应用场景推测

## 1.1 赛题分析

赛题关键词：手写笔笔套壳充电方案、MCU、无线充电、线圈、Hall、电源、电子负载

在无线充电系统中，MCU需要与多个外设通信，I2C是最常用的通信协议之一。

## 1.2 最可能的应用：充电管理IC

充电管理IC是无线充电系统的核心组件，负责控制充电过程：

接收线圈 → 整流 → 充电管理IC → 锂电池
                            │
                            │ I2C
                            ▼
                          STM32

MCU通过I2C控制充电IC：
  ✓ 设置充电电流（500mA、1A、2A）
  ✓ 设置充电电压（4.2V）
  ✓ 读取充电状态（充电中/充满/故障）
  ✓ 读取故障标志（过温/过流/短路）

## 1.3 可能的应用：电流检测IC

如果赛题要求测量充电效率，需要精确测量电流：

方案A：采样电阻 + ADC（便宜但精度一般）

方案B：INA219模块（I2C接口，精度高，更可能）

INA219可以直接输出电流值、电压值、功率值。

## 1.4 可能的应用：温度传感器

赛题提到需要温度保护：

方案A：NTC热敏电阻 + ADC（需要查表计算）

方案B：TMP102数字温度传感器（I2C接口，直接输出温度值）

## 1.5 调试应用：OLED显示屏

比赛调试时可能用OLED显示信息：充电状态、电池电压、充电电流、温度、错误信息。

## 1.6 可能用到I2C的设备汇总

| 设备 | I2C地址 | 必要性 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| BQ25601 | 0x6B | 最可能 | 充电管理 |
| BQ25896 | 0x6A | 可能 | 充电管理 |
| SC8812 | 0x55 | 可能 | 充电管理 |
| INA219 | 0x40 | 可能 | 电流检测 |
| INA226 | 0x40 | 可选 | 电流检测 |
| TMP102 | 0x48 | 可选 | 温度检测 |
| SSD1306 | 0x3C | 调试用 | OLED显示 |

# 第二章  I2C基础读写函数（可迁移模板）

## 2.1 头文件 i2c_utils.h

/**
 * @file   i2c_utils.h
 * @brief  I2C工具函数 - 可直接迁移到任何STM32项目
 */
#ifndef __I2C_UTILS_H
#define __I2C_UTILS_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

/* I2C地址定义 - 根据实际使用的IC修改 */
#define I2C_ADDR_BQ25601    0x6B    // BQ25601充电管理IC
#define I2C_ADDR_INA219     0x40    // INA219电流检测IC
#define I2C_ADDR_TMP102     0x48    // TMP102温度传感器
#define I2C_ADDR_OLED       0x3C    // SSD1306 OLED显示屏

/* 函数声明 */
HAL_StatusTypeDef I2C_Write_Reg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t data);
HAL_StatusTypeDef I2C_Read_Reg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t *data);
HAL_StatusTypeDef I2C_Write_Multi(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len);
HAL_StatusTypeDef I2C_Read_Multi(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len);
void I2C_Scan(void);

#endif

## 2.2 源文件 i2c_utils.c

/**
 * @file   i2c_utils.c
 * @brief  I2C工具函数实现 - 可直接迁移到任何STM32项目
 */
#include "i2c_utils.h"
#include <stdio.h>

extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;  // 使用I2C1

/**
 * @brief  I2C写单个寄存器
 * @param  dev_addr: 7位设备地址（不需要左移）
 * @param  reg: 寄存器地址
 * @param  data: 要写入的数据
 */
HAL_StatusTypeDef I2C_Write_Reg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t data) {
    return HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,
                             dev_addr << 1,      // 7位地址左移一位
                             reg,
                             I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,
                             &data, 1, 100);
}

/**
 * @brief  I2C读单个寄存器
 */
HAL_StatusTypeDef I2C_Read_Reg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t *data) {
    return HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,
                            dev_addr << 1, reg,
                            I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,
                            data, 1, 100);
}

/**
 * @brief  I2C写多个字节
 */
HAL_StatusTypeDef I2C_Write_Multi(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len) {
    return HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,
                             dev_addr << 1, reg,
                             I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,
                             data, len, 100);
}

/**
 * @brief  I2C读多个字节
 */
HAL_StatusTypeDef I2C_Read_Multi(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len) {
    return HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,
                            dev_addr << 1, reg,
                            I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,
                            data, len, 100);
}

/**
 * @brief  I2C总线扫描 - 查找所有连接的设备
 */
void I2C_Scan(void) {
    uint8_t count = 0;
    printf("\r\n===== I2C Bus Scan =====\r\n");

    for (uint8_t addr = 1; addr < 127; addr++) {
        if (HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, addr << 1, 1, 10) == HAL_OK) {
            printf("  Found device at 0x%02X", addr);
            switch (addr) {
                case 0x6B: printf(" (BQ25601)"); break;
                case 0x6A: printf(" (BQ25896)"); break;
                case 0x55: printf(" (SC8812)"); break;
                case 0x40: printf(" (INA219)"); break;
                case 0x48: printf(" (TMP102)"); break;
                case 0x3C: printf(" (OLED)"); break;
                default:   printf(" (Unknown)"); break;
            }
            printf("\r\n");
            count++;
        }
    }

    if (count == 0) {
        printf("  No device found!\r\n");
    } else {
        printf("  Found %d device(s)\r\n", count);
    }
    printf("========================\r\n\r\n");
}

# 第三章  BQ25601充电管理IC驱动

## 3.1 头文件 bq25601.h

/**
 * @file   bq25601.h
 * @brief  BQ25601充电管理IC驱动 - 可直接迁移使用
 */
#ifndef __BQ25601_H
#define __BQ25601_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

/* BQ25601 I2C地址 */
#define BQ25601_ADDR        0x6B

/* BQ25601 寄存器地址 */
#define BQ25601_REG_INPUT_CTRL      0x00    // 输入电流限制
#define BQ25601_REG_CHARGE_CTRL     0x02    // 充电电流设置
#define BQ25601_REG_CHARGE_VOLTAGE  0x04    // 充电电压设置
#define BQ25601_REG_CHARGE_TIMER    0x06    // 充电定时器
#define BQ25601_REG_STATUS          0x08    // 充电状态
#define BQ25601_REG_FAULT           0x09    // 故障标志

/* 充电状态定义 */
#define BQ25601_STATUS_CHARGING     0x40    // 充电中
#define BQ25601_STATUS_DONE         0x80    // 充电完成

/* 故障标志定义 */
#define BQ25601_FAULT_THERMAL       0x01    // 过温故障
#define BQ25601_FAULT_CURRENT       0x02    // 过流故障
#define BQ25601_FAULT_INPUT_OVP     0x04    // 输入过压
#define BQ25601_FAULT_TIMER         0x08    // 充电超时

/* 函数声明 */
HAL_StatusTypeDef BQ25601_Init(void);
HAL_StatusTypeDef BQ25601_SetChargeCurrent(uint16_t ma);
HAL_StatusTypeDef BQ25601_SetChargeVoltage(uint16_t mv);
HAL_StatusTypeDef BQ25601_SetInputCurrentLimit(uint16_t ma);
HAL_StatusTypeDef BQ25601_GetStatus(uint8_t *status);
HAL_StatusTypeDef BQ25601_GetFault(uint8_t *fault);
uint8_t BQ25601_IsCharging(void);
uint8_t BQ25601_IsDone(void);
uint8_t BQ25601_HasFault(void);
void BQ25601_PrintStatus(void);

#endif

## 3.2 源文件 bq25601.c

/**
 * @file   bq25601.c
 * @brief  BQ25601充电管理IC驱动实现
 */
#include "bq25601.h"
#include "i2c_utils.h"
#include <stdio.h>

/* 初始化 */
HAL_StatusTypeDef BQ25601_Init(void) {
    HAL_StatusTypeDef status;
    status = BQ25601_SetChargeCurrent(1000);    // 1A
    if (status != HAL_OK) return status;
    status = BQ25601_SetChargeVoltage(4200);    // 4.2V
    if (status != HAL_OK) return status;
    status = BQ25601_SetInputCurrentLimit(2000); // 2A
    if (status != HAL_OK) return status;
    printf("[BQ25601] Init OK\r\n");
    return HAL_OK;
}

/* 设置充电电流 (mA) */
HAL_StatusTypeDef BQ25601_SetChargeCurrent(uint16_t ma) {
    if (ma > 3000) ma = 3000;
    uint8_t reg_val = ((ma / 64) & 0x3F) << 2;
    return I2C_Write_Reg(BQ25601_ADDR, BQ25601_REG_CHARGE_CTRL, reg_val);
}

/* 设置充电电压 (mV) */
HAL_StatusTypeDef BQ25601_SetChargeVoltage(uint16_t mv) {
    if (mv < 3840) mv = 3840;
    if (mv > 4608) mv = 4608;
    uint8_t reg_val = (((mv - 3840) / 16) & 0x7F) << 3;
    return I2C_Write_Reg(BQ25601_ADDR, BQ25601_REG_CHARGE_VOLTAGE, reg_val);
}

/* 设置输入电流限制 (mA) */
HAL_StatusTypeDef BQ25601_SetInputCurrentLimit(uint16_t ma) {
    if (ma < 100) ma = 100;
    if (ma > 3200) ma = 3200;
    uint8_t reg_val = ((ma / 100) & 0x1F) << 4;
    return I2C_Write_Reg(BQ25601_ADDR, BQ25601_REG_INPUT_CTRL, reg_val);
}

/* 读取充电状态 */
HAL_StatusTypeDef BQ25601_GetStatus(uint8_t *status) {
    return I2C_Read_Reg(BQ25601_ADDR, BQ25601_REG_STATUS, status);
}

/* 读取故障标志 */
HAL_StatusTypeDef BQ25601_GetFault(uint8_t *fault) {
    return I2C_Read_Reg(BQ25601_ADDR, BQ25601_REG_FAULT, fault);
}

/* 判断是否正在充电 */
uint8_t BQ25601_IsCharging(void) {
    uint8_t status;
    if (BQ25601_GetStatus(&status) == HAL_OK)
        return (status & BQ25601_STATUS_CHARGING) ? 1 : 0;
    return 0;
}

/* 判断充电是否完成 */
uint8_t BQ25601_IsDone(void) {
    uint8_t status;
    if (BQ25601_GetStatus(&status) == HAL_OK)
        return (status & BQ25601_STATUS_DONE) ? 1 : 0;
    return 0;
}

/* 判断是否有故障 */
uint8_t BQ25601_HasFault(void) {
    uint8_t fault;
    if (BQ25601_GetFault(&fault) == HAL_OK)
        return (fault != 0) ? 1 : 0;
    return 0;
}

/* 打印充电状态 */
void BQ25601_PrintStatus(void) {
    uint8_t status, fault;
    BQ25601_GetStatus(&status);
    BQ25601_GetFault(&fault);

    printf("[BQ25601] Status=0x%02X, Fault=0x%02X\r\n", status, fault);

    if (status & BQ25601_STATUS_CHARGING) printf("  - Charging\r\n");
    else if (status & BQ25601_STATUS_DONE) printf("  - Charge Done\r\n");
    else printf("  - Not Charging\r\n");

    if (fault & BQ25601_FAULT_THERMAL)   printf("  - FAULT: Thermal\r\n");
    if (fault & BQ25601_FAULT_CURRENT)   printf("  - FAULT: Over current\r\n");
    if (fault & BQ25601_FAULT_INPUT_OVP) printf("  - FAULT: Input OVP\r\n");
    if (fault & BQ25601_FAULT_TIMER)     printf("  - FAULT: Timer\r\n");
}

# 第四章  INA219电流检测IC驱动

## 4.1 头文件 ina219.h

/**
 * @file   ina219.h
 * @brief  INA219电流检测IC驱动 - 可直接迁移使用
 */
#ifndef __INA219_H
#define __INA219_H

#include "stm32f1xx_hal.h"

/* INA219 I2C地址 */
#define INA219_ADDR         0x40

/* INA219 寄存器地址 */
#define INA219_REG_CONFIG       0x00
#define INA219_REG_SHUNT_VOLT   0x01
#define INA219_REG_BUS_VOLT     0x02
#define INA219_REG_POWER        0x03
#define INA219_REG_CURRENT      0x04
#define INA219_REG_CALIBRATION  0x05

/* 数据结构 */
typedef struct {
    float bus_voltage;      // 总线电压 (V)
    float current;          // 电流 (mA)
    float power;            // 功率 (mW)
} INA219_Data_t;

/* 函数声明 */
HAL_StatusTypeDef INA219_Init(void);
HAL_StatusTypeDef INA219_ReadBusVoltage(float *voltage);
HAL_StatusTypeDef INA219_ReadCurrent(float *current);
HAL_StatusTypeDef INA219_ReadPower(float *power);
HAL_StatusTypeDef INA219_ReadAll(INA219_Data_t *data);
void INA219_PrintData(void);

#endif

## 4.2 源文件 ina219.c

/**
 * @file   ina219.c
 * @brief  INA219电流检测IC驱动实现
 */
#include "ina219.h"
#include "i2c_utils.h"
#include <stdio.h>

/* 初始化 */
HAL_StatusTypeDef INA219_Init(void) {
    HAL_StatusTypeDef status;
    // 配置：总线电压32V，分流电压±320mV，12位ADC
    status = I2C_Write_Multi(INA219_ADDR, INA219_REG_CONFIG,
                             (uint8_t[]){0x39, 0x9F}, 2);
    if (status != HAL_OK) return status;

    // 校准：采样电阻0.1Ω，最大电流3.2A
    status = I2C_Write_Multi(INA219_ADDR, INA219_REG_CALIBRATION,
                             (uint8_t[]){0x10, 0x00}, 2);
    if (status != HAL_OK) return status;

    printf("[INA219] Init OK\r\n");
    return HAL_OK;
}

/* 读取总线电压 (V) */
HAL_StatusTypeDef INA219_ReadBusVoltage(float *voltage) {
    uint8_t data[2];
    HAL_StatusTypeDef status = I2C_Read_Multi(INA219_ADDR, INA219_REG_BUS_VOLT, data, 2);
    if (status == HAL_OK) {
        uint16_t raw = (data[0] << 8) | data[1];
        *voltage = (float)((raw >> 3) * 4) / 1000.0f;
    }
    return status;
}

/* 读取电流 (mA) */
HAL_StatusTypeDef INA219_ReadCurrent(float *current) {
    uint8_t data[2];
    HAL_StatusTypeDef status = I2C_Read_Multi(INA219_ADDR, INA219_REG_CURRENT, data, 2);
    if (status == HAL_OK) {
        int16_t raw = (int16_t)((data[0] << 8) | data[1]);
        *current = (float)raw * 0.1f;
    }
    return status;
}

/* 读取功率 (mW) */
HAL_StatusTypeDef INA219_ReadPower(float *power) {
    uint8_t data[2];
    HAL_StatusTypeDef status = I2C_Read_Multi(INA219_ADDR, INA219_REG_POWER, data, 2);
    if (status == HAL_OK) {
        uint16_t raw = (data[0] << 8) | data[1];
        *power = (float)raw * 2.0f;
    }
    return status;
}

/* 读取所有数据 */
HAL_StatusTypeDef INA219_ReadAll(INA219_Data_t *data) {
    HAL_StatusTypeDef status;
    status = INA219_ReadBusVoltage(&data->bus_voltage);
    if (status != HAL_OK) return status;
    status = INA219_ReadCurrent(&data->current);
    if (status != HAL_OK) return status;
    status = INA219_ReadPower(&data->power);
    return status;
}

/* 打印数据 */
void INA219_PrintData(void) {
    INA219_Data_t data;
    if (INA219_ReadAll(&data) == HAL_OK) {
        printf("[INA219] V=%.2fV, I=%.1fmA, P=%.1fmW\r\n",
               data.bus_voltage, data.current, data.power);
    }
}

# 第五章  主程序使用示例

## 5.1 主程序代码

/**
 * @file   main.c
 * @brief  主程序中使用I2C设备的示例
 */
#include "main.h"
#include "i2c_utils.h"
#include "bq25601.h"
#include "ina219.h"
#include <stdio.h>

int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();

    // 初始化外设
    MX_GPIO_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_USART1_UART_Init();

    printf("\r\n===== System Start =====\r\n");

    // 扫描I2C总线
    I2C_Scan();

    // 初始化充电管理IC
    if (BQ25601_Init() != HAL_OK) {
        printf("[ERROR] BQ25601 init failed!\r\n");
    }

    // 初始化电流检测IC（可选）
    if (INA219_Init() != HAL_OK) {
        printf("[WARN] INA219 not found, skip\r\n");
    }

    // 主循环
    while (1) {
        // 读取充电状态
        BQ25601_PrintStatus();

        // 读取电流数据
        INA219_PrintData();

        // 根据充电状态控制LED
        if (BQ25601_IsCharging()) {
            HAL_GPIO_WritePin(STATUS_LED_GPIO_Port, STATUS_LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
        } else {
            HAL_GPIO_WritePin(STATUS_LED_GPIO_Port, STATUS_LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        }

        // 检查故障
        if (BQ25601_HasFault()) {
            printf("[ALARM] Charger fault!\r\n");
            HAL_GPIO_WritePin(CHG_EN_GPIO_Port, CHG_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        }

        HAL_Delay(1000);
    }
}

# 第六章  代码迁移说明

## 6.1 文件结构

| 文件 | 说明 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| i2c_utils.h/c | I2C基础读写函数 | 必须 |
| bq25601.h/c | BQ25601充电IC驱动 | 如果用BQ25601 |
| ina219.h/c | INA219电流检测驱动 | 如果用INA219 |

## 6.2 迁移步骤

1. 复制代码文件到你的项目：i2c_utils.h/c、bq25601.h/c、ina219.h/c

2. 在CubeMX中配置I2C1：PB6→SCL，PB7→SDA，速度100kHz

3. 在main.c中包含头文件：#include "i2c_utils.h"

4. 调用初始化函数：BQ25601_Init()

5. 使用API读写设备

## 6.3 如果IC型号不同

只需要修改头文件中的地址和寄存器定义：

// 例如：使用SC8812而不是BQ25601
#define SC8812_ADDR         0x55    // SC8812的I2C地址
#define SC8812_REG_CURRENT  0x01    // SC8812的充电电流寄存器

// 然后参考数据手册修改寄存器读写逻辑

## 6.4 I2C地址速查表

| IC型号 | 7位地址 | HAL库地址 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| BQ25601 | 0x6B | 0xD6 | 充电管理 |
| BQ25896 | 0x6A | 0xD4 | 充电管理 |
| SC8812 | 0x55 | 0xAA | 充电管理 |
| IP5306 | 0x75 | 0xEA | 充电管理 |
| INA219 | 0x40 | 0x80 | 电流检测 |
| INA226 | 0x40 | 0x80 | 电流检测 |
| TMP102 | 0x48 | 0x90 | 温度传感器 |
| SSD1306 | 0x3C | 0x78 | OLED显示 |

## 6.5 常见问题

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| I2C通信失败 | 地址错误 | 检查7位地址是否正确 |
| 读取全是0xFF | 设备未连接 | 检查接线和供电 |
| 通信不稳定 | 缺少上拉电阻 | 添加4.7kΩ上拉 |
| HAL_ERROR | 超时 | 降低I2C速度到100kHz |

## 6.6 I2C扫描程序

如果不确定设备地址，可以用扫描程序查找：

// 在main()中调用
I2C_Scan();

// 输出示例：
// ===== I2C Bus Scan =====
//   Found device at 0x6B (BQ25601)
//   Found device at 0x40 (INA219)
//   Found 2 device(s)
// ========================