IO口功能详解与工作原理

手写笔中继无线充电系统
2025华为终端硬件精英挑战赛

每个IO口的功能、原理、电路、代码详解

# 目  录

第一章  系统整体架构

第二章  PA0 - Hall传感器（感知：笔是否放入）

第三章  PA1 - PWM输出（控制：驱动发射线圈）

第四章  PA2 - 电池电压采样（感知：监测充电状态）

第五章  PA3 - 电流采样（感知：监测充电电流）

第六章  PA4 - 过压保护（保护：硬件紧急关断）

第七章  PA5 - 充电使能（控制：开关充电模块）

第八章  PA6 - 状态LED（指示：系统状态）

第九章  PA9/PA10 - 串口（通信：调试输出）

第十章  PB0 - NTC温度采样（感知：监测温度）

第十一章  PB6/PB7 - I2C（通信：充电管理IC）

第十二章  IO口功能汇总表

第十三章  系统工作流程

# 第一章  系统整体架构

## 1.1 系统组成

手写笔无线充电系统由三部分组成：

| 部分 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 手机（Qi发射端） | 发射无线能量 | 手机背面无线充电 |
| 笔套壳（中继端） | 接收+转发能量 | 本项目的核心控制 |
| 手写笔（接收端） | 接收能量充电 | 笔内电池 |

## 1.2 中继端架构

中继端的STM32是整个系统的"大脑"，负责：

感知：通过传感器了解当前状态

控制：驱动执行器完成充电

保护：确保系统安全

通信：与充电IC和电脑交互

## 1.3 IO口分类

| 类型 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 传感器输入 | PA0, PA2, PA3, PB0 | 感知外部状态 |
| 控制输出 | PA1, PA5, PA6 | 控制执行器 |
| 保护输入 | PA4 | 硬件保护 |
| 通信接口 | PA9/PA10, PB6/PB7 | 数据交换 |

# 第二章  PA0 - Hall传感器（感知：笔是否放入）

## 2.1 功能

检测手写笔是否放入笔套壳。

## 2.2 工作原理

Hall传感器利用霍尔效应检测磁场：

手写笔内有磁铁，当笔靠近Hall传感器时，传感器检测到磁场变化。

| 状态 | 磁场 | 传感器输出 | PA0电平 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 笔不在 | 无 | 高阻态（悬空） | 3.3V（上拉） | 高电平=1 |
| 笔放入 | 有 | 低电平（接地） | 0V | 低电平=0 |

## 2.3 为什么需要上拉电阻？

A3144 Hall传感器是开漏输出：

无磁场时：内部三极管截止，OUT引脚悬空（高阻态）

有磁场时：内部三极管导通，OUT引脚接地（低电平）

如果不配上拉电阻，无磁场时PA0引脚电平不确定，可能读到0也可能读到1。

配上拉电阻后，无磁场时PA0被上拉到3.3V，稳定读到高电平。

## 2.4 电路连接

VCC (3.3V)
    │
    ├──[上拉电阻 10kΩ]──┐
    │                    │
    │   ┌─────────┐      │
    │   │  A3144  │      │
    │   │         │      │
    │   │ VCC  OUT├──────┴──→ PA0
    │   │    GND  │
    │   └────┬────┘
    │        │
    GND      GND

## 2.5 CubeMX配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO mode | Input mode | 输入模式 |
| GPIO Pull-up/Pull-down | Pull-up | 内部上拉 |
| User Label | HALL_SENSOR | 引脚别名 |

## 2.6 代码使用

// 读取引脚电平
GPIO_PinState state = HAL_GPIO_ReadPin(HALL_SENSOR_GPIO_Port, HALL_SENSOR_Pin);

// 判断逻辑
if (state == GPIO_PIN_RESET) {  // 低电平 = 0
    // 有磁场，笔已放入
    Start_Charge();
} else {  // 高电平 = 1
    // 无磁场，笔不在
    Stop_Charge();
}

## 2.7 系统作用

PA0读到低电平 → 笔已放入 → 启动充电流程

PA0读到高电平 → 笔已取出 → 停止充电

# 第三章  PA1 - PWM输出（控制：驱动发射线圈）

## 3.1 功能

产生110kHz高频PWM波，驱动发射线圈产生交变磁场。

## 3.2 工作原理

PWM（脉冲宽度调制）通过改变高电平时间的比例来控制功率：

| 占空比 | 效果 | 平均电压 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 最大功率 | 3.3V |
| 50% | 中等功率 | 1.65V |
| 20% | 低功率 | 0.66V |
| 0% | 关闭 | 0V |

## 3.3 驱动电路

PA1输出的PWM波经过驱动电路放大后驱动发射线圈：

PA1 (PWM) ──→ [驱动IC/MOS管] ──→ [H桥电路] ──→ [发射线圈]
                                                │
                                                ▼
                                            交变磁场
                                                │
                                                ▼
                                        [接收线圈] ──→ 手写笔充电

## 3.4 H桥工作原理

H桥由4个MOS管组成，交替导通产生交变电流：

VCC
    ┌────┴────┐
    Q1(P-MOS) Q2(P-MOS)
    │         │
    ├──线圈───┤
    │         │
    Q3(N-MOS) Q4(N-MOS)
    └────┬────┘
        GND

阶段1：Q1+Q4导通，Q2+Q3关断 → 电流正向流过线圈
阶段2：Q2+Q3导通，Q1+Q4关断 → 电流反向流过线圈
交替切换 → 线圈中产生交变电流 → 产生交变磁场

## 3.5 PWM参数计算

频率计算：

PWM频率 = 定时器时钟 / (PSC+1) / (ARR+1)

72MHz / (0+1) / (654+1) = 109,909 Hz ≈ 110kHz

占空比计算：

占空比 = CCR / (ARR+1) × 100%

50%占空比：CCR = 0.5 × 655 = 327

## 3.6 CubeMX配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Prescaler (PSC) | 0 | 预分频 |
| Counter Period (ARR) | 654 | 决定频率 |
| Pulse (CCR1) | 327 | 初始占空比50% |
| PWM Mode | PWM mode 1 | CCR越大占空比越大 |
| CH Polarity | High | 高电平有效 |

## 3.7 代码控制

// 启动PWM
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

// 设置占空比（0-100%）
void Set_TX_Power(uint8_t percent) {
    uint16_t ccr = (uint16_t)((uint32_t)percent * 655 / 100);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, ccr);
}

// 停止PWM
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

## 3.8 系统作用

软启动：先用20%占空比，避免冲击

正常充电：逐步提升到80%

高温降功率：降到30%

停止充电：占空比设为0

# 第四章  PA2 - 电池电压采样（感知：监测充电状态）

## 4.1 功能

实时监测锂电池电压，判断充电状态。

## 4.2 工作原理

电池电压（3.0~4.2V）超过ADC量程（0~3.3V），需要分压：

电池(4.2V) ──[R1=10k]──┬──[R2=10k]── GND
                        │
                        └──→ PA2 (ADC)

分压比 = R2/(R1+R2) = 10k/20k = 1/2

电池4.2V → PA2测到2.1V → ADC值 = 2.1/3.3 × 4095 = 2607
电池3.7V → PA2测到1.85V → ADC值 = 1.85/3.3 × 4095 = 2293
电池3.0V → PA2测到1.5V → ADC值 = 1.5/3.3 × 4095 = 1862

## 4.3 电压计算公式

ADC电压 = ADC值 × 3.3V / 4095

电池电压 = ADC电压 × (R1+R2) / R2 = ADC电压 × 2

## 4.4 CubeMX配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 引脚 | PA2 | ADC1_IN2 |
| Sampling Time | 239.5 Cycles | 高精度采样 |

## 4.5 代码实现

float Read_Battery_Voltage(void) {
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
    uint32_t raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    HAL_ADC_Stop(&hadc1);

    float v_adc = raw * 3.3f / 4095.0f;
    float v_bat = v_adc * 2.0f;  // R1=10k, R2=10k, 分压比=2
    return v_bat;
}

## 4.6 系统作用

| 电压范围 | 状态 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| < 4.2V | 充电中 | 继续充电 |
| ≥ 4.2V | 充满 | 停止充电 |
| > 4.25V | 过压 | 紧急关断 |

# 第五章  PA3 - 电流采样（感知：监测充电电流）

## 5.1 功能

实时监测充电电流，用于功率计算和过流保护。

## 5.2 工作原理

电流不能直接测量，需要转换成电压：

充电回路 ──→ [0.1Ω采样电阻] ──→ 充电回路
                  │
                  ▼
            V = I × R
            (电流变电压)
                  │
                  ▼
            [运放 ×10倍]
                  │
                  ▼
                PA3 (ADC)

## 5.3 计算示例

| 充电电流 | 电阻压降 | 运放输出 | ADC值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5A | 0.05V | 0.5V | 621 |
| 1.0A | 0.1V | 1.0V | 1241 |
| 1.5A | 0.15V | 1.5V | 1862 |
| 2.0A | 0.2V | 2.0V | 2483 |

反推公式：I = ADC值 × 3.3 / 4095 / 运放增益 / 采样电阻

## 5.4 CubeMX配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 引脚 | PA3 | ADC1_IN3 |
| Sampling Time | 239.5 Cycles | 高精度采样 |

## 5.5 系统作用

正常充电：监测电流，计算功率

电流 > 2.5A → 过流！紧急关断

# 第六章  PA4 - 过压保护（保护：硬件紧急关断）

## 6.1 功能

硬件级过压保护，响应速度最快。

## 6.2 为什么需要硬件保护？

| 保护方式 | 响应时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件检测（PA2 ADC） | 毫秒级 | 采样→计算→判断→关断，可能来不及 |
| 硬件中断（PA4 EXTI） | 微秒级 | 电压超限→边沿触发→立即关断，更快！ |

## 6.3 工作原理

检测电路：

电池电压 ──[分压]──┬──→ 比较器(+)
                   │
参考电压 ────────────→ 比较器(-)
                            │
                            ▼
                  V_bat > 4.25V时输出高电平
                            │
                            ▼
                         PA4 (中断)
                            │
                            ▼
                  立即执行关断函数

## 6.4 为什么用双边沿触发？

上升沿：低→高，检测过压发生

下降沿：高→低，检测过压解除

双边沿 = 两种都能检测：过压发生时立即关断，过压解除时可以恢复充电

## 6.5 CubeMX配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO mode | External Interrupt Rising/Falling | 双边沿触发 |
| GPIO Pull-up/Pull-down | No pull | 不上下拉 |
| User Label | OVP_PIN | 过压保护引脚 |
| NVIC Priority | 1 | 高优先级 |

## 6.6 系统作用

PA4检测到上升沿 → 过压发生 → 立即关断充电

PA4检测到下降沿 → 过压解除 → 可以恢复充电

# 第七章  PA5 - 充电使能（控制：开关充电模块）

## 7.1 功能

控制发射模块的电源开关。

## 7.2 工作原理

PA5控制MOS管的导通/截止：

电源(5V) ──→ [MOS管源极]
                  │
                  ↓
             [MOS管漏极] ──→ 发射模块VCC
                  │
             [MOS管栅极] ←── PA5

PA5 = 高电平(3.3V) → Vgs > 阈值 → MOS管导通 → 模块供电 → 开始充电
PA5 = 低电平(0V)   → Vgs < 阈值 → MOS管截止 → 模块断电 → 停止充电

## 7.3 为什么用推挽输出？

推挽输出：主动输出3.3V，驱动能力强，MOS管完全导通

开漏输出：高电平靠上拉电阻，驱动能力弱，MOS管可能无法完全导通

所以选推挽！

## 7.4 CubeMX配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO output level | Low | 初始关闭 |
| GPIO mode | Output Push Pull | 推挽输出 |
| Maximum output speed | Low | 低速即可 |
| User Label | CHG_EN | 充电使能 |

## 7.5 代码控制

// 启动充电
HAL_GPIO_WritePin(CHG_EN_GPIO_Port, CHG_EN_Pin, GPIO_PIN_SET);

// 停止充电
HAL_GPIO_WritePin(CHG_EN_GPIO_Port, CHG_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);

# 第八章  PA6 - 状态LED（指示：系统状态）

## 8.1 功能

指示系统当前工作状态。

## 8.2 工作原理

PA6 ──[1kΩ限流电阻]──[LED]──GND

PA6 = 高电平 → 电流流过LED → LED亮
PA6 = 低电平 → 无电流 → LED灭

电流计算：I = (3.3V - 2V) / 1kΩ = 1.3mA（安全范围内）

## 8.3 不同状态的闪烁方式

| 状态 | LED行为 | 闪烁周期 |
| --- | --- | --- |
| 空闲 | 慢闪 | 2秒一次 |
| 充电中 | 快闪 | 0.2秒一次 |
| 充满 | 常亮 | - |
| 错误 | 极快闪 | 0.1秒一次 |
| FOD异物 | 极快闪 | 0.1秒一次 |

# 第九章  PA9/PA10 - 串口（通信：调试输出）

## 9.1 功能

输出调试信息到电脑，监控系统运行状态。

## 9.2 工作原理

串口是异步串行通信：

PA9 (TX) ──→ USB转串口模块 ──→ 电脑串口助手
PA10 (RX) ←── USB转串口模块 ←── 电脑发送指令

数据格式：
空闲(高) │ 起始位(低) │ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 │ 停止位(高)

波特率115200 = 每秒传115200位
传一个字节（10位）约87μs

## 9.3 CubeMX配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Baud Rate | 115200 | 波特率 |
| Word Length | 8 Bits | 数据位 |
| Stop Bits | 1 | 停止位 |
| Parity | None | 无校验 |

## 9.4 输出示例

================================================================
  Wireless Charge System Started
  State=IDLE V=0.00V I=0mA T=25.0C P=0%
================================================================
[STATE] IDLE -> DETECTING
[CHG] ON, Power=20%
State=CHARGING V=3.72V I=500mA T=26.1C P=20%
State=CHARGING V=3.85V I=800mA T=27.3C P=50%
State=CHARGING V=4.18V I=200mA T=28.1C P=80%
[STATE] CHARGING -> FULL

# 第十章  PB0 - NTC温度采样（感知：监测温度）

## 10.1 功能

监测线圈/芯片温度，防止过热。

## 10.2 工作原理

NTC = 负温度系数热敏电阻：

温度升高 → 电阻降低

温度降低 → 电阻升高

分压电路：
VCC(3.3V) ──[NTC]──┬──[10k固定电阻]── GND
                    │
                    └──→ PB0 (ADC)

25°C时：NTC = 10kΩ，分压 = 3.3 × 10k/(10k+10k) = 1.65V
50°C时：NTC ≈ 3.6kΩ，分压 = 3.3 × 10k/(3.6k+10k) = 2.43V
80°C时：NTC ≈ 1.3kΩ，分压 = 3.3 × 10k/(1.3k+10k) = 2.92V

## 10.3 温度计算公式

Steinhart-Hart简化公式：

R_ntc = V_adc × 10k / (3.3 - V_adc)
T = 1 / (1/298.15 + (1/3950) × ln(R_ntc/10000)) - 273.15

其中：
  T0 = 298.15K (25°C)
  R0 = 10kΩ (25°C时的电阻)
  B = 3950 (NTC的材料常数)

## 10.4 系统作用

| 温度范围 | 状态 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| < 60°C | 正常 | 正常充电 |
| > 60°C | 高温警告 | 降功率到30% |
| > 80°C | 过温 | 停止充电 |
| > 120°C | 紧急 | 紧急关断 |

# 第十一章  PB6/PB7 - I2C（通信：充电管理IC）

## 11.1 功能

与充电管理IC（如BQ25601）通信，配置充电参数。

## 11.2 工作原理

I2C是两线制串行总线：

PB6 (SCL) ──→ 充电IC SCL（时钟线）
PB7 (SDA) ←→ 充电IC SDA（数据线）

通信过程：
MCU发送起始信号
MCU发送设备地址（0x6B）
充电IC应答（ACK）
MCU发送寄存器地址
充电IC应答
MCU发送数据
充电IC应答
MCU发送停止信号

## 11.3 为什么I2C必须用开漏？

I2C总线上有多个设备，如果用推挽输出：

设备A输出高(3.3V) + 设备B输出低(0V) = 短路！芯片烧毁！

用开漏输出：

输出低 → 拉低总线

输出高 → 松开总线，靠上拉电阻

线与逻辑：所有设备都松开 → 总线高；任何一个拉低 → 总线低

## 11.4 MCU通过I2C可以做什么？

设置充电电流（如1A、2A）

设置充电电压（如4.2V）

读取充电状态（充电中/充满/故障）

读取故障标志（过温/过流/短路）

# 第十二章  IO口功能汇总表

| 引脚 | 方向 | 功能 | 控制/感知对象 | 工作原理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA0 | 输入 | Hall检测 | 笔是否放入 | 霍尔效应检测磁场 |
| PA1 | 输出 | PWM驱动 | 发射线圈 | 110kHz方波驱动H桥 |
| PA2 | 输入 | 电压采样 | 电池电压 | 电阻分压+ADC |
| PA3 | 输入 | 电流采样 | 充电电流 | 采样电阻+运放+ADC |
| PA4 | 输入 | 过压保护 | 电池电压 | 比较器+外部中断 |
| PA5 | 输出 | 充电使能 | 发射模块 | MOS管开关 |
| PA6 | 输出 | 状态LED | 指示灯 | 限流电阻+LED |
| PA9 | 输出 | 串口TX | 调试输出 | 异步串行通信 |
| PA10 | 输入 | 串口RX | 调试输入 | 异步串行通信 |
| PB0 | 输入 | 温度采样 | 线圈温度 | NTC分压+ADC |
| PB6 | 输出 | I2C SCL | 充电IC | 时钟信号 |
| PB7 | 双向 | I2C SDA | 充电IC | 数据信号 |

# 第十三章  系统工作流程

## 13.1 整体流程

1. 上电初始化
   │
   ▼
2. 等待笔放入（PA0检测）
   │
   ▼
3. 检测到笔（PA0=低电平）
   │
   ▼
4. 启动充电（PA5=高，PA1输出PWM）
   │
   ▼
5. 充电过程中持续监测：
   ├── PA2：电池电压（充满？过压？）
   ├── PA3：充电电流（过流？）
   ├── PB0：温度（过热？）
   └── PA4：硬件过压保护
   │
   ▼
6. 充满/保护/笔取出 → 停止充电（PA5=低）
   │
   ▼
7. 返回步骤2

## 13.2 状态机

| 状态 | 条件 | 动作 | 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 笔放入 | 启动检测 | DETECTING |
| DETECTING | 检测完成 | 低功率启动充电 | CHARGING |
| CHARGING | 电压≥4.2V | 停止充电 | FULL |
| CHARGING | 电压>4.25V | 紧急关断 | ERROR |
| CHARGING | 温度>80°C | 停止充电 | ERROR |
| CHARGING | 电流>2.5A | 紧急关断 | ERROR |
| CHARGING | 笔取出 | 停止充电 | IDLE |
| FULL | 笔取出 | 复位 | IDLE |
| ERROR | 错误清除 | 复位 | IDLE |

## 13.3 保护机制

| 保护类型 | 检测引脚 | 阈值 | 响应方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| OVP过压 | PA2+PA4 | 4.25V | 硬件中断+软件检测 |
| OCP过流 | PA3 | 2500mA | 软件检测 |
| OTP过温 | PB0 | 80°C | 软件检测 |
| FOD异物 | PA2+PA3 | 功率损耗异常 | 软件检测 |