STM32F103 外设功能应用分析

手写笔中继无线充电系统
2025华为终端硬件精英挑战赛

涵盖 GPIO / TIM / ADC / USART / I2C / EXTI / DMA / SPI / 输入捕获
全部外设功能在赛题中的应用分析

# 目  录

第一章  赛题功能需求分析

第二章  GPIO（通用输入输出）

第三章  TIM（定时器）与PWM

第四章  ADC（模数转换）

第五章  USART（串口通信）

第六章  I2C（集成电路总线）

第七章  EXTI（外部中断）

第八章  DMA（直接内存访问）

第九章  SPI（串行外设接口）

第十章  TIM输入捕获（信号测量）

第十一章  外设功能汇总表

第十二章  CubeMX配置清单

# 第一章  赛题功能需求分析

## 1.1 赛题关键词

手写笔笔套壳充电方案、MCU、无线充电、线圈、Hall、电源、电子负载

## 1.2 功能需求拆解

| 序号 | 功能需求 | 实现方式 | 单片机外设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测手写笔是否放入 | Hall传感器 | GPIO输入 |
| 2 | 驱动发射线圈产生磁场 | H桥驱动 | PWM输出 |
| 3 | 监测电池电压 | 分压电路 | ADC采样 |
| 4 | 监测充电电流 | 采样电阻 | ADC采样 |
| 5 | 监测温度 | NTC热敏电阻 | ADC采样 |
| 6 | 控制充电开关 | MOS管 | GPIO输出 |
| 7 | 与充电IC通信 | I2C总线 | I2C |
| 8 | 调试输出 | 串口 | USART |
| 9 | 过压保护 | 比较器 | 外部中断 |
| 10 | 测量接收端信号 | 解调电路 | 输入捕获 |
| 11 | LED状态指示 | LED | GPIO输出 |
| 12 | 高速ADC采样 | 多通道 | DMA |

## 1.3 STM32F103外设总览

| 外设 | 功能 | 赛题中的应用 | 引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO | 通用输入输出 | Hall检测、充电使能、LED | PA0,PA5,PA6 |
| TIM2 | 定时器 | PWM输出驱动线圈 | PA1 |
| TIM3 | 定时器 | 输入捕获（可选） | PA6,PA7 |
| ADC1 | 模数转换 | 电压/电流/温度采样 | PA2,PA3,PB0 |
| USART1 | 串口 | 调试输出 | PA9,PA10 |
| I2C1 | I2C总线 | 充电IC通信 | PB6,PB7 |
| EXTI | 外部中断 | 过压保护 | PA4 |
| DMA | 直接内存访问 | 高速ADC采样 | - |
| SPI | SPI总线 | OLED显示（可选） | PA5,PA7 |
| SysTick | 系统滴答 | 延时函数 | - |

# 第二章  GPIO（通用输入输出）

## 2.1 GPIO在赛题中的应用

| 引脚 | 方向 | 模式 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA0 | 输入 | 上拉输入 | Hall传感器 | 检测笔放入/取出 |
| PA4 | 输入 | 外部中断 | 过压保护 | 硬件紧急关断 |
| PA5 | 输出 | 推挽输出 | 充电使能 | 控制MOS管开关 |
| PA6 | 输出 | 推挽输出 | 状态LED | 指示系统状态 |

## 2.2 为什么选这些模式？

PA0 用上拉输入：

Hall传感器是开漏输出，无磁场时悬空，需要上拉到3.3V才能读到高电平。

PA4 用外部中断：

过压保护需要立即响应，外部中断可以在微秒级关断充电。

PA5 用推挽输出：

驱动MOS管需要强驱动能力，推挽输出可以主动输出3.3V。

PA6 用推挽输出：

驱动LED需要一定电流，推挽输出可以提供足够电流。

## 2.3 代码示例

// Hall传感器检测
uint8_t Is_Pen_Detected(void) {
    return (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_SENSOR_GPIO_Port, HALL_SENSOR_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
}

// 充电使能控制
void Charge_Enable(void) {
    HAL_GPIO_WritePin(CHG_EN_GPIO_Port, CHG_EN_Pin, GPIO_PIN_SET);
}

void Charge_Disable(void) {
    HAL_GPIO_WritePin(CHG_EN_GPIO_Port, CHG_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
}

// LED控制
void LED_Toggle(void) {
    HAL_GPIO_TogglePin(STATUS_LED_GPIO_Port, STATUS_LED_Pin);
}

# 第三章  TIM（定时器）与PWM

## 3.1 定时器在赛题中的应用

| 定时器 | 功能 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TIM2 | PWM输出 | PA1 | 110kHz驱动发射线圈 |
| TIM3 | 输入捕获 | PA6/PA7 | 测量接收端信号（可选） |
| TIM4 | 定时中断 | - | 周期性任务（可选） |

## 3.2 TIM2 PWM配置详解

PWM频率计算：

f = 定时器时钟 / (PSC+1) / (ARR+1)
110kHz = 72MHz / (0+1) / (654+1)

PSC = 0（不分频）
ARR = 654（决定频率）

占空比计算：

Duty = CCR / (ARR+1) × 100%
50% = 327 / 655 × 100%

CCR = 327（决定占空比）

## 3.3 PWM驱动原理

PA1输出PWM波 → 驱动IC/MOS管 → H桥电路 → 发射线圈
                                         │
                                         ▼
                                     交变磁场
                                         │
                                         ▼
                                 接收线圈 → 手写笔充电

## 3.4 代码示例

// 启动PWM
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

// 设置发射功率（占空比0-100%）
void Set_TX_Power(uint8_t percent) {
    if (percent > 100) percent = 100;
    uint16_t ccr = (uint16_t)((uint32_t)percent * 655 / 100);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, ccr);
}

// 停止PWM
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

// 使用示例
Set_TX_Power(20);   // 软启动，20%功率
Set_TX_Power(80);   // 正常充电，80%功率
Set_TX_Power(0);    // 关闭

# 第四章  ADC（模数转换）

## 4.1 ADC在赛题中的应用

| 通道 | 引脚 | 采样对象 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH2 | PA2 | 电池电压 | 监测充电状态、充满判断、过压保护 |
| CH3 | PA3 | 充电电流 | 监测充电电流、计算功率、过流保护 |
| CH8 | PB0 | NTC温度 | 监测线圈温度、过温保护 |

## 4.2 电压采样原理

电池电压（3.0~4.2V）超过ADC量程（0~3.3V），需要分压：

电池(4.2V) ──[R1=10k]──┬──[R2=10k]── GND
                        │
                        └──→ PA2 (ADC)

分压比 = R2/(R1+R2) = 10k/20k = 1/2

电池4.2V → PA2测到2.1V → ADC值 = 2607
电池3.7V → PA2测到1.85V → ADC值 = 2293

反推公式：V_bat = ADC值 × 3.3 / 4095 × 2

## 4.3 电流采样原理

电流不能直接测量，需要转换成电压：

充电回路 ──→ [0.1Ω采样电阻] ──→ 充电回路
                  │
                  ▼
            V = I × R（电流变电压）
                  │
                  ▼
            [运放 ×10倍]
                  │
                  ▼
                PA3 (ADC)

示例：电流1A → 电阻压降0.1V → 运放输出1V → ADC值1241

反推公式：I = ADC值 × 3.3 / 4095 / 10 / 0.1

## 4.4 温度采样原理

NTC热敏电阻：温度升高→电阻降低

VCC(3.3V) ──[NTC]──┬──[10k固定电阻]── GND
                    │
                    └──→ PB0 (ADC)

25°C时：NTC=10kΩ，分压=1.65V
80°C时：NTC≈1.3kΩ，分压=2.92V

反推温度：Steinhart-Hart公式

## 4.5 代码示例

// 读取指定ADC通道
uint32_t Read_ADC_Channel(uint32_t channel) {
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
    sConfig.Channel = channel;
    sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5;
    HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);

    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
    uint32_t raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    HAL_ADC_Stop(&hadc1);
    return raw;
}

// 读取电池电压
float Read_Battery_Voltage(void) {
    uint32_t raw = Read_ADC_Channel(ADC_CHANNEL_2);
    float v_adc = raw * 3.3f / 4095.0f;
    return v_adc * 2.0f;  // 分压比1:2
}

// 读取充电电流
float Read_Charge_Current(void) {
    uint32_t raw = Read_ADC_Channel(ADC_CHANNEL_3);
    float v_adc = raw * 3.3f / 4095.0f;
    return v_adc / (0.1f * 10.0f);  // 采样电阻0.1Ω，增益10倍
}

// 读取温度
float Read_Temperature(void) {
    uint32_t raw = Read_ADC_Channel(ADC_CHANNEL_8);
    float v_ntc = raw * 3.3f / 4095.0f;
    float r_ntc = v_ntc * 10000.0f / (3.3f - v_ntc);
    float temp = 1.0f / (1.0f/298.15f + (1.0f/3950.0f) * logf(r_ntc/10000.0f));
    return temp - 273.15f;
}

# 第五章  USART（串口通信）

## 5.1 串口在赛题中的应用

| 串口 | 引脚 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| USART1 | PA9/PA10 | 调试串口 | 打印调试信息、输出传感器数据 |
| USART2 | PA2/PA3 | 可选 | 上位机通信、蓝牙模块 |

## 5.2 串口配置

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Baud Rate | 115200 | 波特率 |
| Word Length | 8 Bits | 数据位 |
| Stop Bits | 1 | 停止位 |
| Parity | None | 无校验 |

## 5.3 printf重定向

// 重定向printf到串口
#ifdef __GNUC__
int __io_putchar(int ch) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
}
#else
int fputc(int ch, FILE *f) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
}
#endif

// 使用示例
printf("Battery: %.2fV, Current: %.1fmA, Temp: %.1fC\r\n",
       voltage, current, temperature);

## 5.4 调试输出示例

================================================================
  Wireless Charge System Started
  State=IDLE V=0.00V I=0mA T=25.0C P=0%
================================================================
[STATE] IDLE -> DETECTING
[CHG] ON, Power=20%
State=CHARGING V=3.72V I=500mA T=26.1C P=20%
State=CHARGING V=3.85V I=800mA T=27.3C P=50%
[STATE] CHARGING -> FULL

# 第六章  I2C（集成电路总线）

## 6.1 I2C在赛题中的应用

| 设备 | I2C地址 | 必要性 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| BQ25601 | 0x6B | 最可能 | 充电管理 |
| INA219 | 0x40 | 可能 | 电流检测 |
| TMP102 | 0x48 | 可选 | 温度检测 |
| SSD1306 | 0x3C | 调试用 | OLED显示 |

## 6.2 I2C接线

PB6 (SCL) ──→ 充电IC SCL（时钟线）
PB7 (SDA) ←→ 充电IC SDA（数据线）

需要4.7kΩ上拉电阻到3.3V

## 6.3 MCU通过I2C可以做什么？

设置充电电流（500mA、1A、2A）

设置充电电压（4.2V）

读取充电状态（充电中/充满/故障）

读取故障标志（过温/过流/短路）

## 6.4 代码示例

// I2C写寄存器
HAL_StatusTypeDef I2C_Write_Reg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t data) {
    return HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, dev_addr << 1, reg,
                             I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, 100);
}

// I2C读寄存器
HAL_StatusTypeDef I2C_Read_Reg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg, uint8_t *data) {
    return HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, dev_addr << 1, reg,
                            I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, 1, 100);
}

// 设置BQ25601充电电流
void Set_Charge_Current(uint16_t ma) {
    uint8_t reg_val = ((ma / 64) & 0x3F) << 2;
    I2C_Write_Reg(0x6B, 0x02, reg_val);
}

# 第七章  EXTI（外部中断）

## 7.1 外部中断在赛题中的应用

| 引脚 | 中断线 | 触发方式 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA4 | EXTI4 | 双边沿 | 过压保护 | 1（高） |
| PA0 | EXTI0 | 可选 | Hall传感器 | 2 |

## 7.2 为什么用外部中断？

| 保护方式 | 响应时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件检测（ADC轮询） | 毫秒级 | 采样→计算→判断→关断，可能来不及 |
| 硬件中断（EXTI） | 微秒级 | 电压超限→边沿触发→立即关断，更快！ |

## 7.3 为什么用双边沿触发？

上升沿：低→高，检测过压发生

下降沿：高→低，检测过压解除

过压发生时立即关断，过压解除时可以恢复充电

## 7.4 代码示例

// 过压保护中断回调
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == OVP_PIN_Pin) {
        // 紧急关断
        Charge_Disable();
        Set_TX_Power(0);
        printf("[OVP] Emergency shutdown!\r\n");
    }
}

# 第八章  DMA（直接内存访问）

## 8.1 DMA在赛题中的应用

| 应用场景 | 说明 | 必要性 |
| --- | --- | --- |
| DMA+ADC | 高速多通道采样，不占用CPU | 可选 |
| DMA+USART | 高速串口通信，不阻塞 | 可选 |

## 8.2 DMA+ADC原理

普通ADC采样：
  CPU启动ADC → 等待转换 → 读取数据 → 处理数据
  （CPU一直等待，浪费时间）

DMA+ADC采样：
  CPU启动DMA → DMA自动采样 → 数据存入数组 → CPU处理数据
  （CPU可以做其他事情）

## 8.3 代码示例

// DMA缓冲区
uint16_t adc_buffer[3];  // 3个通道

// 启动DMA传输
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)adc_buffer, 3);

// DMA完成回调
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {
    // adc_buffer[0] = 通道2（电压）
    // adc_buffer[1] = 通道3（电流）
    // adc_buffer[2] = 通道8（温度）
}

# 第九章  SPI（串行外设接口）

## 9.1 SPI在赛题中的应用

| 设备 | 引脚 | 功能 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED显示屏 | PA5/PA7 | 显示充电状态 | 调试用 |
| Flash存储 | PA5/PA7 | 存储配置参数 | 可选 |

## 9.2 SPI vs I2C

| 特性 | SPI | I2C |
| --- | --- | --- |
| 速度 | 快（MHz级） | 慢（100-400kHz） |
| 引脚 | 4根（MOSI/MISO/SCK/CS） | 2根（SCL/SDA） |
| 多设备 | 每个设备需要单独CS线 | 所有设备共用总线 |
| 复杂度 | 简单 | 需要地址寻址 |

## 9.3 OLED显示内容

充电状态（IDLE/CHARGING/FULL/ERROR）

电池电压（3.72V）

充电电流（500mA）

温度（26.1°C）

错误信息（OVP/OCP/OTP）

# 第十章  TIM输入捕获（信号测量）

## 10.1 输入捕获在赛题中的应用

| 应用场景 | 说明 | 必要性 |
| --- | --- | --- |
| 测量接收端信号频率 | Qi协议通信需要 | 可选 |
| 测量PWM占空比 | 测量外部PWM信号 | 可选 |
| 测量脉冲宽度 | Hall传感器脉冲 | 可选 |

## 10.2 输入捕获原理

信号周期 = 两次捕获值之差 × 定时器时钟周期
频率 = 1 / 信号周期

示例：
  第一次捕获值 = 1000
  第二次捕获值 = 1720000
  周期 = 1720000 - 1000 = 1719000
  频率 = 72000000 / 1719000 ≈ 42Hz

## 10.3 代码示例

volatile uint32_t capture_value = 0;
volatile uint32_t last_capture = 0;
volatile uint32_t frequency = 0;

// 捕获中断回调
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM3) {
        capture_value = HAL_TIM_ReadCapturedValue(htim, TIM_CHANNEL_1);
        uint32_t period = capture_value - last_capture;
        frequency = 72000000 / period;
        last_capture = capture_value;
    }
}

// 启动输入捕获
HAL_TIM_IC_Start_IT(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

# 第十一章  外设功能汇总表

## 11.1 必须使用的外设

| 外设 | 功能 | 引脚 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO输入 | Hall传感器 | PA0 | ⭐⭐⭐ 必须 |
| GPIO输出 | 充电使能 | PA5 | ⭐⭐⭐ 必须 |
| TIM2 PWM | 驱动线圈 | PA1 | ⭐⭐⭐ 必须 |
| ADC | 电压采样 | PA2 | ⭐⭐⭐ 必须 |
| USART | 调试输出 | PA9/PA10 | ⭐⭐⭐ 必须 |
| EXTI | 过压保护 | PA4 | ⭐⭐⭐ 必须 |

## 11.2 可能使用的外设

| 外设 | 功能 | 引脚 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC | 电流采样 | PA3 | ⭐⭐ 可能 |
| ADC | 温度采样 | PB0 | ⭐⭐ 可能 |
| I2C | 充电IC通信 | PB6/PB7 | ⭐⭐ 可能 |
| GPIO输出 | 状态LED | PA6 | ⭐⭐ 可能 |

## 11.3 可选使用的外设

| 外设 | 功能 | 引脚 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| TIM输入捕获 | 信号测量 | PA6/PA7 | ⭐ 可选 |
| DMA | 高速采样 | - | ⭐ 可选 |
| SPI | OLED显示 | PA5/PA7 | ⭐ 可选 |

# 第十二章  CubeMX配置清单

配置完成后，逐项检查：

## GPIO配置

☐ PA0 = Input, Pull-up, HALL_SENSOR

☐ PA4 = EXTI, Rising/Falling, OVP_PIN

☐ PA5 = Output, Push Pull, CHG_EN

☐ PA6 = Output, Push Pull, STATUS_LED

## TIM配置

☐ TIM2 = Internal Clock, PWM Generation CH1

☐ PSC=0, ARR=654, Pulse=327

## ADC配置

☐ ADC1 = IN2 (PA2), IN3 (PA3), IN8 (PB0)

☐ Sampling Time = 239.5 Cycles

## I2C配置

☐ I2C1 = 100kHz, PB6/PB7

## USART配置

☐ USART1 = 115200, PA9/PA10

## NVIC配置

☐ EXTI4 = Priority 1

☐ USART1 = Priority 2

## SYS配置

☐ Debug = Serial Wire