手写笔笔套壳无线充电
MCU外设功能分析

# 摘  要

本文档分析手写笔笔套壳无线充电方案中单片机（MCU）所需的外设功能，涵盖PWM驱动、ADC采集、I2C通信、GPIO控制、中断保护等核心模块，并结合华为无线充电方案的特殊需求给出工程实践建议。

关键词：无线充电；STM32；PWM；ADC；I2C；充电管理

# 1  赛题概述

## 1.1  系统架构

手写笔笔套壳无线充电系统采用中继架构：手机（Qi发射端）通过电磁感应将能量传递至笔套壳（中继端），笔套壳再将能量转发至手写笔（接收端）。中继端的MCU是整个系统的控制核心，负责功率驱动、状态监测和安全管理。

系统链路如下：

手机（Qi发射端）→ 笔套壳（中继：接收+MCU控制+发射）→ 手写笔（接收端充电）

## 1.2  技术领域

| 技术领域 | 具体内容 |
| --- | --- |
| MCU | STM32F1系列，HAL库开发 |
| 无线充电 | Qi标准、电磁感应、谐振电路 |
| 线圈设计 | 发射/接收/中继线圈绕制与匹配 |
| 电源管理 | 整流、稳压、锂电池CC-CV充电 |
| 电子负载 | CC/CV/CR/CP模式测试 |
| 软件工具 | STM32CubeIDE、C语言 |

# 2  中继端系统架构

笔套壳中继端的核心任务是：接收手机端的无线能量 → 整流稳压 → 由MCU控制 → 驱动发射线圈给手写笔充电。MCU在其中承担"大脑"角色。

| 模块 | 功能 | MCU接口 |
| --- | --- | --- |
| 接收线圈 | 从手机端接收交变磁场能量 | — |
| 整流电路 | 交流→直流（全桥整流） | — |
| 充电管理IC | 锂电池充电管理（CC-CV） | I2C |
| 发射驱动 | 驱动发射线圈产生磁场 | PWM（定时器） |
| 电压采样 | 监测电池/线圈电压 | ADC |
| 电流采样 | 监测充电电流 | ADC |
| 温度监测 | NTC测温，过温保护 | ADC/GPIO |
| LED指示 | 充电状态显示 | GPIO |
| 保护电路 | OVP/OCP，紧急关断 | EXTI（外部中断） |

# 3  PWM脉冲宽度调制

## 3.1  作用

PWM是无线充电发射端的核心驱动信号。MCU通过定时器产生100~200 kHz的高频PWM波，经MOS管H桥驱动发射线圈，产生交变磁场向手写笔传输能量。调节PWM占空比即可控制发射功率。

## 3.2  频率与占空比公式

PWM频率计算：

f_PWM = f_TIM / [(PSC + 1) × (ARR + 1)]

占空比计算：

Duty = CCR / (ARR + 1) × 100%

其中f_TIM为定时器时钟频率（STM32F103为72 MHz），PSC为预分频系数，ARR为自动重装载值，CCR为比较值。

## 3.3  典型配置

以产生110 kHz PWM为例：f_TIM = 72 MHz，取PSC = 0，ARR = 654，则f = 72000000 / 655 ≈ 110 kHz。

## 3.4  代码示例

// CubeMX: TIM2_CH1 -> PWM Generation, PSC=0, ARR=654
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

// 设置发射功率（占空比）
void Set_TX_Power(uint8_t percent) {
    uint16_t ccr = (uint16_t)(percent * 655 / 100);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, ccr);
}

# 4  ADC模数转换

## 4.1  采集对象

| 采集对象 | 用途 | 典型通道 |
| --- | --- | --- |
| 电池电压 | 判断充电状态，CC→CV切换 | CH0 (PA0) |
| 充电电流 | 功率控制，过流保护 | CH1 (PA1) |
| 线圈温度 | 过温保护 | CH2 (PA2) |
| 参考电压 | 比较器阈值校准 | CH3 (PA3) |

## 4.2  电压换算公式

ADC原始值换算为实际电压：

V_ADC = ADC_Value × V_REF / 2^N = ADC_Value × 3.3 / 4095

若前端有电阻分压电路（R1、R2），则实际被测电压为：

V_real = V_ADC × (R1 + R2) / R2

## 4.3  代码示例

float Read_Battery_Voltage(void) {
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
    uint32_t raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    float v_adc = raw * 3.3f / 4095.0f;
    float v_bat = v_adc * (10.0f + 33.0f) / 33.0f; // 分压R1=10k,R2=33k
    return v_bat;
}

## 4.4  软件滤波

实际采样存在噪声，常用滑动平均滤波：

#define N 8
uint16_t buf[N]; uint8_t idx = 0;
uint16_t MovingAvg(uint16_t val) {
    buf[idx] = val; idx = (idx+1) % N;
    uint32_t sum = 0;
    for (int i=0; i<N; i++) sum += buf[i];
    return (uint16_t)(sum / N);
}

# 5  I2C通信

## 5.1  作用

I2C用于与充电管理IC通信，实现充电参数配置和状态读取。华为方案中常用TI BQ25601、南芯SC8812等充电管理IC。

## 5.2  典型操作

| 操作 | 说明 |
| --- | --- |
| 设置充电电流 | 通过I2C写入寄存器，如500mA/1A/2A |
| 设置充电电压 | 通常固定4.2V（单节锂电） |
| 读取充电状态 | 读状态寄存器，判断充电/充满/故障 |
| 读取故障标志 | 过温/过压/过流等异常信息 |

## 5.3  代码示例

// 写寄存器：设置充电电流
uint8_t curr = (charge_ma / 64) << 3; // BQ25601示例
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, 0x6B<<1, 0x02,
                  I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &curr, 1, 100);

// 读寄存器：读取充电状态
uint8_t status;
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x6B<<1, 0x08,
                 I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &status, 1, 100);

# 6  GPIO通用输入输出

| 引脚功能 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 充电使能(CHG_EN) | 输出 | 控制充电IC的CE引脚，高/低使能 |
| LED红 | 输出 | 充电中指示 |
| LED绿 | 输出 | 充满指示 |
| OVP检测 | 输入 | 比较器输出，过压时为高 |
| 按键 | 输入 | 模式切换/复位 |
| NTC告警 | 输入 | 温度比较器输出 |

// 使能充电
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, CHG_EN_PIN, GPIO_PIN_SET);
// 关闭充电
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, CHG_EN_PIN, GPIO_PIN_RESET);
// LED指示
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LED_RED_PIN,
    (state == STATE_CHARGING) ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);

# 7  中断系统

## 7.1  优先级分配

| 中断源 | 抢占优先级 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 外部中断(OVP) | 0（最高） | 过压紧急关断 |
| 定时器中断 | 1 | 周期采样100ms |
| I2C事件中断 | 2 | 充电IC通信 |
| UART接收中断 | 3 | 调试命令 |

## 7.2  过压保护中断

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == OVP_PIN) {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, CHG_EN_PIN, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
        current_state = STATE_ERROR;
        printf("[OVP] Over voltage detected!\r\n");
    }
}

# 8  状态机设计

## 8.1  状态定义

| 状态 | 含义 | 转移条件 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 待机，无负载 | 检测到负载 → DETECTING |
| DETECTING | 检测中，建立通信 | 握手成功 → CHARGING；超时 → ERROR |
| CHARGING | 充电中 | 充满 → DONE；异常 → ERROR |
| DONE | 充电完成 | 负载移除 → IDLE |
| ERROR | 故障保护 | 故障消除 → IDLE |

## 8.2  代码实现

typedef enum {
    STATE_IDLE, STATE_DETECTING, STATE_CHARGING,
    STATE_DONE, STATE_ERROR
} State_t;

State_t current_state = STATE_IDLE;

void State_Machine_Run(void) {
    switch (current_state) {
    case STATE_IDLE:
        if (Detect_Load()) current_state = STATE_DETECTING;
        break;
    case STATE_DETECTING:
        if (Qi_Handshake_OK()) {
            current_state = STATE_CHARGING;
            Set_TX_Power(20); // 低功率启动
        }
        break;
    case STATE_CHARGING:
        if (Read_Battery_Voltage() >= 4.2f) {
            current_state = STATE_DONE; Stop_Charge();
        } else if (Over_Voltage() || Over_Temp()) {
            current_state = STATE_ERROR; Stop_Charge();
        } else {
            Adjust_Power();
        }
        break;
    case STATE_DONE:
        if (!Detect_Load()) current_state = STATE_IDLE;
        break;
    case STATE_ERROR:
        Stop_Charge();
        if (Error_Cleared()) current_state = STATE_IDLE;
        break;
    }
}

# 9  华为方案特殊考量

## 9.1  私有协议

华为超级无线充电使用私有Qi扩展协议，基础层兼容Qi BPP/EPP，扩展层有私有握手和功率协商。MCU需处理私有通信帧，可能用到定时器输入捕获解调ASK信号。

## 9.2  功率等级

| 功率 | 协议 | MCU要求 |
| --- | --- | --- |
| 5W | Qi BPP | 基础PWM+ADC即可 |
| 10W | Qi EPP | 精确功率控制 |
| 27W+ | 华为私有 | 高速ADC+精确PWM+复杂状态机 |

## 9.3  FOD异物检测

华为对FOD要求严格，需要高精度ADC检测功率损耗差异，配合Q值检测和功率损耗算法判断是否有异物。

## 9.4  温度管理

线圈温度超过60°C降功率，超过80°C停止充电，芯片温度超过120°C紧急关断。

# 10  功率与效率公式

| 公式 | 含义 |
| --- | --- |
| P = U × I | 电功率定义 |
| η = P_out / P_in × 100% | 能量传输效率 |
| P_charge = V_bat × I_charge | 充电功率 |
| t ≈ C_bat / (η × I_charge) | 充电时间估算 |
| f = 1 / (2π√(LC)) | LC谐振频率 |
| M = k × √(L1 × L2) | 互感计算 |

# 11  调试速查表

| 问题 | 排查方向 |
| --- | --- |
| 无线充电无输出 | 检查线圈接法、谐振频率、PWM频率 |
| 充电效率低 | 调整线圈距离、检查谐振电容 |
| MCU不响应 | 检查时钟配置、供电电压 |
| ADC采样跳动 | 增加滤波电容、延长采样时间 |
| PWM无输出 | 检查定时器配置、引脚映射 |
| I2C通信失败 | 检查上拉电阻、设备地址 |
| 串口无输出 | 确认波特率115200、TX/RX接线 |
| 过温误触发 | 调整NTC位置、检查滤波参数 |

# 12  外设使用优先级

| 优先级 | 外设 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ | TIM/PWM | 驱动发射线圈，控制功率 |
| ★★★ | ADC | 电压/电流/温度采集 |
| ★★★ | I2C | 与充电管理IC通信 |
| ★★★ | GPIO | 使能控制、状态指示 |
| ★★★ | EXTI | 过压/过流紧急中断 |
| ★★ | UART | 调试输出 |
| ★★ | TIM输入捕获 | 解调ASK通信信号（进阶） |
| ★ | DMA | 高速ADC数据搬运 |
| ★ | IWDG | 系统稳定性保障 |

# 参考文献

[1] STMicroelectronics. STM32F103xx Reference Manual (RM0008)[Z]. 2021.

[2] Wireless Power Consortium. Qi Specification Version 1.3[S]. 2022.

[3] Texas Instruments. BQ25601 Datasheet[Z]. 2020.

[4] 童诗白, 华成英. 模拟电子技术基础（第五版）[M]. 高等教育出版社, 2015.