手写笔中继无线充电系统
硬件搭建方案推测

2025华为终端硬件精英挑战赛

# 摘  要

本文档根据赛题描述中涉及的MCU、无线充电、线圈、Hall传感器、电源、电子负载等关键词，推测4小时赛题可能需要的硬件设备、搭建方案和测试方法，供参赛选手备赛参考。

关键词：无线充电；Hall传感器；STM32；电子负载；硬件搭建

# 1  赛题关键词拆解

赛题明确提到硬件部分涉及MCU、无线充电、线圈、Hall、电源、电子负载六大要素。以下逐一分析其在赛题中的角色。

| 关键词 | 推测含义 | 赛题角色 |
| --- | --- | --- |
| MCU | STM32F103开发板 | 系统控制核心 |
| 无线充电 | Qi发射/接收模块 | 能量无线传输 |
| 线圈 | 发射/接收/中继线圈 | 电磁耦合元件 |
| Hall | 霍尔传感器 | 检测手写笔是否放入笔套 |
| 电源 | 程控电源/直流电源 | 系统供电与测试 |
| 电子负载 | 恒流/恒压负载 | 模拟手写笔充电负载 |

## 1.1  Hall传感器的关键作用

Hall传感器是本赛题的重要线索，推测用于检测手写笔是否放入笔套壳。当手写笔放入时，笔内磁铁靠近Hall传感器，传感器输出低电平，MCU检测到后启动无线充电；笔取出时恢复高电平，停止充电。

| Hall类型 | 输出 | MCU接口 | 推测概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关型(A3144等) | 高/低电平 | GPIO输入 | 最可能 |
| 线性型(SS49E等) | 0~3.3V模拟量 | ADC | 可能 |

# 2  硬件清单

## 2.1  MCU控制模块

| 硬件 | 型号/规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32F103开发板 | C8T6最小系统板 | 1 | 系统控制核心 |
| ST-Link调试器 | V2 | 1 | 程序下载调试 |
| 面包板 | 830孔 | 1 | 搭建电路 |
| 杜邦线 | 公对公/公对母各10根 | 若干 | 模块连接 |

## 2.2  无线充电发射端

| 硬件 | 型号/规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi发射模块 | 5W/10W，含驱动芯片 | 1 | 驱动发射线圈 |
| 发射线圈 | 密绕圆形，Φ30-50mm | 1 | 产生交变磁场 |
| 谐振电容 | 10-100nF（模块自带） | 若干 | LC谐振匹配 |

## 2.3  无线充电接收端

| 硬件 | 型号/规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi接收模块 | 5W，含整流稳压 | 1 | 接收端能量转换 |
| 接收线圈 | 密绕圆形，Φ20-40mm | 1 | 接收磁场能量 |

## 2.4  Hall传感器模块

| 硬件 | 型号/规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关型Hall | A3144/SS4141/OH137 | 1-2 | 检测笔是否放入 |
| 小磁铁 | Φ5×3mm钕铁硼 | 1-2 | 模拟手写笔磁铁 |

## 2.5  充电管理模块

| 硬件 | 型号/规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电管理模块 | TP4056模块（带保护） | 1 | 锂电池CC-CV充电 |
| 锂电池 | 3.7V 500-1000mAh | 1 | 模拟手写笔电池 |
| 采样电阻 | 0.1Ω/1% | 1 | 电流采样（可选） |

## 2.6  电源与测试仪器

| 硬件 | 型号/规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 程控电源 | 5V/2A可调 | 1 | 系统供电 |
| 电子负载 | 台式，CC/CV模式 | 1 | 模拟负载，测效率 |
| 万用表 | 数字万用表 | 1-2 | 测电压电流 |
| 示波器 | 双通道以上 | 1 | 测波形、频率 |

## 2.7  辅助材料

| 物品 | 用途 |
| --- | --- |
| 焊接工具 | 焊接线圈引脚、模块连接 |
| 热缩管/绝缘胶带 | 线圈绝缘固定 |
| 双面胶 | 固定线圈位置 |
| 标签纸 | 标记测试点 |

# 3  需要搭建的电路

## 3.1  Hall传感器检测电路

Hall传感器用于检测手写笔是否放入笔套壳。开关型Hall传感器在无磁场时输出高电平，有磁场时输出低电平。

VCC(3.3V)
           │
      ┌────┴────┐
      │ Hall    │
      │ A3144   │──── OUT → STM32 PA0 (GPIO输入)
      │         │
      └────┬────┘
           │
          GND

连接：Hall VCC→3.3V, GND→GND, OUT→PA0
逻辑：PA0=HIGH(笔不在) → 不充电
      PA0=LOW(笔已放)  → 启动充电

## 3.2  无线充电发射控制电路

通过MCU的GPIO控制发射模块的使能引脚，实现按需充电。如果模块无使能引脚，可通过MOS管控制供电开关。

程控电源(5V) ──→ 发射模块VCC
                      │
  STM32 PA1 ──→ 发射模块EN（使能引脚）
                      │
                  发射线圈接口
                      │
                  发射线圈

控制：PA1=HIGH → 发射模块工作
      PA1=LOW  → 发射模块关闭

## 3.3  接收端充电电路

接收线圈接收能量后，经接收模块整流输出直流，通过TP4056给锂电池充电。电子负载并联在电池两端用于测试。

接收线圈 ──→ 接收模块 ──→ 整流输出(约5V)
                              │
                              ↓
                    TP4056充电管理模块
                              │
                        ┌─────┴─────┐
                        ↓           ↓
                    锂电池       电子负载
                  (3.7V 1Ah)   (并联测试)

## 3.4  电压采样电路

通过电阻分压将电池电压降到MCU的ADC可测量范围（0~3.3V），用于监测充电状态。

电池电压(3.0-4.2V)
        │
       R1 = 10kΩ
        │
        ├──── STM32 PA2 (ADC输入)
        │
       R2 = 10kΩ
        │
       GND

分压：V_adc = V_bat × 10k/(10k+10k) = V_bat/2
  4.2V → 2.1V（安全范围内）

## 3.5  电流采样电路（可选）

采用采样电阻+运放或INA219模块采集充电电流。

方案A：采样电阻 + ADC
  充电电流 → 0.1Ω电阻 → V = I × 0.1
  V → 运放放大 → STM32 PA3 (ADC)

方案B：INA219模块（I2C接口，更简单）
  串联在充电回路 → I2C读取电流值
  SCL→PB6, SDA→PB7

# 4  完整接线总图

┌────────────────────────────────────────────────────┐
│                 接线总图                            │
│                                                     │
│  程控电源(5V) ──┬──→ 发射模块VCC                   │
│                 └──→ STM32 5V                       │
│                                                     │
│  STM32 PA0 ←── Hall传感器OUT（笔检测）              │
│  STM32 PA1 ──→ 发射模块EN（充电使能）               │
│  STM32 PA2 ←── 电池分压（电压检测）                 │
│  STM32 PA9 ──→ UART TX（串口调试）                  │
│                                                     │
│  发射线圈 ═══无线═══ 接收线圈                       │
│                                                     │
│  接收模块输出 ──→ TP4056 IN                         │
│  TP4056 BAT ──┬──→ 锂电池                          │
│               └──→ 电子负载                         │
│                                                     │
│  示波器 ──→ 发射线圈两端（测频率）                   │
│  万用表 ──→ 电池两端（测电压）                       │
│  电子负载 ──→ CC模式（测不同负载效率）               │
└────────────────────────────────────────────────────┘

# 5  MCU需要实现的功能

## 5.1  功能清单

| 功能 | 外设 | 引脚 | 复杂度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hall检测 | GPIO输入 | PA0 | 简单 |
| 充电使能 | GPIO输出 | PA1 | 简单 |
| 电池电压采集 | ADC | PA2 | 中等 |
| 电流采集 | ADC/I2C | PA3/I2C | 中等 |
| 串口调试 | UART | PA9 | 简单 |
| 状态机控制 | 软件逻辑 | — | 中等 |
| PWM调功率 | TIM | PA6 | 较难（进阶） |

## 5.2  核心代码框架

while (1) {
    // 1. 读取Hall传感器
    uint8_t pen = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0);

    if (pen == GPIO_PIN_RESET) {
        // 笔已放入 → 启动充电
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET);

        // 2. 读取电池电压
        float v_bat = Read_Battery_Voltage();

        // 3. 计算功率
        float p_chg = v_bat * i_chg;

        // 4. 串口输出
        printf("CHG: V=%.2fV I=%.0fmA P=%.2fW\r\n",
               v_bat, i_chg*1000, p_chg);

        // 5. 过压保护
        if (v_bat > 4.25f) {
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
            printf("OVP! Stopped.\r\n");
        }
    } else {
        // 笔未放入 → 停止充电
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
        printf("No pen.\r\n");
    }
    HAL_Delay(500);
}

# 6  电子负载测试方案

## 6.1  测试项目

| 测试项 | 负载模式 | 设定值 | 测量内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空载电压 | 不加载 | — | 输出开路电压V_oc |
| 轻载 | CC模式 | 100mA | 电压V1、电流I1 |
| 中载 | CC模式 | 200mA | 电压V2、电流I2 |
| 重载 | CC模式 | 500mA | 电压V3、电流I3 |
| 效率 | — | — | P_in、P_out、η |

## 6.2  效率测量流程

步骤1：记录发射端输入功率。程控电源显示V_in和I_in，计算P_in = V_in × I_in。

步骤2：电子负载设CC模式，记录输出电压V_out和电流I_out，计算P_out = V_out × I_out。

步骤3：计算效率η = P_out / P_in × 100%。

步骤4：改变负载电流，重复测量，绘制效率-负载曲线。

# 7  4小时执行流程

| 阶段 | 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、理解规划 | 30min | 阅读赛题、画框图、确认硬件 | 系统框图 |
| 二、硬件搭建 | 60min | 发射/接收/Hall/充电电路接线 | 完整硬件系统 |
| 三、软件编写 | 60min | CubeMX配置、Hall检测、ADC、状态机 | 可运行固件 |
| 四、调试测试 | 60min | 功能验证、电子负载测试、数据记录 | 测试数据 |
| 五、文档整理 | 30min | 整理数据、绘制曲线、撰写报告 | 测试报告 |

## 7.1  第一阶段：理解与规划（30min）

仔细阅读赛题要求，画出系统框图，确认赛场提供的硬件清单，制定分工计划（如两人组可一人搭硬件一人写软件）。

## 7.2  第二阶段：硬件搭建（60min）

按以下顺序搭建：发射模块+线圈测试 → 接收模块+线圈测试 → 确认无线传输工作 → Hall传感器接线 → TP4056+锂电池接线 → 电压采样电路 → 全部连到STM32。

## 7.3  第三阶段：软件编写（60min）

CubeMX配置GPIO/ADC/UART，编写Hall检测+充电使能代码，编写ADC电压采集+printf输出，实现状态机逻辑（检测→充电→保护），编译下载测试。

## 7.4  第四阶段：调试测试（60min）

验证Hall检测功能、充电功能、保护功能。使用电子负载在不同电流点测试，记录电压电流数据，计算效率。用示波器抓取关键波形。

## 7.5  第五阶段：文档整理（30min）

整理测试数据表格，绘制效率曲线，截图拍照记录，撰写简要测试报告。

# 8  核心要点总结

核心搭建：发射模块 + 接收模块 + Hall传感器 + TP4056 + 锂电池。

核心控制：Hall检测 → MCU判断 → GPIO使能充电 → ADC监测电压电流。

核心测试：电子负载CC模式 → 测不同负载下电压电流 → 计算效率。

本质：模块组装 + MCU读Hall控开关 + 电子负载测效率。赛题大概率不要求从零设计无线充电电路，而是模块化组装与调试。

# 9  调试速查表

| 问题 | 排查方向 |
| --- | --- |
| 无线充电不工作 | 检查线圈接法、模块供电、发射使能信号 |
| Hall检测不灵 | 检查磁铁方向、传感器接线、GPIO配置 |
| 电池电压不上升 | 检查TP4056接线、接收模块输出、充电电流 |
| ADC值不准 | 检查分压电阻、参考电压、采样时间 |
| 串口无输出 | 确认波特率115200、TX接线、重定向代码 |
| 电子负载报警 | 检查是否过压/过流，调整设定值 |
| 效率很低 | 检查线圈对齐、谐振匹配、距离调整 |
| 充电不稳定 | 检查接触不良、线圈固定、滤波电容 |

# 参考文献

[1] STMicroelectronics. STM32F103xx Reference Manual (RM0008)[Z]. 2021.

[2] Wireless Power Consortium. Qi Specification Version 1.3[S]. 2022.

[3] Allegro MicroSystems. A3144 Hall Effect Sensor Datasheet[Z]. 2019.

[4] NanJing Top Power. TP4056 Linear Charge Management IC Datasheet[Z]. 2018.