手写笔笔套壳无线充电系统
硬件知识整理与核心要点

2025华为终端硬件精英挑战赛

# 摘  要

本文档系统整理手写笔中继无线充电系统涉及的硬件知识，涵盖电磁与线圈、功率电子、电源管理、保护电路、信号链、工程基础六大模块，并提炼核心要点与核心公式，供参赛选手备赛参考。

关键词：无线充电；电磁感应；MOS管驱动；整流；充电管理；保护电路

# 1  硬件知识全景图

手写笔中继无线充电系统的硬件知识可划分为六大模块：电磁与线圈（能量传输基础）、功率电子（能量转换与控制）、电源管理（充电过程管理）、保护电路（安全保障）、信号链（采样与检测）、工程基础（实现保障）。

| 模块 | 核心内容 | 赛题关联 |
| --- | --- | --- |
| 电磁与线圈 | 电磁感应、线圈设计、LC谐振 | 中继能量传输的基础 |
| 功率电子 | 整流、MOS管、H桥驱动 | 发射端功率控制的核心 |
| 电源管理 | LDO/DCDC、锂电池充电 | 充电过程管理 |
| 保护电路 | OVP、OCP、OTP、防反接 | 系统安全保障 |
| 信号链 | 电压/电流/温度采样 | 状态监测与反馈 |
| 工程基础 | PCB布局、EMC、热设计 | 产品可实现性 |

# 2  电磁与线圈

## 2.1  电磁感应原理

无线充电基于法拉第电磁感应定律：变化的磁通量在线圈中产生感应电动势。发射线圈通入交变电流产生交变磁场，接收线圈在该磁场中产生感应电压，从而实现能量的无线传输。

关键物理量：

| 物理量 | 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁通量 | Φ | 穿过线圈的磁力线总量 | Wb |
| 磁感应强度 | B | 磁场强弱 | T |
| 互感 | M | 两线圈间耦合程度 | H |
| 耦合系数 | k | M/(√L₁L₂)，0~1 | — |
| 感应电动势 | ε | ε = -dΦ/dt | V |

## 2.2  线圈参数设计

线圈是无线充电系统的核心元件，其参数直接决定传输效率。

| 参数 | 计算公式 | 影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 电感量 | L = μN²A/l | 匝数N影响最大（平方关系） |
| 匝数 | 根据L需求反算 | 匝数↑则电感↑，但电阻也↑ |
| 线径 | 根据电流和趋肤效应选择 | 高频时趋肤效应明显 |
| 谐振频率 | f = 1/(2π√(LC)) | 发射接收必须同频 |
| 耦合系数 | k = M/√(L₁L₂) | 距离越近k越大 |

趋肤效应说明：在高频（100~200 kHz）条件下，电流集中在导体表面流动，等效截面积减小，电阻增大。因此高频线圈常采用多股绞合线（利兹线）以降低交流电阻。

## 2.3  谐振电路

LC谐振是无线充电效率最大化的关键。当感抗等于容抗时，电路处于谐振状态，阻抗最小（串联谐振）或最大（并联谐振），此时能量传输效率最高。

f = 1 / (2π√(LC))    (1)

| 谐振类型 | 阻抗特性 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 串联谐振 | 阻抗最小，电流最大 | 发射端（需要大电流驱动线圈） |
| 并联谐振 | 阻抗最大，电压最大 | 接收端（需要高电压输出） |

设计要点：发射端和接收端的谐振频率必须一致，否则传输效率急剧下降。实际设计中，通过调整谐振电容C来匹配频率。

## 2.4  互感与耦合

两个线圈之间的互感M决定了能量传输能力：

M = k × √(L₁ × L₂)    (2)

其中k为耦合系数，取值范围0~1。k=1表示完全耦合（无漏磁），k=0表示无耦合。实际无线充电系统中，k通常在0.1~0.5之间，取决于线圈距离和对齐程度。

# 3  功率电子

## 3.1  整流电路

接收线圈输出的是交流信号，需要整流转换为直流才能给电池充电。常用两种方案：

| 方案 | 原理 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全桥二极管整流 | 4个二极管组成全桥 | 简单可靠 | 压降约1.4V，损耗大 |
| 同步整流 | 4个MOS管替代二极管 | 压降仅几十mV，效率高 | 需要驱动时序控制 |

全桥整流输出电压：

V_dc ≈ V_ac_peak - 2 × V_f  (二极管方案)    (3)

V_dc ≈ V_ac_peak - 2 × I × Rds(on)  (同步整流方案)    (4)

## 3.2  MOS管基础

MOS管是功率电子的核心器件，在本赛题中用于H桥驱动（发射端）和通路控制（充电开关）。

| 参数 | 符号 | 含义 | 选型要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漏源电压 | Vds(max) | 最大耐压 | 必须大于电源电压的2倍 |
| 漏极电流 | Id(max) | 最大电流 | 必须大于负载电流 |
| 导通电阻 | Rds(on) | 导通时电阻 | 越小损耗越低 |
| 栅极电荷 | Qg | 栅极充放电电荷 | 影响开关速度 |
| 开启电压 | Vgs(th) | 导通所需栅压 | 3.3V MCU需选低阈值管 |

NMOS与PMOS的区别：

| 类型 | 导通条件 | 典型应用 |
| --- | --- | --- |
| NMOS | Vgs > Vgs(th)，栅极高电平导通 | 低端开关（接地侧）、H桥低侧 |
| PMOS | Vgs < Vgs(th)，栅极低电平导通 | 高端开关（电源侧）、防反接 |

## 3.3  H桥驱动电路

发射端需要产生交变电流驱动线圈，采用H桥电路实现：

VCC
    ┌────┴────┐
    Q1(P-MOS) Q2(P-MOS)
    │         │
    ├──线圈───┤
    │         │
    Q3(N-MOS) Q4(N-MOS)
    └────┬────┘
        GND

工作方式：
  阶段1：Q1+Q4导通，Q2+Q3关断 → 电流正向流过线圈
  阶段2：Q2+Q3导通，Q1+Q4关断 → 电流反向流过线圈
  交替切换 → 线圈中产生交变电流 → 产生交变磁场

驱动电路的作用：MCU的GPIO/PWM输出为3.3V，直接驱动能力弱，需要驱动电路放大驱动电流，确保MOS管快速导通/关断。小功率可直接驱动，大功率建议使用专用驱动IC（如IR2110）。

## 3.4  发射功率控制

通过调节PWM占空比控制发射功率：

Duty = CCR / (ARR + 1) × 100%    (5)

占空比越大，发射线圈的有效电压越高，发射功率越大。赛题中需要根据接收端需求动态调节功率。

# 4  电源管理

## 4.1  稳压电路

| 类型 | 效率 | 噪声 | 复杂度 | 应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LDO | 低(Vout/Vin) | 低 | 简单 | 模拟电路供电、低噪声场景 |
| DCDC(Buck) | 高(85~95%) | 有纹波 | 较复杂 | 主电源降压 |
| DCDC(Boost) | 高(85~95%) | 有纹波 | 较复杂 | 升压场景 |

## 4.2  锂电池充电特性

单节锂电池充电遵循CC-CV曲线，分为三个阶段：

| 阶段 | 电压范围 | 充电方式 | 截止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预充电 | 2.8~3.0V | 小电流(0.1C) | 电压达到3.0V |
| 恒流(CC) | 3.0~4.2V | 恒定大电流 | 电压达到4.2V |
| 恒压(CV) | 4.2V | 恒定电压，电流递减 | 电流降到0.05C |

充电时间估算：

t ≈ C_bat / (η × I_charge)    (6)

其中C_bat为电池容量（Ah），η为充电效率，I_charge为充电电流（A）。

## 4.3  充电管理IC

充电管理IC集成了CC-CV充电控制、MOS管驱动、保护功能，通过I2C接口与MCU通信。常用型号：

| IC型号 | 厂商 | 最大电流 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| BQ25601 | TI | 3A | 单节锂电，集成度高 |
| BQ25890 | TI | 5A | 快充支持 |
| SC8812 | 南芯 | 3A | 双向充放电 |
| RT9471 | Richtek | 3A | 高效率 |

MCU通过I2C配置充电参数（电流、电压），并读取充电状态和故障标志。

# 5  保护电路

保护电路是充电系统安全运行的保障，赛题中至少需要实现过压、过流、过温三重保护。

## 5.1  过压保护（OVP）

检测电池电压是否超过安全上限（通常4.25V），超过则立即关断充电通路。

设计思路：
  电池电压 → R1 ──┬── → 比较器(+)
                  R2
                  │
                 GND
  参考电压 ──────────→ 比较器(-)
                          ↓
  V_bat > 4.25V时，比较器输出高电平 → MCU外部中断 → 关断MOS

## 5.2  过流保护（OCP）

检测充电电流是否超过安全上限，防止过流损坏电池或电路。

设计思路：
  充电电流 → 采样电阻R_sense → V_sense = I × R
                                    ↓
                         运放差分放大(G倍) → V_out = I × R × G
                                    ↓
                         与参考电压比较 → 超过则关断

## 5.3  过温保护（OTP）

通过NTC热敏电阻监测关键器件温度：

| 温度范围 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| < 60°C | 正常充电 | 全功率运行 |
| 60~80°C | 降功率运行 | 减小PWM占空比 |
| > 80°C | 停止充电 | 关断充电通路 |
| > 120°C | 紧急关断 | IC自保护 |

## 5.4  防反接保护

使用PMOS管实现低损耗防反接：正接时Vgs<0，PMOS导通；反接时Vgs=0，PMOS关断。相比串联二极管方案，PMOS方案的导通压降从0.7V降到几十mV，效率更高。

# 6  信号链：采样与检测

## 6.1  电压采样

采用电阻分压将高电压降到MCU的ADC可测量范围（0~3.3V）：

V_adc = V_in × R₂ / (R₁ + R₂)    (7)

选型原则：V_in_max时，V_adc ≤ 3.3V。分压电阻选用1%精度，加100nF滤波电容。

## 6.2  电流采样

采用低阻值采样电阻+运放差分放大的方案：

V_out = I_load × R_sense × G    (8)

其中G为运放增益（G = 1 + Rf/R1）。采样电阻选择原则：压降尽量小（<100mV以减少损耗），精度高（1%）。

## 6.3  温度采样

采用NTC热敏电阻分压采样：

R(T) = R₀ × exp[B × (1/T - 1/T₀)]    (9)

常用参数：R₀ = 10 kΩ（25°C），B = 3950。通过ADC读取分压值，查表或计算得到温度。

# 7  工程基础

## 7.1  PCB布局要点

| 原则 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 功率回路最小化 | H桥与线圈走线尽量短且粗 |
| 模拟数字分离 | ADC采样远离PWM驱动线 |
| 电源走线加粗 | 主线按1mm/A设计 |
| 完整地平面 | 底层铺铜，提供低阻抗回流路径 |
| 滤波电容就近 | 100nF电容紧靠IC电源引脚 |

## 7.2  EMC抑制措施

| 措施 | 作用 | 实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 旁路电容 | 滤除高频电源噪声 | 100nF陶瓷电容+10uF电解 |
| 磁珠 | 抑制高频干扰传导 | 串在IC电源脚 |
| 铁氧体片 | 减少线圈磁场泄漏 | 贴在线圈背面 |
| 差分走线 | 抑制共模干扰 | I2C等信号线等长布线 |
| 屏蔽罩 | 隔离敏感电路 | 金属罩覆盖模拟部分 |

## 7.3  热设计

主要发热源及对策：

| 发热源 | 损耗公式 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 线圈铜损 | P = I²R | 选用利兹线降低AC电阻 |
| MOS管 | P = I²Rds(on) + fsw×Qg×Vds | 选低Rds(on)管子 |
| 整流管 | P = I × Vf | 用同步整流替代二极管 |
| 充电IC | P = (Vin-Vout) × I | PCB铺铜散热 |

# 8  核心公式汇总

| 序号 | 公式 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | f = 1/(2π√(LC)) | LC谐振频率 |
| 2 | M = k√(L₁L₂) | 互感计算 |
| 3 | P = UI | 电功率定义 |
| 4 | η = P_out/P_in × 100% | 能量传输效率 |
| 5 | Duty = CCR/(ARR+1) × 100% | PWM占空比 |
| 6 | t ≈ C_bat/(η×I_charge) | 充电时间估算 |
| 7 | V_adc = V_in × R₂/(R₁+R₂) | 电压分压采样 |
| 8 | V_out = I × R_sense × G | 电流采样放大 |
| 9 | R(T) = R₀exp[B(1/T-1/T₀)] | NTC温度特性 |

# 9  核心要点提炼

## 9.1  第一核心：能量传输链路

发射线圈 → 磁场 → 接收线圈 → 整流 → 稳压 → 充电

关键指标：谐振频率匹配（发射=接收）、耦合系数k（距离越近k越大）、整流效率（同步整流优于二极管）、充电效率η = P_电池/P_输入。

一句话总结：频率对齐、耦合紧密、整流高效、充电可控。

## 9.2  第二核心：MOS管与驱动

MCU PWM → 驱动电路 → MOS管 → 线圈

关键指标：PWM频率等于谐振频率、占空比控制发射功率、Rds(on)决定导通损耗、驱动能力决定开关速度。

一句话总结：PWM控频率、占空比控功率、Rds(on)控损耗。

## 9.3  第三核心：充电管理

CC(恒流) → CV(恒压) → 截止

CC阶段：大电流快速充电，电压从3.0V升到4.2V；CV阶段：电压固定4.2V，电流逐渐减小；截止条件：电流降到0.05C以下。

一句话总结：先限流升压，再限压降流，小电流截止。

## 9.4  第四核心：保护三要素

OVP(过压)：电池电压 > 4.25V → 关断充电通路。

OCP(过流)：充电电流 > 设定上限 → 关断充电通路。

OTP(过温)：温度 > 60°C降功率，> 80°C停止充电。

一句话总结：电压不过4.25、电流不过限值、温度不过80。

# 10  调试速查表

| 问题现象 | 可能原因 | 排查方向 |
| --- | --- | --- |
| 无线充电无输出 | 线圈未对齐、谐振频率偏移 | 检查线圈位置，示波器测谐振频率 |
| 充电效率低 | 耦合系数低、阻抗不匹配 | 调整线圈距离，检查谐振电容 |
| MOS管发热严重 | Rds(on)大、驱动不足 | 检查栅极驱动电压，换低Rds(on)管子 |
| ADC采样值跳动 | 电源纹波大、采样时间短 | 增加滤波电容，延长采样时间 |
| I2C通信失败 | 上拉电阻缺失、地址错误 | 检查4.7kΩ上拉，确认设备地址 |
| 过压保护误触发 | 分压比不对、参考电压偏移 | 检查分压电阻值，校准参考电压 |
| 线圈温度过高 | 电流过大、趋肤效应 | 换利兹线，降低发射功率 |
| 电池充不满 | CV阶段截止电流设太低 | 检查充电IC截止电流配置 |

# 参考文献

[1] STMicroelectronics. STM32F103xx Reference Manual (RM0008)[Z]. 2021.

[2] Wireless Power Consortium. Qi Specification Version 1.3[S]. 2022.

[3] Texas Instruments. BQ25601 Datasheet[Z]. 2020.

[4] 童诗白, 华成英. 模拟电子技术基础（第五版）[M]. 高等教育出版社, 2015.

[5] 康华光. 电子技术基础：数字部分（第六版）[M]. 高等教育出版社, 2014.