STM32 外设配置基础知识

手写笔中继无线充电系统
2025华为终端硬件精英挑战赛备赛资料

涵盖 GPIO / 时钟 / PWM / ADC / I2C / USART 核心知识点

# 目  录

第一章  GPIO 基础：推挽输出与开漏输出

第二章  GPIO 基础：输入模式（上拉/下拉/浮空）

第三章  时钟系统基础

第四章  PWM 基础

第五章  ADC 基础

第六章  I2C 基础

第七章  串口（USART）基础

第八章  配置要点速查表

# 第一章  GPIO 基础：推挽输出与开漏输出

## 1.1 两种输出模式对比

### 推挽输出（Push-Pull）

推挽输出内部由一个PMOS管和一个NMOS管组成：

结构原理：

输出高电平时：PMOS导通，NMOS截止，引脚输出3.3V

输出低电平时：PMOS截止，NMOS导通，引脚输出0V

可以主动输出高电平和低电平，驱动能力强

特点：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 输出高电平 | 主动输出3.3V，驱动能力强 |
| 输出低电平 | 主动输出0V，驱动能力强 |
| 驱动能力 | 强，可驱动LED、MOS管等 |
| 典型应用 | GPIO输出、PWM输出、LED驱动 |

### 开漏输出（Open-Drain）

开漏输出内部只有一个NMOS管，高电平靠外部上拉电阻：

结构原理：

输出低电平时：NMOS导通，引脚输出0V（主动拉低）

输出高电平时：NMOS截止，引脚靠上拉电阻拉到3.3V（被动拉高）

只能主动拉低，高电平靠外力

特点：

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 输出高电平 | 被动输出，靠上拉电阻，驱动能力弱 |
| 输出低电平 | 主动输出0V，驱动能力强 |
| 驱动能力 | 弱，高电平时电流由上拉电阻决定 |
| 典型应用 | I2C总线、需要线与的场合 |

## 1.2 形象比喻

推挽输出 = 两个人推车

一个人往前推（输出高），一个人往后推（输出低），主动控制，力量大。

开漏输出 = 一个人拉车 + 弹簧回位

人拉 = 输出低（主动拉低），松手 = 弹簧拉回（被动拉高），高电平靠外力（上拉电阻）。

## 1.3 本赛题为什么用推挽？

| 引脚 | 功能 | 为什么用推挽 |
| --- | --- | --- |
| PA3 (CHG_EN) | 充电使能 | 需要主动输出高/低电平控制MOS管开关 |
| PA5 (LED) | 状态指示 | 需要驱动LED，推挽电流大，LED更亮 |
| PA1 (PWM) | PWM输出 | 需要快速切换高低电平，推挽速度快 |

如果用开漏会怎样？

输出高电平时，靠上拉电阻，驱动能力弱，LED可能不亮或很暗，MOS管可能无法完全导通。

## 1.4 什么时候用开漏？

I2C必须用开漏：

I2C是多设备总线，多个设备可以同时拉低总线。如果用推挽，一个输出高一个输出低会短路！开漏可以实现"线与"：只要有一个拉低，总线就是低。

线与逻辑：所有设备都松开 → 总线为高（上拉）；任何一个设备拉低 → 总线为低。

# 第二章  GPIO 基础：输入模式

## 2.1 三种输入模式

### 上拉输入（Pull-Up）

引脚通过内部上拉电阻（约40kΩ）连接到VCC。

作用：默认高电平。当外部信号不驱动时，引脚保持高电平。

典型应用：

Hall传感器检测：无磁场时引脚悬空，上拉到3.3V读到高电平；有磁场时输出低电平。

按键检测：按键一端接地，一端接引脚。按下时低电平，松开时上拉到高电平。

### 下拉输入（Pull-Down）

引脚通过内部下拉电阻连接到GND。

作用：默认低电平。当外部信号不驱动时，引脚保持低电平。

典型应用：

外部信号高电平有效时使用。

### 浮空输入（No Pull）

引脚既不上拉也不下拉，电平完全由外部决定。

作用：没有默认值，电平由外部信号决定。

典型应用：

外部已有上拉/下拉电阻时。

ADC模拟输入（不需要上下拉）。

警告：悬空时电平不确定，会随机跳变！

## 2.2 形象比喻

| 模式 | 比喻 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上拉输入 | 门默认关着 | 外面有人推（低电平）→ 门开；没人推 → 门自动关上 |
| 下拉输入 | 门默认开着 | 外面有人拉（高电平）→ 门关；没人拉 → 门自动打开 |
| 浮空输入 | 门没有弹簧 | 风一吹就乱动（电平不确定），必须有人扶着 |

## 2.3 为什么Hall传感器用上拉？

A3144 Hall传感器是开漏输出：

无磁场时：输出高阻态（相当于断开），如果没有上拉，引脚悬空电平不确定；上拉后，引脚被拉到3.3V，读到高电平。

有磁场时：输出低电平，直接拉到0V，读到低电平。

逻辑：读到高电平(1) = 笔不在；读到低电平(0) = 笔已放入。

## 2.4 输入模式速查表

| 场景 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Hall传感器 | Pull-up | 开漏输出，需要上拉 |
| 按键检测 | Pull-up | 按下接地，松开上拉 |
| ADC输入 | No Pull | 模拟信号，不需要上下拉 |
| 外部已有上下拉 | No Pull | 外部电阻已提供 |
| 高电平有效信号 | Pull-down | 默认低电平 |

# 第三章  时钟系统基础

## 3.1 时钟是什么？

时钟是单片机的"心跳"。每次"跳一下"，CPU执行一条指令。时钟越快，执行速度越快。

STM32F103最高72MHz = 每秒跳7200万次

## 3.2 时钟树简化图

时钟信号从晶振出发，经过PLL倍频，再经过分频器分配到各个总线：

| 时钟源 | 频率 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HSE（外部晶振） | 8 MHz | 开发板上的晶振，精度高 |
| HSI（内部RC） | 8 MHz | 芯片内部，精度低，备用 |
| PLL（锁相环） | ×9 | 倍频器，8MHz × 9 = 72MHz |
| SYSCLK | 72 MHz | 系统主时钟 |
| AHB | 72 MHz | CPU、DMA、SRAM |
| APB1 | 36 MHz | TIM2/3/4、I2C、USART2/3（最大36MHz） |
| APB2 | 72 MHz | TIM1、ADC、USART1、GPIO |
| 定时器时钟 | 72 MHz | APB1定时器自动×2 |
| ADC时钟 | 12 MHz | APB2 / 6 |

## 3.3 为什么APB1要分频？

APB1总线最大只能36MHz（芯片硬件限制）。如果APB1不分频（72MHz），会超频，芯片可能损坏。分频到36MHz可以安全工作。

定时器特殊处理：虽然APB1是36MHz，但定时器时钟自动×2 = 72MHz，这样定时器精度不受影响。

## 3.4 PLL配置公式

输出频率 = 输入频率 × PLL倍频系数

示例：HSE = 8MHz，PLL = ×9 → SYSCLK = 8 × 9 = 72MHz

## 3.5 常见时钟配置错误

| 错误 | 后果 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| HSE选择错误 | 无法启动 | 确认开发板有晶振 |
| PLL倍频错误 | 频率不对 | 8MHz用×9得72MHz |
| APB1不分频 | 芯片损坏 | 必须设为/2 |

# 第四章  PWM 基础

## 4.1 PWM是什么？

PWM = Pulse Width Modulation = 脉冲宽度调制。通过改变高电平时间的比例（占空比）来控制"平均功率"。

想象一个开关快速开和关，看起来就像"调暗了"。

## 4.2 PWM参数

频率：每秒多少个周期。110kHz = 每秒11万个周期。

占空比：高电平时间 / 周期时间 × 100%。

| 占空比 | 效果 | 平均电压（3.3V供电） |
| --- | --- | --- |
| 100% | 全开，最大功率 | 3.3V |
| 75% | 较亮 | 2.48V |
| 50% | 中等 | 1.65V |
| 25% | 较暗 | 0.83V |
| 0% | 全关，无功率 | 0V |

## 4.3 PWM控制功率的原理

平均电压 = 占空比 × 最大电压

无线充电中：占空比越大，发射线圈有效电压越高，发射功率越大。

## 4.4 PWM频率计算

公式：频率 = 定时器时钟 / (PSC+1) / (ARR+1)

已知条件：

定时器时钟 = 72MHz

目标频率 = 110kHz

PSC = 0（不分频）

求ARR：

110000 = 72000000 / (0+1) / (ARR+1)

ARR+1 = 72000000 / 110000 = 654.5

ARR = 654（取整）

实际频率 = 72000000 / 1 / 655 = 109,909 Hz ≈ 110kHz

## 4.5 占空比计算

公式：占空比 = CCR / (ARR+1) × 100%

已知条件：ARR = 654，目标占空比 = 50%

求CCR：CCR = 50% × (654+1) = 327.5 ≈ 327

实际占空比 = 327 / 655 × 100% = 49.92% ≈ 50%

## 4.6 不同频率配置表（72MHz主频）

| 目标频率 | PSC | ARR | 计算过程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 kHz | 0 | 1439 | 72M / 1440 = 50k |
| 100 kHz | 0 | 719 | 72M / 720 = 100k |
| 110 kHz | 0 | 654 | 72M / 655 ≈ 110k |
| 120 kHz | 0 | 599 | 72M / 600 = 120k |
| 150 kHz | 0 | 479 | 72M / 480 = 150k |
| 200 kHz | 0 | 359 | 72M / 360 = 200k |

## 4.7 不同占空比CCR值（ARR=654）

| 占空比 | CCR值 | 计算过程 |
| --- | --- | --- |
| 0% | 0 | 0 × 655 / 100 = 0 |
| 10% | 65 | 10 × 655 / 100 = 65 |
| 20% | 131 | 20 × 655 / 100 = 131 |
| 30% | 196 | 30 × 655 / 100 = 196 |
| 40% | 262 | 40 × 655 / 100 = 262 |
| 50% | 327 | 50 × 655 / 100 = 327 |
| 60% | 393 | 60 × 655 / 100 = 393 |
| 70% | 458 | 70 × 655 / 100 = 458 |
| 80% | 524 | 80 × 655 / 100 = 524 |
| 90% | 589 | 90 × 655 / 100 = 589 |
| 100% | 655 | 100 × 655 / 100 = 655 |

## 4.8 PWM代码控制

启动PWM：HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

停止PWM：HAL_TIM_PWM_Stop(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

设置占空比：__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, ccr_value);

# 第五章  ADC 基础

## 5.1 ADC是什么？

ADC = Analog to Digital Converter = 模数转换器。把"连续变化的电压"变成"数字"。

| 模拟电压 | 数字值（12位） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0V | 0 | 最低 |
| 0.8V | 1023 | 约1/4 |
| 1.65V | 2047 | 约1/2 |
| 3.3V | 4095 | 最高（满量程） |

## 5.2 ADC分辨率

STM32F103的ADC是12位。

12位 = 2^12 = 4096个等级（0-4095）

可以把3.3V分成4096份，每份 = 3.3V / 4096 ≈ 0.0008V = 0.8mV。分辨率越高，测量越精确。

## 5.3 ADC采样时间

ADC转换需要时间，分为采样阶段和转换阶段：

采样阶段：给内部电容充电（需要时间）

转换阶段：比较、输出数字值（固定12.5个周期）

总时间 = 采样时间 + 转换时间

| 采样时间 | 周期数 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 1.5 Cycles | 1.5 | 高速采样，精度低 |
| 7.5 Cycles | 7.5 | 一般用途 |
| 28.5 Cycles | 28.5 | 较高精度 |
| 239.5 Cycles | 239.5 | 高精度，本赛题推荐 |

## 5.4 电压计算公式

基本公式：V_adc = ADC值 × 参考电压 / 分辨率

V_adc = ADC值 × 3.3V / 4095

示例：ADC值 = 2047 → V_adc = 2047 × 3.3 / 4095 = 1.65V

## 5.5 分压电阻计算

电池电压可能超过3.3V（满电4.2V），不能直接接ADC，需要分压。

分压公式：V_adc = V_bat × R2 / (R1 + R2)

反推公式：V_bat = V_adc × (R1 + R2) / R2

| R1 | R2 | 分压比 | 最大可测电压 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kΩ | 10kΩ | 1:2 | 6.6V | V_bat = V_adc × 2 |
| 10kΩ | 33kΩ | 1:4.3 | 14.2V | V_bat = V_adc × 4.3 |
| 20kΩ | 10kΩ | 1:3 | 9.9V | V_bat = V_adc × 3 |
| 47kΩ | 10kΩ | 1:5.7 | 18.8V | V_bat = V_adc × 5.7 |

示例（R1=10k, R2=10k）：电池4.2V → ADC测到2.1V → 在3.3V安全范围内。

## 5.6 软件滤波

实际采样存在噪声，常用滑动平均滤波：

原理：连续采样N次，取平均值，减小随机误差。

公式：滤波值 = (采样1 + 采样2 + ... + 采样N) / N

推荐N=8，平衡精度和响应速度。

# 第六章  I2C 基础

## 6.1 I2C是什么？

I2C = Inter-Integrated Circuit = 集成电路总线。只需要两根线：SCL（时钟）+ SDA（数据）。

可以连接多个设备，每个设备有唯一地址，主机通过地址找到要通信的设备。

## 6.2 I2C接线

MCU的PB6接SCL，PB7接SDA，GND共地。

注意：SCL和SDA需要上拉电阻（4.7kΩ到3.3V），很多模块已经内置。

## 6.3 I2C地址

每个I2C设备都有一个唯一地址（7位）。主机通过地址找到要通信的设备。

HAL库要求左移一位：7位地址左移一位，最低位留给读写位。

| IC型号 | 7位地址 | HAL库地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BQ25601 | 0x6B | 0xD6 | TI常用充电IC |
| BQ25896 | 0x6A | 0xD4 | TI高功率充电IC |
| SC8812 | 0x55 | 0xAA | 南芯充电IC |
| IP5306 | 0x75 | 0xEA | 集成充电方案 |

## 6.4 I2C通信过程

以向0x6B设备的0x02寄存器写入0x50为例：

1. 起始信号：主机拉低SDA

2. 发送地址：0xD6（0x6B左移一位）

3. 等待应答：设备拉低SDA表示收到

4. 发送寄存器地址：0x02

5. 等待应答

6. 发送数据：0x50

7. 等待应答

8. 停止信号：主机释放SDA

## 6.5 I2C速度选择

| 模式 | 速度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Standard Mode | 100 kHz | 一般用途，本赛题推荐 |
| Fast Mode | 400 kHz | 高速通信 |
| Fast Mode Plus | 1 MHz | 极高速（需硬件支持） |

# 第七章  串口（USART）基础

## 7.1 串口是什么？

串口 = 串行通信接口。数据一位一位串行传输，只需要两根线：TX（发送）+ RX（接收）。

## 7.2 接线方式

MCU的PA9(TX)接USB转串口模块的RXD，PA10(RX)接TXD，GND共地。

注意：TX接RX，RX接TX（交叉连接）

## 7.3 波特率

波特率 = 每秒传输多少位。

| 波特率 | 速度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 9600 | 慢 | 低速设备 |
| 38400 | 中 | 一般通信 |
| 115200 | 快 | 调试输出，推荐 |
| 921600 | 极快 | 大数据量传输 |

重要：串口助手的波特率必须与MCU配置一致，否则会看到乱码！

## 7.4 串口数据格式

一个字节的传输格式：

空闲(高电平) → 起始位(低电平) → 8位数据 → 停止位(高电平)

起始位：通知接收方"要开始传了"

数据位：8位数据，先传低位

停止位：通知接收方"传完了"

## 7.5 printf重定向

printf默认输出到屏幕，重定向后输出到串口，这样就可以用printf打印调试信息。

原理：

printf → putchar → __io_putchar → HAL_UART_Transmit → 串口发送

重定向就是重写 __io_putchar 函数，把输出从屏幕改为串口。

## 7.6 格式化符号速查

| 符号 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| %d | 十进制整数 | printf("%d", 123) → "123" |
| %u | 无符号整数 | printf("%u", 123) → "123" |
| %x | 十六进制小写 | printf("%x", 255) → "ff" |
| %X | 十六进制大写 | printf("%X", 255) → "FF" |
| %f | 浮点数 | printf("%.2f", 3.14) → "3.14" |
| %s | 字符串 | printf("%s", "Hi") → "Hi" |
| %c | 字符 | printf("%c", 'A') → "A" |

# 第八章  配置要点速查表

## 8.1 核心配置速查

| 配置项 | 关键参数 | 为什么这样配 |
| --- | --- | --- |
| GPIO输出 | Push Pull | 驱动能力强，能主动输出高低电平 |
| GPIO输入 | Pull-up | Hall传感器开漏输出，需要上拉 |
| 时钟 | HSE 8MHz, PLL ×9 | 72MHz是STM32F1最高频率 |
| APB1 | /2分频 | APB1最大36MHz限制 |
| PWM | PSC=0, ARR=654 | 72M/655≈110kHz |
| ADC | 239.5 Cycles | 采样时间长，精度高 |
| I2C | 100kHz | 标准模式，足够用 |
| 串口 | 115200 | 最常用调试波特率 |

## 8.2 常见错误速查

| 错误现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 程序不启动 | 时钟配置错误 | 检查HSE、PLL配置 |
| GPIO无输出 | 模式选错 | 输出用Push Pull |
| Hall检测不灵 | 没上拉 | 配置为Pull-up |
| PWM频率不对 | ARR计算错误 | 重新计算ARR值 |
| ADC读数不准 | 采样时间太短 | 用239.5 Cycles |
| I2C通信失败 | 地址错误 | 7位地址左移一位 |
| 串口乱码 | 波特率不匹配 | MCU和助手设一致 |
| printf无输出 | 没重定向 | 添加__io_putchar |

## 8.3 公式速查

| 名称 | 公式 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| PWM频率 | f = f_clk / (PSC+1) / (ARR+1) | 72M/1/655=110kHz |
| 占空比 | Duty = CCR / (ARR+1) × 100% | 327/655=50% |
| ADC电压 | V = ADC × 3.3 / 4095 | 2047×3.3/4095=1.65V |
| 分压计算 | V_bat = V_adc × (R1+R2)/R2 | 2.1×2=4.2V |
| 充电功率 | P = V × I | 3.7V×1A=3.7W |
| 充电效率 | η = P_out / P_in × 100% | 3.7/5=74% |