STM32CubeMX 完整版配置详解

手写笔中继无线充电系统
2025华为终端硬件精英挑战赛

涵盖 GPIO 模式选择原理 / 外设配置详解 / 引脚分配 / 配置检查清单

# 目  录

第一章  GPIO 模式选择原理

第二章  各引脚详细配置

第三章  时钟配置详解

第四章  NVIC 中断配置详解

第五章  完整配置流程（按顺序）

第六章  配置检查清单

# 第一章  GPIO 模式选择原理

## 1.1 GPIO 有哪几种模式？

STM32的GPIO有8种工作模式，分为输入和输出两大类：

### 输入模式（读取外部信号）

| 模式 | CubeMX选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 浮空输入 | GPIO_MODE_INPUT | 无上下拉，电平由外部决定 |
| 上拉输入 | GPIO_MODE_INPUT + Pull-up | 默认高电平，外部拉低时变低 |
| 下拉输入 | GPIO_MODE_INPUT + Pull-down | 默认低电平，外部拉高时变高 |

### 输出模式（控制外部设备）

| 模式 | CubeMX选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 推挽输出 | GPIO_MODE_OUTPUT_PP | 主动输出高低电平，驱动能力强 |
| 开漏输出 | GPIO_MODE_OUTPUT_OD | 只能主动拉低，高电平靠上拉 |
| 复用推挽 | GPIO_MODE_AF_PP | 由外设控制（PWM、串口TX等） |
| 复用开漏 | GPIO_MODE_AF_OD | 由外设控制（I2C等） |

### 中断模式（响应外部事件）

| 模式 | CubeMX选项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上升沿触发 | GPIO_MODE_IT_RISING | 低→高时触发中断 |
| 下降沿触发 | GPIO_MODE_IT_FALLING | 高→低时触发中断 |
| 双边沿触发 | GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING | 两种都触发 |

## 1.2 如何选择模式？（决策树）

根据引脚的功能需求选择模式：

问：这个引脚要做什么？

如果是读取外部信号：

- 信号有上拉电阻？ → 浮空输入

- 信号是开漏输出（如Hall）？ → 上拉输入

- 信号是推挽输出？ → 浮空输入

- 需要检测边沿事件？ → 外部中断

如果是控制外部设备：

- 驱动LED/MOS管？ → 推挽输出

- 接I2C总线？ → 复用开漏

- 接PWM输出？ → 复用推挽

- 接串口TX？ → 复用推挽

# 第二章  各引脚详细配置

## 2.1 PA0 - Hall传感器（GPIO输入，上拉）

### 为什么用上拉输入？

Hall传感器（A3144）是开漏输出：

无磁场时：内部三极管截止，OUT悬空（高阻态）

有磁场时：内部三极管导通，OUT拉低到GND

如果PA0不配上拉：

无磁场 → PA0悬空 → 电平不确定 → 可能读到0也可能读到1

如果PA0配上拉：

无磁场 → PA0被上拉到3.3V → 读到1（笔不在）

有磁场 → PA0 = 0V → 读到0（笔放入）

### CubeMX配置步骤

1. 在芯片引脚图上找到 PA0

2. 左键点击 PA0 → 选择 GPIO_Input

3. 左侧 System Core → GPIO → 点击 PA0

4. 右侧配置：

| 参数 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| GPIO mode | Input mode | 输入模式，读取外部电平 |
| GPIO Pull-up/Pull-down | Pull-up | 内部上拉，无信号时默认高电平 |
| User Label | HALL_SENSOR | 给引脚起别名，代码中可直接用 |

### 代码使用

// 读取引脚电平
GPIO_PinState state = HAL_GPIO_ReadPin(HALL_SENSOR_GPIO_Port, HALL_SENSOR_Pin);

// 判断逻辑
if (state == GPIO_PIN_RESET) {  // 低电平 = 0
    // 有磁场，笔已放入
} else {  // 高电平 = 1
    // 无磁场，笔不在
}

## 2.2 PA1 - PWM输出（TIM2复用推挽）

### 为什么用复用推挽？

PA1 被 TIM2_CH1 占用，不能当普通GPIO用。

复用（Alternate Function）= 引脚由外设控制，不由软件控制

推挽（Push-Pull）= 能主动输出高电平和低电平

PWM需要快速切换高低电平，推挽输出速度快，驱动能力强，适合驱动MOS管H桥。

### CubeMX配置步骤

1. 点击 PA1 → 选择 TIM2_CH1

2. 左侧 Timers → TIM2

3. Clock Source → Internal Clock

4. Channel1 → PWM Generation CH1

5. 参数配置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Prescaler (PSC) | 0 | 预分频，一般设0 |
| Counter Period (ARR) | 654 | 决定频率：72M/655≈110kHz |
| Pulse (CCR1) | 327 | 初始占空比50% |
| PWM Mode | PWM mode 1 | CCR越大，占空比越大 |
| CH Polarity | High | 高电平有效 |

### 参数计算原理

PWM频率 = 定时器时钟 / (PSC+1) / (ARR+1)

定时器时钟 = 72MHz

目标：110kHz

110000 = 72000000 / (0+1) / (ARR+1)

ARR+1 = 72000000 / 110000 = 654.5

ARR = 654

占空比 = CCR / (ARR+1) × 100%

初始占空比50%：CCR = 0.5 × 655 = 327

## 2.3 PA2 - 电池电压采样（ADC输入）

### 为什么用ADC？

电池电压是模拟信号（连续变化的0~4.2V），ADC把模拟电压转换成数字值（0~4095）。

为什么要分压？

电池满电4.2V，超过ADC量程（0~3.3V）。用两个电阻分压，把电压降到安全范围。

分压电路：

V_bat ──[R1=10k]──┬──[R2=10k]── GND
                   │
                   └──→ PA2 (ADC输入)

V_adc = V_bat × R2 / (R1 + R2) = V_bat × 10k / 20k = V_bat / 2

电池4.2V → ADC测到2.1V → 在3.3V量程内 ✓

### CubeMX配置步骤

1. 点击 PA2 → 选择 ADC1_IN2

2. 左侧 Analog → ADC1

3. 勾选 IN2（自动勾选）

4. 参数配置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Scan Conversion Mode | Disabled | 单通道模式 |
| Continuous Conversion Mode | Disabled | 手动触发 |
| Data Alignment | Right Alignment | 右对齐 |
| Sampling Time | 239.5 Cycles | 高精度采样 |

### 采样时间选择原理

ADC转换 = 采样阶段 + 转换阶段

采样阶段：给内部电容充电，时间太短电容没充满，电压不准

转换阶段：比较输出数字值，固定12.5个周期

总时间 = 采样时间 + 12.5个周期

239.5 Cycles → 采样时间约20μs → 精度高，适合本赛题

## 2.4 PA3 - 电流采样（ADC输入）

### 电流采样原理

电流不能直接测量，需要转换成电压：

方案：采样电阻 + 运放

充电电流 → [0.1Ω采样电阻] → V = I × R
                                │
                                ▼
                          [运放 ×10倍]
                                │
                                ▼
                            PA3 (ADC)

示例：
  电流1A → 电阻压降 = 1A × 0.1Ω = 0.1V
  运放放大10倍 → 1V
  ADC读取 → 1V / 3.3V × 4095 = 1241

反推电流：
  I = ADC值 × 3.3 / 4095 / 运放增益 / 采样电阻
  I = 1241 × 3.3 / 4095 / 10 / 0.1 = 1.0A

## 2.5 PA4 - 过压保护（外部中断）

### 为什么用外部中断？

过压保护需要"立即响应"，不能等主循环轮询。

外部中断 = 硬件检测到边沿 → 立刻打断CPU → 执行中断函数

响应时间：微秒级，比轮询快得多

### 为什么用双边沿？

上升沿：低→高，检测过压发生

下降沿：高→低，检测过压解除

双边沿 = 两种都能检测：过压发生时立即关断，过压解除时可以恢复充电

### CubeMX配置步骤

1. 点击 PA4 → 选择 GPIO_EXTI4

2. 左侧 GPIO → 点击 PA4

3. 配置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO mode | External Interrupt Rising/Falling | 双边沿触发 |
| GPIO Pull-up/Pull-down | No pull-up and no pull-down | 不上下拉 |
| User Label | OVP_PIN | 过压保护引脚 |

4. 左侧 NVIC：

- 勾选 EXTI line[4] interrupt

- Preemption Priority: 1（数字越小优先级越高）

### 中断优先级解释

STM32有16个优先级（0-15，数字越小越高）：

| 优先级 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0（最高） | 系统关键 | 一般不用 |
| 1 | OVP保护 | 本项目 |
| 2 | 串口 | 本项目 |
| 15 | SysTick | 最低 |

高优先级中断可以打断低优先级中断。

## 2.6 PA5 - 充电使能（GPIO输出，推挽）

### 为什么用推挽输出？

充电使能引脚控制MOS管的导通/截止：

PA5 ──→ [MOS管栅极]

输出高电平(3.3V) → MOS管导通 → 充电模块供电 → 开始充电
输出低电平(0V)   → MOS管截止 → 充电模块断电 → 停止充电

推挽输出：主动输出3.3V，驱动能力强，MOS管完全导通

开漏输出：输出高电平时靠上拉电阻，驱动能力弱，MOS管可能无法完全导通

所以选推挽！

### CubeMX配置步骤

1. 点击 PA5 → 选择 GPIO_Output

2. 左侧 GPIO → 点击 PA5

3. 配置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO output level | Low | 初始关闭充电 |
| GPIO mode | Output Push Pull | 推挽输出 |
| Maximum output speed | Low | 不需要高速切换 |
| User Label | CHG_EN | 充电使能 |

### GPIO速度选择

| 速度 | 频率 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Low | 2MHz | LED、使能信号 |
| Medium | 10MHz | 一般用途 |
| High | 50MHz | 高速通信 |
| Max | 50MHz+ | 特殊用途 |

本引脚控制充电开关，不需要高速，选Low即可。速度越高，功耗越大。

## 2.7 PA6 - 状态LED（GPIO输出，推挽）

配置与PA5相同：

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| GPIO output level | Low |
| GPIO mode | Output Push Pull |
| Maximum output speed | Low |
| User Label | STATUS_LED |

LED驱动电路：PA6 → [限流电阻 1kΩ] → [LED] → GND

PA6输出高电平 → LED亮；PA6输出低电平 → LED灭

## 2.8 PA9/PA10 - 串口（USART复用推挽/输入）

### 为什么TX用推挽，RX用输入？

PA9 = USART1_TX（发送）：MCU主动发送数据，需要推挽输出

PA10 = USART1_RX（接收）：MCU接收外部数据，需要输入模式

### CubeMX配置步骤

1. 左侧 Connectivity → USART1

2. Mode → Asynchronous（异步模式）

3. 引脚自动配置：PA9 → TX（复用推挽），PA10 → RX（浮空输入）

4. 参数配置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Baud Rate | 115200 | 波特率 |
| Word Length | 8 Bits | 数据位 |
| Stop Bits | 1 | 停止位 |
| Parity | None | 无校验 |
| Data Direction | Receive and Transmit | 收发都用 |

## 2.9 PB0 - NTC温度采样（ADC输入）

### NTC测温原理

NTC = 负温度系数热敏电阻：温度升高 → 电阻降低

分压电路：

VCC(3.3V) ──[NTC]──┬──[10k固定电阻]── GND
                    │
                    └──→ PB0 (ADC)

温度高 → NTC电阻小 → 分压点电压高 → ADC值大
温度低 → NTC电阻大 → 分压点电压低 → ADC值小

反推温度：
  R_ntc = V_adc × R_fixed / (VCC - V_adc)
  T = 1 / (1/T0 + (1/B) × ln(R_ntc/R0)) - 273.15

## 2.10 PB6/PB7 - I2C（复用开漏）

### 为什么I2C必须用开漏？

I2C总线上有多个设备：

MCU ──┬── SCL ──┬── 设备A
      │         ├── 设备B
      │         └── 设备C
      └── SDA

如果用推挽：

设备A输出高(3.3V) + 设备B输出低(0V) = 短路！大电流流过，芯片烧毁！

用开漏：

输出低 → 拉低总线；输出高 → 松开总线，靠上拉电阻

线与逻辑：所有设备都松开 → 总线高；任何一个拉低 → 总线低

这样多个设备可以安全共存！

### CubeMX配置步骤

1. 左侧 Connectivity → I2C1

2. I2C → 选择 I2C

3. 参数配置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I2C Speed Mode | Standard Mode | 标准模式 |
| I2C Clock Speed | 100000 | 100kHz |

4. 引脚自动配置：PB6 → SCL（复用开漏），PB7 → SDA（复用开漏）

# 第三章  时钟配置详解

## 3.1 时钟树配置步骤

1. 点击顶部 Clock Configuration 标签

2. 在 Input frequency 输入 8（MHz）

3. 确认以下配置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HSE | 8 MHz | 外部晶振 |
| PLL Source | HSE | PLL时钟源 |
| PLL Multiplier | ×9 | 8×9=72MHz |
| SYSCLK | 72 MHz | 系统主频 |
| AHB Prescaler | /1 | HCLK=72MHz |
| APB1 Prescaler | /2 | PCLK1=36MHz（APB1限制） |
| APB2 Prescaler | /1 | PCLK2=72MHz |

## 3.2 为什么APB1要分频？

STM32F103的总线限制：

AHB 最大 72MHz

APB1 最大 36MHz（硬件限制！）

APB2 最大 72MHz

如果APB1不分频（72MHz）→ 超频 → 芯片损坏！

APB1上挂的外设：TIM2, TIM3, TIM4, I2C1, USART2, USART3

虽然APB1=36MHz，但定时器时钟自动×2=72MHz，所以TIM2的PWM频率不受影响。

# 第四章  NVIC 中断配置详解

## 4.1 配置步骤

1. 左侧 System Core → NVIC

2. 配置中断优先级：

| 中断 | 使能 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EXTI line[4] interrupt | ✓ | 1 | OVP保护 |
| USART1 global interrupt | ✓ | 2 | 串口 |
| SysTick interrupt | ✓ | 15 | 系统滴答 |

## 4.2 优先级分组

STM32有4位优先级，可以分为：

| 分组 | 抢占优先级 | 子优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0位 | 4位 | 不能抢占 |
| 1 | 1位 | 3位 | 2级抢占 |
| 2 | 2位 | 2位 | 4级抢占 |
| 3 | 3位 | 1位 | 8级抢占 |
| 4 | 4位 | 0位 | 16级抢占（默认） |

本项目用默认分组（Priority Group 4）：所有优先级都是抢占优先级，数字越小优先级越高。

# 第五章  完整配置流程（按顺序）

## Step 1: 新建工程

1. 打开 CubeMX

2. ACCESS TO MCU SELECTOR

3. 搜索 STM32F103C8Tx

4. Start Project

## Step 2: 配置RCC

1. System Core → RCC

2. High Speed Clock → Crystal/Ceramic Resonator

## Step 3: 配置时钟树

1. Clock Configuration 标签

2. Input frequency → 8

3. 确认 SYSCLK = 72 MHz

## Step 4: 配置GPIO

1. PA0 → GPIO_Input → Pull-up → Label: HALL_SENSOR

2. PA4 → GPIO_EXTI4 → No Pull → Label: OVP_PIN

3. PA5 → GPIO_Output → Low → Push Pull → Label: CHG_EN

4. PA6 → GPIO_Output → Low → Push Pull → Label: STATUS_LED

## Step 5: 配置TIM2

1. Timers → TIM2 → Internal Clock

2. Channel1 → PWM Generation CH1

3. PSC=0, ARR=654, Pulse=327

## Step 6: 配置ADC

1. Analog → ADC1

2. 勾选 IN2, IN3, IN8

3. 每个通道 Sampling Time → 239.5 Cycles

## Step 7: 配置I2C

1. Connectivity → I2C1 → I2C

2. Speed → 100000

## Step 8: 配置USART

1. Connectivity → USART1 → Asynchronous

2. Baud Rate → 115200

## Step 9: 配置NVIC

1. System Core → NVIC

2. 勾选 EXTI line[4] → Priority: 1

3. 勾选 USART1 → Priority: 2

## Step 10: 配置SYS

1. System Core → SYS

2. Debug → Serial Wire

## Step 11: 生成代码

1. Project Manager

2. Project Name → Wireless_Charge_Full

3. Toolchain/IDE → STM32CubeIDE

4. GENERATE CODE

# 第六章  配置检查清单

配置完成后，逐项检查：

## 时钟配置

☐ HSE = 8MHz

☐ PLL = ×9

☐ SYSCLK = 72MHz

☐ APB1 = /2 = 36MHz

## GPIO配置

☐ PA0 = Input, Pull-up, HALL_SENSOR

☐ PA4 = EXTI, Rising/Falling, OVP_PIN

☐ PA5 = Output, Push Pull, Low, CHG_EN

☐ PA6 = Output, Push Pull, Low, STATUS_LED

## TIM2配置

☐ Internal Clock

☐ CH1 = PWM Generation

☐ PSC = 0

☐ ARR = 654

☐ Pulse = 327

## ADC配置

☐ IN2 (PA2) = 239.5 Cycles

☐ IN3 (PA3) = 239.5 Cycles

☐ IN8 (PB0) = 239.5 Cycles

## I2C配置

☐ I2C1 = 100kHz

## USART配置

☐ USART1 = 115200, 8N1

## NVIC配置

☐ EXTI4 = Priority 1

☐ USART1 = Priority 2

## SYS配置

☐ Debug = Serial Wire