STM32CubeMX 模板配置教程

手写笔中继无线充电系统
2025华为终端硬件精英挑战赛

从零开始创建适配性强的比赛模板
涵盖 CubeMX 配置 + 模板化设计 + 比赛快速调整策略

# 目  录

第一章  新建 CubeMX 工程

第二章  配置时钟（RCC）

第三章  配置 GPIO（引脚）

第四章  配置 TIM2（PWM 输出）

第五章  配置 ADC（模数转换）

第六章  配置 I2C（充电管理 IC）

第七章  配置 USART（串口调试）

第八章  模板化设计（核心）

# 第一章  新建 CubeMX 工程

## 1.1 打开 CubeMX

双击桌面图标或从开始菜单打开 STM32CubeMX。

## 1.2 选择芯片

1. 点击 ACCESS TO MCU SELECTOR

2. 左侧筛选条件：Series 选 STM32F1，Package 选 LQFP48

3. 搜索框输入：STM32F103C8

4. 选中 STM32F103C8Tx（注意是T结尾，表示LQFP封装）

5. 点击 Start Project

## 1.3 CubeMX 界面说明

| 区域 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Pinout & Configuration | 引脚和外设配置 | 配置GPIO、ADC、TIM等 |
| Clock Configuration | 时钟树配置 | 配置PLL、分频系数 |
| Project Manager | 工程管理 | 设置工程名、IDE类型 |
| 芯片引脚图 | 可视化引脚 | 点击引脚分配功能 |

## 1.4 保存工程

Ctrl+S 保存，文件名建议：Template_Wireless_Charge.ioc

建议保存到U盘根目录，方便比赛时使用。

# 第二章  配置时钟（RCC）

## 2.1 为什么配置时钟？

时钟是单片机的"心跳"，决定所有外设的工作速度。时钟不对，PWM频率、波特率都会出错。

## 2.2 配置 HSE（外部高速晶振）

操作步骤：

1. 左侧 System Core → RCC

2. 找到 High Speed Clock (HSE)

3. 点击下拉框，选择 Crystal/Ceramic Resonator

| 选项 | 说明 | 何时选择 |
| --- | --- | --- |
| Crystal/Ceramic Resonator | 使用外部晶振，精度高 | 开发板有8MHz晶振时（推荐） |
| Bypass | 使用外部时钟源 | 有外部时钟信号时 |
| Disable | 不使用HSE，用内部HSI | 没有晶振时（精度低） |

## 2.3 配置时钟树

1. 点击顶部 Clock Configuration 标签

2. 在 Input frequency 框输入 8（MHz）

3. CubeMX 会自动计算并填充其他值

4. 确认 System Clock 显示 72 MHz

## 2.4 时钟配置速查表

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HSE | 8 MHz | 外部晶振（硬件决定） |
| PLL Multiplier | ×9 | 8×9=72MHz |
| SYSCLK | 72 MHz | 系统主频 |
| AHB Prescaler | /1 | HCLK=72MHz |
| APB1 Prescaler | /2 | PCLK1=36MHz（APB1限制） |
| APB2 Prescaler | /1 | PCLK2=72MHz |
| ADC Prescaler | /6 | ADC时钟=12MHz |

## 2.5 常见问题

Q: 赛场没有8MHz晶振怎么办？

A: 改用内部HSI，PLL配置改为 HSI/2=4MHz，PLL×18=72MHz。

Q: 时钟配置错误会怎样？

A: 程序可能无法启动，或者外设工作异常（波特率错误、PWM频率不对）。

# 第三章  配置 GPIO（引脚）

## 3.1 本赛题需要的 GPIO

| 引脚 | 功能 | 方向 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | Hall传感器 | 输入 | 上拉输入 |
| PA3 | 充电使能 | 输出 | 推挽输出 |
| PA4 | 过压保护 | 输入 | 外部中断 |
| PA5 | 状态LED | 输出 | 推挽输出 |

## 3.2 配置 Hall 传感器（PA0 - 输入）

操作步骤：

1. 在芯片引脚图上找到 PA0

2. 左键点击 PA0

3. 在弹出菜单中选择 GPIO_Input

设置参数：

1. 左侧 System Core → GPIO

2. 点击 PA0 行

3. 右侧设置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO mode | Input mode | 输入模式 |
| GPIO Pull-up/Pull-down | Pull-up | 上拉（Hall传感器需要） |
| User Label | HALL_SENSOR | 给引脚起名字 |

为什么需要上拉？

Hall传感器（A3144）是开漏输出。无磁场时输出高阻态（断开），需要上拉电阻拉到3.3V；有磁场时输出低电平。

## 3.3 配置充电使能（PA3 - 输出）

操作步骤：

1. 点击 PA3 → 选择 GPIO_Output

2. 左侧 GPIO → 点击 PA3

3. 右侧设置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO output level | Low | 初始状态为低电平（关闭充电） |
| GPIO mode | Output Push Pull | 推挽输出（驱动能力强） |
| Maximum output speed | Low | 低速即可 |
| User Label | CHG_EN | 充电使能 |

推挽 vs 开漏：

推挽输出：可以主动输出高电平和低电平，驱动能力强，适合驱动MOS管、LED。

开漏输出：只能主动拉低，高电平靠外部上拉，适合I2C等需要线与的场景。

## 3.4 配置过压保护（PA4 - 外部中断）

操作步骤：

1. 点击 PA4 → 选择 GPIO_EXTI4

2. 左侧 GPIO → 点击 PA4

3. 右侧设置：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GPIO mode | External Interrupt with Rising/Falling edge | 双边沿触发 |
| GPIO Pull-up/Pull-down | No pull-up and no pull-down | 不上下拉 |
| User Label | OVP_PIN | 过压保护引脚 |

配置 NVIC（中断控制器）：

1. 左侧 System Core → NVIC

2. 找到 EXTI line[4] interrupt

3. 勾选 Enabled

4. 设置 Preemption Priority = 1（数字越小优先级越高）

## 3.5 引脚标签的作用

给引脚起名字（User Label），代码中可以直接使用标签名：

// 没有标签时：
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET);

// 有标签后：
HAL_GPIO_WritePin(CHG_EN_GPIO_Port, CHG_EN_Pin, GPIO_PIN_SET);

# 第四章  配置 TIM2（PWM 输出）

## 4.1 PWM 是什么？

PWM = Pulse Width Modulation = 脉冲宽度调制。通过改变高电平时间的比例（占空比）来控制功率。

无线充电发射端需要110kHz的PWM波驱动线圈，调节占空比可以控制发射功率。

## 4.2 配置步骤

步骤1：左侧 Timers → TIM2

步骤2：Clock Source → Internal Clock

步骤3：Channel1 → PWM Generation CH1

步骤4：设置参数：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Prescaler (PSC) | 0 | 预分频，一般设0 |
| Counter Period (ARR) | 654 | 决定频率：72M/655≈110kHz |
| Pulse (CCR1) | 327 | 初始占空比50% |
| PWM Mode | PWM mode 1 | PWM模式1 |
| CH Polarity | High | 高电平有效 |

## 4.3 PWM 频率计算公式

频率 = 定时器时钟 / (PSC+1) / (ARR+1)

72MHz / (0+1) / (654+1) = 72000000 / 655 = 109,909 Hz ≈ 110kHz

## 4.4 占空比计算公式

占空比 = CCR / (ARR+1) × 100%

327 / 655 × 100% = 49.92% ≈ 50%

## 4.5 不同频率配置表

| 目标频率 | PSC | ARR | 计算过程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 kHz | 0 | 1439 | 72M / 1440 = 50k |
| 100 kHz | 0 | 719 | 72M / 720 = 100k |
| 110 kHz | 0 | 654 | 72M / 655 ≈ 110k |
| 120 kHz | 0 | 599 | 72M / 600 = 120k |
| 150 kHz | 0 | 479 | 72M / 480 = 150k |
| 200 kHz | 0 | 359 | 72M / 360 = 200k |

## 4.6 代码中控制 PWM

启动 PWM：

HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

设置占空比：

void Set_TX_Power(uint8_t percent) {
    if (percent > 100) percent = 100;
    uint16_t ccr = (uint16_t)((uint32_t)percent * 655 / 100);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, ccr);
}

停止 PWM：

HAL_TIM_PWM_Stop(&htim2, TIM_CHANNEL_1);

# 第五章  配置 ADC（模数转换）

## 5.1 ADC 是什么？

ADC = Analog to Digital Converter = 模数转换器。把模拟电压（0-3.3V）转换为数字值（0-4095）。

## 5.2 配置步骤

1. 左侧 Analog → ADC1

2. 勾选 IN2（PA2对应的通道）

3. 设置采样时间：239.5 Cycles

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Scan Conversion Mode | Disabled | 单通道模式 |
| Continuous Conversion Mode | Disabled | 手动触发 |
| Data Alignment | Right Alignment | 右对齐 |
| Sampling Time | 239.5 Cycles | 高精度采样 |

## 5.3 电压计算公式

ADC电压 = ADC值 × 3.3V / 4095

如果有分压电阻 R1（上）和 R2（下）：

实际电压 = ADC电压 × (R1 + R2) / R2

## 5.4 分压电阻速查表

| R1 | R2 | 分压比 | 最大可测电压 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kΩ | 10kΩ | 1:2 | 6.6V | V_bat = V_adc × 2 |
| 10kΩ | 33kΩ | 1:4.3 | 14.2V | V_bat = V_adc × 4.3 |
| 20kΩ | 10kΩ | 1:3 | 9.9V | V_bat = V_adc × 3 |
| 47kΩ | 10kΩ | 1:5.7 | 18.8V | V_bat = V_adc × 5.7 |

## 5.5 代码示例

float Read_Battery_Voltage(void) {
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
    uint32_t raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    HAL_ADC_Stop(&hadc1);

    float v_adc = raw * 3.3f / 4095.0f;
    float v_bat = v_adc * 2.0f;  // R1=10k, R2=10k
    return v_bat;
}

# 第六章  配置 I2C（充电管理 IC）

## 6.1 I2C 是什么？

I2C = Inter-Integrated Circuit = 集成电路总线。只需要两根线：SCL（时钟）+ SDA（数据）。

用于 MCU 与充电管理 IC（如 BQ25601）通信。

## 6.2 配置步骤

1. 左侧 Connectivity → I2C1

2. I2C → 选择 I2C

3. 设置参数：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| I2C Speed Mode | Standard Mode | 标准模式（100kHz） |
| I2C Clock Speed | 100000 | 100kHz |

## 6.3 I2C 地址

HAL库要求7位地址左移一位：

| IC型号 | 7位地址 | HAL库地址 |
| --- | --- | --- |
| BQ25601 | 0x6B | 0xD6 |
| BQ25896 | 0x6A | 0xD4 |
| SC8812 | 0x55 | 0xAA |

## 6.4 代码示例

// 写寄存器
HAL_StatusTypeDef I2C_Write_Reg(uint8_t dev, uint8_t reg, uint8_t data) {
    return HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, dev << 1, reg,
                             I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, 100);
}

// 读寄存器
HAL_StatusTypeDef I2C_Read_Reg(uint8_t dev, uint8_t reg, uint8_t *data) {
    return HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, dev << 1, reg,
                            I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, 1, 100);
}

# 第七章  配置 USART（串口调试）

## 7.1 USART 是什么？

USART = Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter。用于 MCU 与电脑通信，打印调试信息。

## 7.2 配置步骤

1. 左侧 Connectivity → USART1

2. Mode → 选择 Asynchronous（异步模式）

3. 设置参数：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Baud Rate | 115200 | 波特率（最常用） |
| Word Length | 8 Bits | 数据位 |
| Stop Bits | 1 | 停止位 |
| Parity | None | 无校验 |
| Data Direction | Receive and Transmit | 收发都用 |

## 7.3 printf 重定向

重定向后，printf 输出到串口，可以打印调试信息。

/* USER CODE BEGIN 0 */
#ifdef __GNUC__
int __io_putchar(int ch) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
}
#else
int fputc(int ch, FILE *f) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
}
#endif
/* USER CODE END 0 */

## 7.4 格式化符号速查

| 符号 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| %d | 十进制整数 | printf("%d", 123) → "123" |
| %f | 浮点数 | printf("%.2f", 3.14) → "3.14" |
| %x | 十六进制 | printf("%x", 255) → "ff" |
| %s | 字符串 | printf("%s", "Hi") → "Hi" |
| %% | 百分号 | printf("100%%") → "100%" |

# 第八章  模板化设计（核心）

## 8.1 什么是模板化？

模板 = 固定框架 + 可配置参数

比赛时只需要修改参数，不需要重写代码。

## 8.2 参数集中管理

在 main.h 中定义所有可配置参数：

/* ======================== 用户配置区 ======================== */

// 电池参数（按赛题要求修改）
#define BATTERY_FULL_VOLTAGE    4.2f    // 充满电压 (V)
#define BATTERY_OVP_VOLTAGE     4.25f   // 过压保护电压 (V)

// 温度阈值
#define TEMP_WARN_THRESHOLD     60.0f   // 高温警告 (°C)
#define TEMP_STOP_THRESHOLD     80.0f   // 停止充电温度 (°C)

// 分压电阻（按实际电路修改）
#define R_DIVIDER_R1            10.0f   // 上臂电阻 (kΩ)
#define R_DIVIDER_R2            10.0f   // 下臂电阻 (kΩ)

// PWM参数（按赛题频率要求修改）
#define PWM_ARR_VALUE           654     // ARR值 → 110kHz
#define CHARGE_POWER_START      20      // 软启动功率 (%)
#define CHARGE_POWER_MAX        80      // 最大功率 (%)

// I2C地址（按充电IC型号修改）
#define I2C_ADDR_CHARGER        0x6B    // BQ25601

## 8.3 引脚标签化

在 CubeMX 中给每个引脚起名字，代码中直接使用标签：

| 引脚 | User Label | 代码中使用 |
| --- | --- | --- |
| PA0 | HALL_SENSOR | HALL_SENSOR_GPIO_Port, HALL_SENSOR_Pin |
| PA3 | CHG_EN | CHG_EN_GPIO_Port, CHG_EN_Pin |
| PA4 | OVP_PIN | OVP_PIN_GPIO_Port, OVP_PIN_Pin |
| PA5 | STATUS_LED | STATUS_LED_GPIO_Port, STATUS_LED_Pin |

## 8.4 代码区域划分

CubeMX 生成的代码有固定区域，用户代码必须写在区域内：

/* USER CODE BEGIN 0 */     ← 用户代码区域0
/* USER CODE END 0 */

/* USER CODE BEGIN 2 */     ← 用户代码区域2（初始化后）
/* USER CODE END 2 */

/* USER CODE BEGIN 3 */     ← 用户代码区域3（主循环）
/* USER CODE END 3 */

/* USER CODE BEGIN 4 */     ← 用户代码区域4（用户函数）
/* USER CODE END 4 */

重要规则：

所有用户代码必须写在 USER CODE BEGIN 和 USER CODE END 之间，这样 CubeMX 重新生成代码时不会丢失用户代码。

## 8.5 比赛时快速调整

场景1：PWM频率要求不同

打开 main.h，修改 PWM_ARR_VALUE，重新编译。

| 目标频率 | PWM_ARR_VALUE |
| --- | --- |
| 100 kHz | 719 |
| 110 kHz | 654 |
| 120 kHz | 599 |
| 200 kHz | 359 |

场景2：分压电阻不同

打开 main.h，修改 R_DIVIDER_R1 和 R_DIVIDER_R2。

场景3：充电IC不同

查阅新IC数据手册，修改 I2C_ADDR_CHARGER 和寄存器地址。

场景4：引脚分配不同

打开 CubeMX，重新分配引脚，生成代码，复制用户代码。

## 8.6 比赛时间分配建议（4小时）

| 阶段 | 时间 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 阅读理解 | 20分钟 | 读题，确定PWM频率、分压电阻、充电IC |
| 修改模板 | 30分钟 | 修改 main.h 参数，调整 CubeMX 配置 |
| 编写功能 | 60分钟 | 实现赛题要求的特殊功能 |
| 调试测试 | 70分钟 | 验证功能，测量数据，修复问题 |
| 文档整理 | 40分钟 | 记录测试数据，截图，撰写报告 |

## 8.7 总结

模板化的核心思想：

| 要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 参数集中管理 | 所有可配置参数放在 main.h，快速修改 |
| 引脚标签化 | 代码清晰，易读易改 |
| 函数模块化 | 每个功能独立封装，容易维护 |
| 状态机框架 | 逻辑清晰，易于扩展 |
| 代码区域划分 | CubeMX重新生成不丢失代码 |