STM32CubeMX 快速配置手册

手写笔中继无线充电系统
2025华为终端硬件精英挑战赛

【比赛现场快速参考版】
适用芯片：STM32F103C8T6 / RCT6 / ZET6
文档版本：v2.0

# 目  录

第一章  赛前准备清单

第二章  芯片选型与资源对比

第三章  引脚分配方案（三套备选）

第四章  CubeMX 快速配置步骤

第五章  外设配置详解与参数表

第六章  代码模板库

第七章  状态机框架

第八章  调试与故障排查

第九章  电子负载测试方案

第十章  应急处理预案

附录A  核心公式速查

附录B  接线检查表

# 第一章  赛前准备清单

## 1.1 软件环境

| 软件 | 版本要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| STM32CubeMX | >=6.8.0 | 引脚配置与代码生成 |
| STM32CubeIDE | >=1.14.0 | 编译、下载、调试 |
| ST-Link驱动 | 最新版 | 调试器驱动 |
| 串口助手 | 任意 | 调试输出查看 |

## 1.2 硬件准备

| 物品 | 数量 | 检查状态 |
| --- | --- | --- |
| STM32F103C8T6最小系统板 | 1块 | ☐ |
| ST-Link V2调试器 | 1个 | ☐ |
| 杜邦线 | 各10根 | ☐ |
| 面包板 | 1块 | ☐ |
| USB转串口模块 | 1个 | ☐ |
| 万用表 | 1个 | ☐ |

# 第二章  芯片选型与资源对比

## 2.1 STM32F103系列对比

| 型号 | Flash | RAM | GPIO | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C8T6 | 64KB | 20KB | 37 | ★★★★★ |
| CBT6 | 128KB | 20KB | 37 | ★★★★ |
| RCT6 | 256KB | 48KB | 51 | ★★★★ |
| ZET6 | 512KB | 64KB | 112 | ★★★ |

推荐：STM32F103C8T6 - 最常用、资料最多、引脚足够

## 2.2 外设资源需求

| 外设 | 数量 | 引脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO输入 | 1 | PA0 | Hall传感器 |
| PWM输出 | 1 | PA1 | TIM2_CH1 110kHz |
| ADC | 1 | PA2 | 电池电压采样 |
| GPIO输出 | 1-2 | PA3/PA5 | 充电使能/LED |
| USART | 1 | PA9/PA10 | 串口调试 |
| I2C | 1 | PB6/PB7 | 充电管理IC |

# 第三章  引脚分配方案

## 3.1 方案A：标准配置（推荐）

| 引脚 | 功能 | 模式 | 标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | Hall传感器 | GPIO_Input Pull-up | HALL_SENSOR |
| PA1 | PWM驱动 | TIM2_CH1 | PWM_OUT |
| PA2 | 电压采样 | ADC1_CH2 | VBAT_ADC |
| PA3 | 充电使能 | GPIO_Output | CHG_EN |
| PA4 | 过压保护 | GPIO_EXTI4 | OVP_PIN |
| PA5 | 状态LED | GPIO_Output | STATUS_LED |
| PA9 | 串口TX | USART1_TX | - |
| PA10 | 串口RX | USART1_RX | - |
| PB6/PB7 | I2C | I2C1 | - |

## 3.2 方案B：精简配置

| 引脚 | 功能 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | Hall传感器 | GPIO_Input | 检测笔放入 |
| PA1 | PWM输出 | TIM2_CH1 | 发射驱动 |
| PA2 | 电压采样 | ADC1_CH2 | 电池电压 |
| PA3 | 充电使能 | GPIO_Output | 控制开关 |
| PA9/PA10 | 串口 | USART1 | 调试 |
| PB6/PB7 | I2C | I2C1 | 充电IC |

## 3.3 方案C：备用配置（PA0冲突时）

如果PA0被占用，Hall传感器改用PB0：

| 引脚 | 功能 | 模式 |
| --- | --- | --- |
| PB0 | Hall传感器 | GPIO_Input |
| PA1 | PWM输出 | TIM2_CH1 |
| PA2 | 电压采样 | ADC1_CH2 |
| PA3 | 充电使能 | GPIO_Output |
| PA9/PA10 | 串口 | USART1 |
| PB6/PB7 | I2C | I2C1 |

## 3.4 引脚冲突自检

☐ PA13/PA14保留给SWD调试，不要配置为GPIO

☐ PA0不要同时配置为TIM2_CH1和GPIO输入

☐ I2C必须选择PB6/PB7（硬件I2C1）

☐ USART1必须选择PA9/PA10

# 第四章  CubeMX快速配置步骤

## 4.1 新建工程

1. 打开CubeMX -> ACCESS TO MCU SELECTOR

2. 搜索STM32F103C8 -> 选择STM32F103C8Tx

3. 点击Start Project

## 4.2 配置RCC

1. 左侧System Core -> RCC

2. High Speed Clock -> Crystal/Ceramic Resonator

## 4.3 配置时钟树

1. 点击Clock Configuration标签

2. HSE=8MHz, PLL Source=HSE, Multiplier=x9

3. System Clock=72MHz

## 4.4 配置GPIO

1. PA0 -> GPIO_Input, Pull-up, Label=HALL_SENSOR

2. PA3 -> GPIO_Output, Level=Low, Label=CHG_EN

## 4.5 配置TIM2

1. Timers -> TIM2 -> Internal Clock

2. Channel1 -> PWM Generation CH1

3. PSC=0, ARR=654, Pulse=327

## 4.6 配置ADC

1. Analog -> ADC1 -> 勾选IN2

2. Sampling Time -> 239.5 Cycles

## 4.7 配置I2C

1. Connectivity -> I2C1 -> I2C

2. Speed -> 100kHz

## 4.8 配置USART

1. Connectivity -> USART1 -> Asynchronous

2. Baud Rate -> 115200

## 4.9 配置SYS

1. System Core -> SYS -> Debug -> Serial Wire

## 4.10 生成代码

1. Project Manager -> 输入工程名

2. Toolchain/IDE -> STM32CubeIDE

3. GENERATE CODE

# 第五章  外设配置参数表

## 5.1 PWM频率对照表（72MHz主频）

| 目标频率 | PSC | ARR | 计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100kHz | 0 | 719 | 72M/720=100k |
| 110kHz | 0 | 654 | 72M/655=110k |
| 120kHz | 0 | 599 | 72M/600=120k |
| 150kHz | 0 | 479 | 72M/480=150k |
| 200kHz | 0 | 359 | 72M/360=200k |

## 5.2 占空比CCR对照表（ARR=654）

| 占空比 | CCR值 |
| --- | --- |
| 0% | 0 |
| 10% | 65 |
| 20% | 131 |
| 30% | 196 |
| 40% | 262 |
| 50% | 327 |
| 60% | 393 |
| 70% | 458 |
| 80% | 524 |
| 90% | 589 |
| 100% | 655 |

## 5.3 I2C地址速查

| IC型号 | 7位地址 | HAL库地址 |
| --- | --- | --- |
| BQ25601 | 0x6B | 0xD6 |
| BQ25896 | 0x6A | 0xD4 |
| SC8812 | 0x55 | 0xAA |

# 第六章  代码模板库

## 6.1 printf重定向

/* USER CODE BEGIN 0 */
#ifdef __GNUC__
int __io_putchar(int ch) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
}
#else
int fputc(int ch, FILE *f) {
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
}
#endif
/* USER CODE END 0 */

## 6.2 ADC电压读取

float Read_Battery_Voltage(void) {
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
    uint32_t raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    float v_adc = raw * 3.3f / 4095.0f;
    // R1=10k, R2=10k, 分压比=2
    float v_bat = v_adc * 2.0f;
    return v_bat;
}

## 6.3 PWM功率控制

void Set_TX_Power(uint8_t percent) {
    if (percent > 100) percent = 100;
    uint16_t ccr = (uint16_t)((uint32_t)percent * 655 / 100);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, ccr);
}

void Charge_ON(uint8_t power) {
    HAL_GPIO_WritePin(CHG_EN_GPIO_Port, CHG_EN_Pin, GPIO_PIN_SET);
    Set_TX_Power(power);
}

void Charge_OFF(void) {
    HAL_GPIO_WritePin(CHG_EN_GPIO_Port, CHG_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    Set_TX_Power(0);
}

## 6.4 Hall传感器检测

typedef enum { PEN_ABSENT = 0, PEN_DETECTED } PenState_t;

PenState_t Read_Hall_Sensor(void) {
    if (HAL_GPIO_ReadPin(HALL_SENSOR_GPIO_Port, HALL_SENSOR_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
        return PEN_DETECTED;
    return PEN_ABSENT;
}

## 6.5 I2C读写

HAL_StatusTypeDef I2C_Write_Reg(uint8_t dev, uint8_t reg, uint8_t data) {
    return HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, dev<<1, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, 100);
}

HAL_StatusTypeDef I2C_Read_Reg(uint8_t dev, uint8_t reg, uint8_t *data) {
    return HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, dev<<1, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, 1, 100);
}

# 第七章  状态机框架

## 7.1 状态定义

typedef enum {
    STATE_IDLE,       // 空闲
    STATE_DETECTING,  // 检测中
    STATE_CHARGING,   // 充电中
    STATE_FULL,       // 充满
    STATE_ERROR       // 故障
} SystemState_t;

## 7.2 状态机实现

SystemState_t state = STATE_IDLE;

void State_Machine_Run(void) {
    PenState_t pen = Read_Hall_Sensor();
    float v_bat = Read_Battery_Voltage();

    switch (state) {
    case STATE_IDLE:
        if (pen == PEN_DETECTED) {
            state = STATE_DETECTING;
            printf("IDLE -> DETECTING\r\n");
        }
        break;

    case STATE_DETECTING:
        Charge_ON(20);  // 20%功率软启动
        state = STATE_CHARGING;
        break;

    case STATE_CHARGING:
        if (v_bat >= 4.2f) {
            Charge_OFF();
            state = STATE_FULL;
        } else if (v_bat > 4.25f) {
            Charge_OFF();
            state = STATE_ERROR;
        } else if (pen == PEN_ABSENT) {
            Charge_OFF();
            state = STATE_IDLE;
        }
        break;

    case STATE_FULL:
        if (pen == PEN_ABSENT) state = STATE_IDLE;
        break;

    case STATE_ERROR:
        Charge_OFF();
        if (v_bat < 4.2f) state = STATE_IDLE;
        break;
    }
}

## 7.3 主循环模板

int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_ADC1_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_TIM2_Init();
    MX_USART1_UART_Init();

    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
    Charge_OFF();
    printf("System Start\r\n");

    while (1) {
        State_Machine_Run();
        HAL_Delay(500);
    }
}

# 第八章  调试与故障排查

## 8.1 编译错误速查

| 错误 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| undefined __io_putchar | printf未重定向 | 添加重定向代码 |
| hadc1 undeclared | ADC未配置 | 检查CubeMX |
| htim2 undeclared | TIM2未配置 | 检查CubeMX |
| hi2c1 undeclared | I2C未配置 | 检查CubeMX |

## 8.2 运行时故障

| 现象 | 原因 | 排查 |
| --- | --- | --- |
| 串口无输出 | 波特率/接线错 | 检查PA9/PA10 |
| Hall无效 | 上拉未配置 | 测PA0电平 |
| PWM无输出 | TIM2未启动 | 示波器测PA1 |
| ADC不变 | 通道错误 | 检查PA2 |

# 第九章  电子负载测试方案

## 9.1 效率测量流程

1. 设置电子负载CC模式，电流100mA

2. 记录输入电压Vin、输入电流Iin

3. 记录输出电压Vout、输出电流Iout

4. 计算Pin=Vin*Iin, Pout=Vout*Iout

5. 效率=Pout/Pin*100%

6. 改变电流重复测量

## 9.2 测试数据记录表

| 序号 | Iout(mA) | Vout(V) | Iin(mA) | Vin(V) | 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

# 第十章  应急处理预案

## 10.1 引脚冲突应急

| 冲突 | 方案 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| PA0被占 | Hall改PB0 | 无影响 |
| PA1被占 | PWM改TIM3_CH1(PA6) | 需改配置 |
| I2C冲突 | 软件I2C(PB8/PB9) | 效率略降 |

## 10.2 芯片型号应急

| 情况 | 处理 |
| --- | --- |
| 提供RCT6 | 直接用，资源更多 |
| 提供CBT6 | 直接用 |
| 其他F1系列 | CubeMX重新选型号 |

## 10.3 时间分配（4小时）

| 阶段 | 时间 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 阅读理解 | 20分钟 | 读题、画框图 |
| 硬件搭建 | 50分钟 | 接线、测试 |
| 软件编写 | 80分钟 | CubeMX配置、编码 |
| 调试验收 | 70分钟 | 功能验证 |
| 文档整理 | 40分钟 | 数据记录 |

# 附录A  核心公式速查

• PWM频率：f = f_TIM / [(PSC+1) x (ARR+1)]

• 占空比：Duty = CCR / (ARR+1) x 100%

• ADC电压：V_adc = ADC_Value x 3.3 / 4095

• 分压计算：V_real = V_adc x (R1+R2) / R2

• 充电功率：P = V_bat x I_chg

• 充电效率：eta = P_out / P_in x 100%

• LC谐振：f = 1 / (2*pi*sqrt(L*C))

# 附录B  接线检查表

| 序号 | STM32引脚 | 连接目标 | 检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA0 | Hall传感器OUT | ☐ |
| 2 | PA1 | 发射模块EN | ☐ |
| 3 | PA2 | 电池分压点 | ☐ |
| 4 | PA3 | 发射模块使能 | ☐ |
| 5 | PA9 | 串口TX | ☐ |
| 6 | PA10 | 串口RX | ☐ |
| 7 | PB6 | I2C SCL | ☐ |
| 8 | PB7 | I2C SDA | ☐ |
| 9 | 3.3V | Hall传感器VCC | ☐ |
| 10 | GND | 所有模块共地 | ☐ |